目 录

1 第一章   概 述	1

1.1 项目由来	1

1.2 建设项目及环境特点	1

1.3 分析判断相关情况	2

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	8

1.5 环境影响评价主要结论	8

1.6 评价工作程序	8

2 第二章   总 则	11

2.1 编制依据	11

2.2 评价目的和原则	14

2.3 评价对象	15

2.4 环境影响因素识别与评价因子筛选	15

2.5 评价等级和评价范围	19

2.6 评价专题设置	29

2.7 评价重点	29

3 第三章   建设项目工程分析	30

3.1 分析思路	30

3.2 项目概况	30

3.3 工程主要内容	32

3.4 项目工艺分析	46

3.5 清洁生产分析	73

4 第四章   环境现状调查与评价	80

4.1 区域环境概况	80

4.2 环境质量现状调查与评价	82

4.3 区域污染源调查	101

5 第五章  环境影响预测与评价	104

5.1 施工期环境影响预测与评价	104

5.2 营运期环境影响预测与评价	113

6 第六章  环境保护措施及其可行性论证	147

6.1 施工期污染防治措施分析	147

6.2 营运期污染防治措施分析	152

6.3 环保投资概算	186

6.4 “三同时”竣工验收内容	187

7 第七章  规划相符性及选址合理性分析	191

7.1 相符性分析	191

7.2 选址合理性分析	208

8 第八章   环境风险分析	216

8.1 风险评价目的与重点	216

8.2 环境风险分析流程	216

8.3 风险调查	217

8.4 评价工作等级及评价范围	219

8.5 风险识别	222

8.6 最大可信事故	223

8.7 泄漏源项分析	223

8.8 风险预测与评价	225

8.9 风险防范措施	229

8.10 事故应急预案	234

8.11 环境风险评价结论与建议	235

9 第九章  环境经济损益分析及总量控制	237

9.1 环境影响经济损益分析	237

9.2 总量控制	240

10 第十章  环境管理及监控计划	242

10.1 环境管理计划	242

10.2 监测计划	244

10.3 污染物排放清单	246

11 第十一章  评价结论和建议	247

11.1 评价结论	247

11.2 评价建议	251

11.3 总体结论	252

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周边敏感点分布示意图

附图4  周边地表水系图

附图5  项目与中国南阳伏牛山世界地质公园位置关系图

附图6  项目与内乡县湍河湿地省级自然保护区位置关系图

附图7  项目与宝天曼国家级自然保护区位置关系图

附图8  现状监测布点示意图

附图9  项目营运期噪声预测等值线图

附图10  厂区地下水分区防渗图

附图11 厂区卫生防护距离包络图

附图12  项目沼液利用管线图

附图13  区域环境现场照片

附件

附件1  项目委托书

附件2  项目备案证明

附件3  内乡自然资源局地类证明

附件4  不在禁养区、限养区证明

附件5  灌涨镇人民政府防护距离内不设敏感点承诺

附件6  内乡县环保局出具的执行标准

附件7  环保部关于牧原公司养殖场淸粪工艺的复函

附件8  沼液综合利用协议

附件9  危废处置协议

附件10  监测报告

附表

附表1  大气环境影响评价自查表

附表2  地表水环境影响评价自查表

附表3  环境风险评价自查表

附表4  土壤环境影响评价自查表

附表5  建设项目环评审批基础信息表

# 第一章   概 述

## 项目由来

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。

牧原食品股份有限公司是一家集饲料加工、养猪生产、屠宰加工为一体的大型现代化农牧企业。公司始建于1992年，历经27年的发展，现拥有120个全资子公司和1个参股公司 。

为了促进农业产业结构调整和促进养殖业的发展，推动养殖专业化进程，推动农业增效、农民增收，牧原食品股份有限公司拟在内乡县建设“牧原食品股份有限公司内乡二十九场生猪养殖建设项目”，该项目厂址位于内乡县灌涨镇后马村。建设规模为年存栏0.8万头母猪，年出栏仔猪20万头。建设内容：怀孕舍、哺乳舍建设并配套建设污水处理站、沼液综合利用等配套工程；清粪方式采用“漏缝板”干清粪工艺；该分场总占地面积241.1亩，总投资8033.12万元，劳动定员53人。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律有关规定，对新建或改扩建项目需进行环境影响评价。对照根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），该项目属“一、畜牧业：1畜禽养殖场、养殖小区”中“年出栏生猪5000 头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上”，因此本项目环评类别为环境影响报告书。受牧原食品股份有限公司委托，我公司承担该项目环境影响报告书的编制工作（项目委托书见附件一）。

## 建设项目及环境特点

### 建设项目特点

（1）拟建项目选址位于内乡县灌涨镇后马村，项目为新建项目，选址区位于农村地区，地形为平原地，四周农田围绕，远离城市集中居住区，具备农养一体化的基础条件，满足卫生防护距离及内乡县禁养区、限养区规划设计要求。

（2）项目清粪方法采用经环保部认定的清粪工艺（环办函[2015]425号），养殖过程废水产生主要为尿液和猪舍冲洗水，废水产生量小，粪尿均做到日产日清。

（3）项目工程污染因素以废水、恶臭气体和固体废物为主。对环境的影响以废水为主，为减少废水排放对河流影响，工程拟采用农养一体化废水处理方案，控制废水产生量并实现废水“零排放”。

（4）项目工程养殖废水为高浓度有机废水，在还田利用前需进行无害化处理，其配套建设的污水处理工程产生的废水应同时满足沼液还田的要求。

（5）拟建工程实施后，无生产和生活废水外排，废水经过厌氧处理后，暂存于沼液暂存池内，然后通过管网输送至配套综合利用基地进行综合利用的工艺路线，实现农养一体化和废水零排放的目标。废气为恶臭气体。因此，项目不涉及水污染物总量控制指标。

### 环境特点

（1）项目位于内乡县灌涨镇后马村，项目猪舍和粪污处理工程中间为牧原食品股份有限公司内乡二十四场生猪养殖建设项目，其余各侧均为农田。最近敏感点为项目东侧503m处的周岗村。项目卫生防护距离内无敏感保护目标，对居民的影响较小。

（2）项目所在区域属于长江流域，距离项目最近的地表水体为项目西侧3.2km的黙河。规划水体环境功能为III类。项目区地表水体自然径流为向西进入场区西侧自然沟，自然沟向西南流约11.7km汇入默河。

项目地理位置详见附图1，项目周围环境概况详见附图2。

## 分析判断相关情况

### 产业政策分析判断

表 1-1     项目与相关产业政策的相符性

| 相关政策 |  | 相关要求及项目建设情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.管理办法 | 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订） | “鼓励类”第一项“农林业”第5条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用” | 符合 |
|  | 《河南省人民政府办公厅关于推动全省都市生态农业发展的指导意见》（豫政办[2014]128号） | 要加快我省生态农业发展，加强农业生态环境建设，加大农业面源污染防治力度，控制农药化肥使用，发展农牧结合循环经济，推进畜禽粪污资源化利用，推进以沼气池建设为重点的农村生态循环经济发展，规范农业投入品使用，支持推广农业物理和生物防控技术，减少化学农药用量。 | ①本项目粪污经固液分离后，污水经全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）厌氧发酵，产生的沼气部分用作食堂炊事燃料，剩余部分火炬燃烧；沼液用于周边农田施肥，经发酵后的沼渣和发酵后的猪粪作为有机肥基料外售； ②本项目不仅实现了农牧结合，而且降低了区域农药化肥的使用量，从而减轻了农业面源对区域环境的污染；因此本项目符合豫政办[2014]128号的相关要求。 |
|  | 《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环法[2010]151号） | ①规模化畜禽养殖场排放的粪污应实行固液分离，粪便应与废水分开处理和处置；应逐步推行干清粪方式；②大型规模化畜禽养殖场宜采用厌氧发酵-（发酵后固体物）好氧堆肥工艺回收沼气能源或生产高肥效、高附加值复合有机肥；③规模化养殖场应建立完善的排水设施并保持畅通，其废水收集输送系统不得采取明沟布设；排水系统应实行雨污分流制 | ①项目采用经环保部认定的清粪工艺，粪污经固液分离后污水经厌氧发酵后回收沼气；②养殖固废发酵后作有机肥基料外售；③场区内实行雨污分流；④废水收集采用地埋式废水收集管道；符合政策要求。 |
|  | 《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令第643号) | ①禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：饮用水水源保护区、风景名胜区，自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，法律法规规定的其他禁止养殖区域；②新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。③根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽实体处理等综合利用和无害化处理设施。 | ①本项目不在内乡县集中式饮用水水源保护区范围内，本项目位于内乡县灌涨镇后马村。周边部分村庄村民零星自备分散式地下供水井，井深在5-80m不等，未划分饮用水水源保护区；项目选址不属于其它禁止养殖区；符合要求。 ②项目建设符合畜牧业发展规划，项目紧邻牧原二十四场，为牧原生猪产业集群的一部分，不属于其他养殖小区，满足防疫条件； ③养殖固废发酵后作有机肥基料外售； ④项目配套建设有粪便、污水处理设施、雨污分流设施，污水经发酵后制取沼气，产生的沼液综合利用，不外排。符合条例要求。 |
|  | 关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知 (环办环评[2018]31号) | 一、优化项目选址，合理布置养殖场区 选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。 二、加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用 通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。 三、强化粪污治理措施，做好污染防治 加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制。 贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。 | ①本项目属于新建项目，不在内乡县规划的禁限养区；不在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域；营运期卫生防护距离内无环境敏感点分布； ②项目清粪工艺采用经环保部认定的清粪工艺，粪污水离开粪污池后即进行干湿分离，分离出的粪渣及时运至固粪处理区制有机肥基料。 ③粪污经固液分离后污水经厌氧发酵后回收沼气，产生的沼液综合利用；养殖固废发酵后作有机肥基料外售；符合管理要求。 |
| 2.技术政策 | 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号） | 本项目不属于“两高一资”产能过剩行业，项目营运期猪舍供热通过墙体保温、热交换系统和红外线灯辅助加热，不仅消减了燃煤排放对大气环境的污染，总体节能效益也十分显著。 | 符合行动计划要求 |
|  | 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号） | （三）推进农业农村污染防治中“自2016年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用； （二十四）保障饮用水水源安全； | ①本项目营运期实施雨污分流、粪便污水资源化利用（粪便经发酵后作有机肥基料，污水经厌氧发酵后，产生的沼气部分作为食堂炊事燃料，多余沼气火炬燃烧；产生的沼液用于农田施肥）；本项目的建设无污水和粪便固废排放，同时可促进当地农业化肥使用量的削减和土壤结构的改善。 ②本项目不在内乡县集中式饮用水水源保护区范围内；他周边村庄村民零星有自备分散式地下供水井，未划分饮用水水源保护区；不会对饮用水源造成影响，符合政策要求。 |
|  | 农业部《病死及病害动物无害化处理技术规范》（2017年7月3日） | 1、无害化处理方法：化制法（干化法） ①技术工艺 可视情况对动物尸体及相关动物产品进行破碎预处理。 动物尸体及相关动物产品或破碎产物输送入高温高压容器。 处理物中心温度≥135℃，压力≥0.25MPa（绝对压力），时间≥30min（具体处理时间随需处理动物尸体及相关动物产品或破碎产物种类和体积大小而设定）。 加热烘干产生的热蒸汽经废气处理系统后排出。 加热烘干产生的动物尸体残渣传输至压榨系统处理。 ②操作注意事项 搅拌系统的工作时间应以烘干剩余物基本不含水分为宜，根据处理物量的多少，适当延长或缩短搅拌时间。 应使用合理的污水处理系统，有效去除有机物、氨氮，达到国家规定的排放要求。 应使用合理的废气处理系统，有效吸收处理过程中动物尸体腐败产生的恶臭气体，使废气排放符合国家相关标准。 高温高压容器操作人员应符合专业要求。 处理结束后，需对墙面、地面及其相关工具进行彻底清洗消毒。 2、运输和暂存 ①暂存 采用冷冻或冷藏方式进行暂存，防止无害化处理前动物尸体腐败。 暂存场所应能防水、防渗、防鼠、防盗，易于清洗和消毒。 暂存场所应设置明显警示标识。 定期对暂存场所及周边环境进行清洗消毒。 ②运输 选择专用的运输车辆或封闭厢式运载工具，车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施。 车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒。 运载车辆应尽量避免进入人口密集区。 运输途中渗漏，应重新包装、消毒后运输。 卸载后，应对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。 | 1、本次养殖项目病死猪及分娩胎盘在厂区病死猪暂存间暂存后每天运至牧原内乡无害化处理厂处理； 2、养殖废水、生活污水一起进入厂区污水处理系统处理，处理后作为沼液施肥使用，不外排； 3、场区病死猪尸日产日清，不暂存，通过专用封闭自卸式运输车运输，配备有车辆运输消毒通道，运输车辆进出进行消毒清洗。 |
| 3.经济类 | 《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发〔2013〕5号） | 第四章构建循环型农业体系 第三节畜牧业”明确指出：推进畜禽养殖清洁生产，推进适度规模养殖，鼓励养殖与种植相结合，建设标准化畜禽养殖场，推广畜禽清洁养殖、雨污分流、干湿分离和设施化处理技术；加强畜禽粪污资源化利用，推广堆肥处理、工厂化生产有机肥、好氧发酵农田直接施用技术，促进养殖粪污资源化利用和无害化处理；构建农牧业循环经济产业链，构建畜禽粪便—沼气—发电，畜禽粪便—沼气—沼渣、沼液—无害化处理—肥料、农药—农林作物，畜禽加工—副产物—生化制品等产业链。 | ①项目场区采用雨污分流，清洁养殖，在饲料中添加添加剂，不仅促进了营养物质的吸收，而且降低了恶臭气体和粪便的产生量； ②项目采用农牧结合型模式、标准化养殖、经环保部认定的清粪工艺， ③粪污经固液分离后，污水经厌氧发酵后产生的沼气，部分作为职工食堂炊事燃料，剩余部分火炬燃烧；经固液分离后的猪粪和沼渣经发酵后作有机肥基料外售，废弃物均得到资源化利用，符合政策要求。 |
| 4.规划 | 南阳市畜牧业“十三五”规划 | （三）优势产业区建设 “2、现代生猪产业优势区”中指出。以牧原食品股份有限公司为龙头，以内乡、唐河、社旗、卧龙、方城、镇平等6县区为核心建设养殖基地，以牧原生猪集群为载体，以牧原生猪为品牌，把南阳建成全国重要的优质生猪生产加工基地。计划到2020年，使产业优势区域内建成年出栏5000头以上的规模养猪场200个以上，大型生猪屠宰加工企业2-3个，生猪存栏量达到600万头，猪肉总产达到45万吨，生猪业产值达到130亿元，占全市产业总量的80%以上。 （四）重点项目建设谋划重点项目4个，总投资90.7亿元。 一是牧原生猪产业集群在卧龙、社旗、方城、唐河等新增投资64.2亿元，年出栏规模达到600万头，其中社旗140万头。 | ①本项目为内乡二十九场生猪养殖建设项目，其建设单位为牧原食品股份有限公司的全资子公司，因此本项目为牧原生猪产业集群的一部分； ②本项目建设地点为内乡县灌涨镇后马村，属于牧原食品股份有限公司的核心建设养殖基地的范围； 因此本项目建设符合南阳市畜牧业“十三五”规划的要求。 |
| 5.选址规范 | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） | 禁建区：①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；②城市和城镇居民区，包括文教、医疗、商业、工业区、游览区等人口集中区；③县级人民政府依法划定的禁养区；④国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的区域。 在禁建区外建立的，应在其常年主导风向下风侧，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 畜禽粪便的贮存：贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）,并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处 | ①本项目属于新建项目，不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；不在城市和城镇居民区；不在县级人民政府规定的禁养区域（详见第6项分析）；不在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域； ②距本项目最近的敏感点为周岗村，距离项目粪污处理区503m处，距离项目养殖区距离不在上述规定的禁建区范围； ③距粪便贮存设施最近的地表水为项目区东侧3.2km处的黙河，在400m范围外，畜禽粪便的贮存设施在养殖场生活办公区常年最大风频风向的侧风向处。符合规范要求。 |
| 6. 《内乡县人民政府. 关于印发内乡县畜禽养殖禁养区划分方案的 通 知 》（内政[2016]22号） | 禁 养 区 | 内乡县城市规划区和各乡镇镇区规划区范围内的区域； | 距内乡县城市规划区东边界约为6.2km，距灌涨镇镇区约3.6km，不在内乡县城市规划区和灌涨镇镇区规划范围内。 |
|  |  | 内乡县域内的各级各类集中式饮用水源地保护区范围内的区域 | 距内乡县灌涨镇地下水井群(共3眼井)二级保护区北边界最近直线距离约3.7km，距内乡县集中式饮用水水源保护区边界最近距离6.7km，不在各级集中式饮用水源保护区范围内。 |
|  |  | 宝天曼国家级自然保护区、伏牛山国家级自然保护区、湍河湿地省级自然保护区等自然保护区核心区、缓冲区和风景名胜区 | 距离宝天曼国家级自然保护区、伏牛山国家级自然保护区和湍河湿地省级自然保护区边界最近直线距离分别约为48km ，39km，9.8km，不在各级自然保护区范围内。 |
|  |  | 城镇居民区、文化教育科学研究区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中区域及周边100米范围内 | 项目周边500m范围内无城镇居民区、文化教育科学研究区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中区域。 |
|  |  | 湍河、默河、黄水河及寺河沿岸两侧300米（县级和各乡镇集中式饮用水源地及湍河湿地保护区除外）范围内的区域 | 项目场区西侧距默河约3.2km，西侧距湍河约9.8km |
|  |  | 国家或地方法律、法规规定需要特殊保护或有政策性规范要求的其它区域 | 项目区域周边暂无国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其它区域 |
| 7、内乡县人民政府办公室《关于内乡县畜牧养殖禁养区划分方案的补充意见》（内政办【2016】143号） | 禁 养 区 补 充 范 围 | 城镇居民区、文化教育科学研究区常驻人口3000人（含3000人）以上，周边500m范围内，常驻人口3000人以下，且学校、医疗、市场等配套齐全的乡村，周边300m范围内；50户以上（含50户）居民集中区或居民集中点周边100m范围内 | 项目周边距场界最近的敏感点为场地界东侧503m处的周岗村，不在城镇居民区等人口集中区域及周边100m范围内。 |
|  |  | 桃溪镇、瓦亭镇、岞岖镇南水北调汇水区域 | 本项目位于内乡县灌涨镇，不在南水北调汇水区 |
|  |  | 刁河及湍河支流长城河、鱼道河，默河支流板桥河等主要支流沿岸300m范围内 | 本项目场区距最近的地表水体黙河约3.2km，西侧距湍河约9.8km |
|  | 限 养 区 | 国道、省道、铁路、高速公路等交通主干道以及3A以上景区旅游公路沿线两侧300 m范围内的区域（除划定的禁养区外） | 本项目场区西南距离最近的交通主干道G312约603m |
|  |  | 湍河、默河、黄水河、刁河、湍河支流长城河、鱼道河，默河支流板桥河等主要支流沿岸两侧300-500m以内 | 最近地表水为项目区西侧3.2km的黙河，500m范围内无其他主要地表水体 |
|  |  | 城镇居民区、文化教育科学研究区、乡村、居民集中区禁养区外延300m范围内；50户以下15户以上零散居民点周边200m范围内 | 项目周边300m范围内没有城镇居民区、文化教育科学研究区、乡村、居民集中区。 |
|  |  | 饮用水源保护一级保护区、自然保护区的核心区和缓冲区、风景名胜区的核心区范围划定的禁养区外500m | 项目周边500m范围内无饮用水源保护一级保护区、自然保护区的核心区和缓冲区、风景名胜区等禁养区 |

## 关注的主要环境问题及环境影响

根据本项目特点及区域环境实际情况，本次评价关注的主要环境问题如下：

环境空气：重点关注项目建设对区域环境空气质量以及敏感点的影响，卫生防护距离的符合性分析；

水环境：重点关注项目废水处理措施和沼液处理措施的可行性；

声环境：重点关注项目实施后高噪声设备对区域声环境的影响；

固体废物：重点关注危险固废、猪粪和病死猪的收集、暂存、处置措施的合理性，防止二次污染。

## 环境影响评价主要结论

牧原食品股份有限公司内乡二十九场生猪养殖建设项目符合国家及地方产业政策、环保政策及行业发展规划，符合当地城乡规划和土地利用规划要求。项目生产过程中采用低污染的原辅材料，工艺和设备符合清洁生产要求；废气、废水、噪声及固体废物处理处置措施先进可靠，项目污染物排放可实现最大程度地削减，产生的废气、废水及噪声能够达标排放并满足总量控制要求，固体可以得到合理处理处置，对周边环境质量及各环境敏感点不会产生明显不利影响；从环境影响分析的结果看，在认真落实本报告提出的各项污染防治和风险防范措施，严格实行污染物总量控制，确保污染物达标排放，严格执行“三同时”制度，强化环境管理措施的前提下，项目对周围环境的影响可接受。从环境保护角度考虑，本项目建设可行。

## 评价工作程序

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（修正版）》（国家环境保护部44号令及生态环境部1号令），本项目属于“一、畜牧业：1畜禽养殖场、养殖小区”中“年出栏生猪5000 头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上”，因此本项目环评类别为环境影响报告书。

2019年11月受牧原食品股份有限公司委托，我公司接受该项目环境影响报告书的编制工作。经现场调查，项目现状为农田。评价单位在多次实地踏勘、调研和收集分析资料的基础上，开展了该项目环境影响评价工作，评价工作中对厂址区域环境空气质量现状、地表水质量现状、地下水质量现状、噪声进行了调查、监测，对工程污染因素、污染防治措施、环境风险等进行了分析，编制完成了该项目环境影响报告书。

牧原食品股份有限公司内乡二十九场生猪养殖建设项目具体环评工作流程回顾如下：

2019年10月30日，接受建设单位委托，我公司承担本项目环评编制工作；受建设单位邀请，2019年11月上旬，评价单位技术人员对项目厂区及周边环境进行了详细现场踏勘，并收集了相关资料。

2019年11月6日，建设单位在牧原食品股份有限公司网站进行了项目首次环评信息公示。

2019年11月中旬，评价单位编制了区域环境质量现状监测方案，建设单位委托郑州德析检测技术有限公司于2019年11月17日～11月23日对区域环境质量现状进行了监测。

2019年11月20日，建设单位在牧原食品股份有限公司网站进行了项目第二次环评信息公示。2019年11月27日、28日，建设单位在南阳日报进行了两次项目第二次环评信息公示。

2019年12月上旬，河南九州环保工程有限公司完成环境影响报告书（送审版）。

依据项目特点，本次评价工作程序如图1-1。

图 1-1    评价工作程序图

# 第二章   总 则

## 编制依据

### 国家相关法律法规及规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日起实施）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修订）；

（9）《基本农田保护条例》（国务院令第257号，2011年1月8日修订）；

（10）《国家危险废物名录》（2016年）；

（11）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）；

（12）《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号，2005年12月3日）；

（13）《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号，2014年1月1日）；

（14）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)；

（15）《河南省环境保护厅关于规范矿山采选等三个行业生态影响评价文件审查审批工作的通知》（豫环文【2016】245号）；

（16）《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》（环发[2001]19号）；

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（18）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（19）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（20）《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》（发改委第9号令）；

（21）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号）；

（22）《全国畜禽养殖污染防治“十二五”规划》（环保部 农业部 环发正（2012）135号）；

（23）《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）；

（24）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）；

（25）《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发〔2013〕5号）；

（26）农业部《病死及病害动物无害化处理技术规范》（2017年7月3日）；

（27）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部44号）及其修改单（部令第1号）；

（28）《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号）；

（29）《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号）；

（30）农业部办公厅关于印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的通知（农办牧[2018]2号）；

（31）关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知 (环办环评[2018]31号)；

（32）《河南省畜禽养殖建设项目环境影响评文件审查审批原则要求（试行）》（豫环文[2016]245号）。

### 行业标准

- （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

- （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

- （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- （5）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

- （6）《环境影响评价技术导则	生态影响》（HJ19-2011）；

- （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- （8）《环境影响评价技术导则	土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- （9）《制定地方水污染物排放标准的技术原则与方法》（GB/T3839-83）；

- （10）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）；

- （11）《固体废物鉴别标准  通则》（GB34330-2017）；

- （12）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

- （13）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

- （14）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；

- （15）《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T1169-2006）；

- （16）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

- （17）《畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

- （18）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

- （19）《畜禽养殖污水贮存设施技术要求》（GB/T26624-2011）。

### 地方性法规及规范性文件

（1）《河南省减少污染物排放条例》（2003.9，豫人常【2013】24号，2014年1月1日起实施）；

（2）《河南省建设项目环境管理条例》（2006.12.1）；

（3）《河南省水污染防治条例》（河南省人民政府，2010.3.1，2019修订）；

（4）河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”生态环境保护规划的通知（豫政办〔2017〕77号）；

（5）《河南省现代畜牧产业发展规划》（豫政[2010]20号）；

（6）《河南省畜牧业“十三五”发展规划》（豫牧[2017]22号）；

（7）《关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159号）；

（8）《关于印发2014年河南省畜禽养殖总量减排实施方案的通知》（豫环文[2014]111号）；

（10）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办【2018】14号）；

（11）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年水污染防治攻坚战工作方案的通知》（豫政办【2018】15号）；

（12）河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知（豫政办〔2007〕125号）；

（13）河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知 （豫政办〔2016〕23号）；

（14）《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）；

（15）《南阳市人民政府关于印发南阳市污染防治攻坚战三年行动方案 （2018—2020年）的通知》（宛政【2019】2号）；

（16）《内乡县人民政府关于印发内乡县畜禽养殖禁养区划分方案的通知》（内政[2016] 22号）。

### 项目技术文件

（1）本项目环评工作委托书；

（2）关于本项目不在禁养区、限养区的证明；

（3）河南省企业投资项目备案证明（项目代码：2019- 411325-03-03-061147）；

（4）南阳市内乡县环境保护局出具的项目环境影响评价执行标准的意见；

（5）与项目有关的其他资料和文件。

## 评价目的和原则

### 评价目的

（1）通过对项目区周边环境空气、声、地表水、地下水及土壤环境质量现状调查与监测，分析评价工程所在区域的环境质量状况，并作出明确结论；

（2）在对拟建工程厂址周边自然环境状况进行调查分析的基础上，掌握评价区域内主要环境敏感目标及环境保护目标；

（3）全面分析拟建工程建设内容，掌握生产设备及设施主要污染物种类及产排特征，根据物料衡算及类比分析等方式，核算各污染物的产排源强；

（4）根据区域环境特征和工程污染物排放特点，预测工程建成投产后对周围环境影响的程度和范围，采用模式计算和类比调查的方式预测、分析项目投产后排放污染物的影响范围以及引起的周围环境质量变化情况，从环境保护角度分析论证建设工程的可行性。

（5）通过对工程拟采取环保措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性、满足环境质量改善和排污许可要求的可行性分析，进一步提出减缓污染的对策建议，为优化环保工程设计及施工、工程投产后的环境管理提供科学依据，更好地达到社会经济与环境保护协调发展的目的。

### 评价原则

（1）以国家和地方的环保法律法规为依据，以环境影响评价技术导则及规范为指导，以实现环境管理目标和服务经济建设为目的；

（2）贯彻“清洁生产”、“达标排放”、“总量控制”、“节能减排”的原则；

（3）坚持环境影响评价为工程建设服务、为环境管理服务，提高环境影响评价的实用性；

（4）报告主次分明、重点突出、数据准确、结论可信，结合区域环境保护规划，从经济合理、技术可行、达标排放可靠的角度提出环保措施与建议，使环保对策建议可操作性和实用性强。

## 评价对象

本次评价对象为牧原食品股份有限公司内乡二十九场生猪养殖建设项目。

## 环境影响因素识别与评价因子筛选

### 环境影响因素识别

根据本项目污染源分析识别出的环境影响因子，依据国家有关环保标准、规定所列控制指标，并结合项目所处区域环境特征，筛选出本项目评价因子具体见下表。

表 2-2      评价因子识别和确定表

| 阶段 | 污染因素 |  | 环境要素 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 水土流失 | 居民生活 |
| 施工期 | 场区 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆S | △S | ○ | △S |
|  |  | 扬尘 | ◆S | ○ | ○ | ○ | ○ | △S | ▲S |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲S | ○ | △S | △S | ○ |
|  | 车辆运输 |  | ▲S | ○ | ○ | ▲S | ○ | ○ | ▲S |
|  | 路管工程 |  | ○ | ○ | ○ | ▲S | ▲S | ▲S | ▲S |
| 运营期 | 场区 | 工程废水 | ○ | ◆L | △L | ○ | △L | ○ | ◆L |
|  |  | 生产恶臭 | ▲L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲L |
|  |  | 粪污处理系统废气 | ▲L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲L |
|  |  | 生产噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 固废综合利用 |  | ◆L | △L | △L | ○ | ○ | ○ | △L |
|  | 车辆运输 |  | ▲L | ○ | ○ | ▲L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 消纳管网 |  | ○ | △L | △L | ○ | ○ | ○ | △L |
|  | 土壤 |  | ○ | △L | △L | ○ | ○ | ○ | ▲L |
| ◆有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○没有影响，S短期影响，L长期影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 评价因子筛选

根据工程特点及环境影响识别，筛选评价因素见下表。

| 环境类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | H2S、NH3、SO2、NO2、TSP、PM10 | H2S、NH3、SO2、NO2 |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群等 | COD、氨氮 |
| 地下水环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg 2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、氨氮（以N计）、总大肠菌群、铅、铁、锰、砷 | COD、氨氮 |
| 固体废物 | —— | 猪粪、污泥（沼渣）、病死猪、生活垃圾、医疗废物等 |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） | 等效连续A声级（Lep） |
| 土壤 | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 | —— |

表 2-3    评价因子筛选结果表

### 评价标准

内乡县环境保护局《关于牧原食品股份有限公司内乡二十九场生猪养殖建设项目环境影响评价执行标准的意见》本次环评执行的评价标准如下。

#### 环境质量标准

评价执行的环境质量标准见下表

表 2-4   评价执行的环境质量标准

| 环境 要素 | 标准名称 | 类别 | 项目 |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位 | 数值 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | III类 | pH |  | / | 6～9 |
|  |  |  | COD |  | mg/L | 20 |
|  |  |  | BOD5 |  | mg/L | 4 |
|  |  |  | 氨氮 |  | mg/L | 1.0 |
|  |  |  | SS |  | mg/L | / |
|  |  |  | 总氮 |  | mg/L | 1.0 |
|  |  |  | 总磷 |  | mg/L | 0.2 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | Ⅲ类 | pH |  | 无量纲 | 6.5～8.5 |
|  |  |  | 耗氧量 |  | mg/L | ≤3.0 |
|  |  |  | 溶解性总固体 |  | mg/L | ≤1000 |
|  |  |  | 总硬度 |  | mg/L | ≤450 |
|  |  |  | 氨氮 |  | mg/L | ≤0.50 |
|  |  |  | 硫酸盐 |  | mg/L | ≤250 |
|  |  |  | 氯化物 |  | mg/L | ≤250 |
|  |  |  | 硝酸盐 |  | mg/L | ≤20.0 |
|  |  |  | 亚硝酸盐 |  | mg/L | ≤1.0 |
|  |  |  | 氰化物 |  | mg/L | ≤0.05 |
|  |  |  | 氟化物 |  | mg/L | ≤1.0 |
|  |  |  | 总大肠菌群 |  | MPN/100mL | ≤3.0 |
|  |  |  | 细菌总数 |  | CFU/mL | ≤100 |
|  |  |  | 挥发性酚类 |  | mg/L | ≤0.002 |
|  |  |  | 镉 |  | mg/L | ≤0.005 |
|  |  |  | 汞 |  | mg/L | ≤0.001 |
|  |  |  | 六价铬 |  | mg/L | ≤≤0.05 |
|  |  |  | 铅 |  | mg/L | ≤0.01 |
|  |  |  | 砷 |  | mg/L | ≤0.01 |
|  |  |  | 铁 |  | mg/L | ≤0..3 |
|  |  |  | 锰 |  | mg/L | ≤0.1 |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 二级 | SO2 | mg/L | µg/m3 | 60 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | µg/m3 | 150 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | µg/m3 | 500 |
|  |  |  | NO2 | 年平均 | µg/m3 | 40 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | µg/m3 | 80 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | µg/m3 | 200 |
|  |  |  | CO | 24小时平均 | µg/m3 | 4 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | µg/m3 | 10 |
|  |  |  | O3 | 日最大 8h平均 | µg/m3 | 160 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | µg/m3 | 200 |
|  |  |  | PM10 | 年平均 | µg/m3 | 70 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | µg/m3 | 150 |
|  |  |  | PM2.5 | 年平均 | µg/m3 | 35 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | µg/m3 | 75 |
|  |  |  | TSP | 年平均 | µg/m3 | 200 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | µg/m3 | 300 |
|  | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018） | 附录D | H2S | 1小时平均 | mg/m3 | 0.01 |
|  |  |  | NH3 | 1小时平均 | mg/m3 | 0.20 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 | 等效 声级 | 昼间 | dB(A) | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 |  | 50 |
| 土壤 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018） | / | pH |  | 无量纲 | 6.5~7.5 |
|  |  |  | 铜（其他） |  | mg/kg | 100 |
|  |  |  | 镉（其他） |  | mg/kg | 0.30 |
|  |  |  | 汞（其他） |  | mg/kg | 2.4 |
|  |  |  | 砷（旱地） |  | mg/kg | 30 |
|  |  |  | 铅（旱地） |  | mg/kg | 120 |
|  |  |  | 铬（旱地） |  | mg/kg | 200 |
|  |  |  | 锌 |  | mg/kg | 100 |
|  |  |  | 镍 |  | mg/kg | 100 |

#### 污染物排放标准

本项目废水全部资源化利用，不设废水排污口。

本项目大气污染因子NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准，臭气排放浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，火炬燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，食堂油烟执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）。

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期场界噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；粪便、沼渣处理执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准；病死猪尸处理依照农业部《病死及病害动物无害化处理技术规范》（2017年7月3日）进行处置。具体标准值如下表。

表 2-5   评价执行的污染物排放标准

| 污染 类型 | 标准名称 | 级(类)别 | 污染因子 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数值 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 | 噪声 | dB(A) | 昼间 60 |
|  |  |  |  |  | 夜间 50 |
|  | 《建筑施工厂界噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | 噪声 | dB(A) | 昼间 70 |
|  |  |  |  |  | 夜间 55 |
| 废气 | 火炬执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 | 无组织 | SO2 | mg/m3 | 0.4 |
|  |  |  | NOX | mg/m3 | 0.12 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 二级新建 | NH3 | 厂界标准值：1.5 mg/m3 |  |
|  |  |  | H2S | 厂界标准值：0.06 mg/m3 |  |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 表7 | 臭气浓度 （无量纲） | 70 |  |
|  | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） | 表1小型 | 油烟 | 最高允许排放浓度：1.5mg/m3 去除效率≥90% |  |
| 固体废物 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | / | 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |  |
|  | 一般固废《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |  |  |  |  |
|  | 危险废物《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |  |  |  |  |

## 评价等级和评价范围

### 评价等级

根据污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境区划功能，按照《环境影响评价技术导则》所规定的方法，确定本次环境评价等级。

#### 环境空气评价等级

本项目运营期间主要的大气污染物主要为油烟废气、猪舍产生的恶臭气体NH3、H2S和沼气燃烧产生的SO2和NOx。本次评价选取NH3、H2S、SO2、NOx作为预测因子。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中有关大气环境影响评价工作等级划分原则，结合初步工程分析结果，通过对本工程污染物排放情况的预测计算，然后确定环境空气评价工作等级。

评价工作等级的判定依据见下表。

表 2-6     评价工作等级分级判据一览表

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%<Pmax<10%其他 |
| 三级 | Pmax≤1% |

根据HJ2.2-2018推荐的估算模式，大气污染物的最大地面浓度Pi值和出现距离D10%见下表。

表 2-7    本项目大气评价等级计算结果

| 污染源位 |  | 污染因子 | 排放量 （kg/h） | 最大地面浓度（mg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 沼气燃烧 | SO2 | 2.3×10-4 | 5.42E-05 | 0.01 | 三级 |
|  |  | NOX | 4.7×10-4 | 7.10E-05 | 0.04 | 三级 |
|  | 养殖区猪舍 | NH3 | 0.027 | 6.36E-03 | 3.18 | 二级 |
|  |  | H2S | 2.29×10-3 | 2.54E-04 | 2.54 | 二级 |
|  | 沼液储存池 | NH3 | 0.002 | 1.02E-03 | 0.51 | 三级 |
|  |  | H2S | 1.5×10-4 | 7.68E-05 | 0.77 | 三级 |
|  | 收集池 | NH3 | 0.0043 | 7.16E-04 | 0.36 | 三级 |
|  |  | H2S | 0.00017 | 2.75E-05 | 0.27 | 三级 |
|  | 固粪处理区 | NH3 | 0.012 | 1.35E-02 | 6.75 | 二级 |
|  |  | H2S | 7×10-4 | 8.28E-04 | 8.28 | 二级 |
| 最终确定评价工作等级 |  |  |  |  |  | 二级 |

#### 地表水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）表1注10： “建设项目生产工艺中有废水排放，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”。

本项目废水经污水处理措施处理后暂存于沼液储存池用作农田灌溉，整个项目营运期无废水排放。因此地表水评价等级为三级B。

地表水环境影响评价分级依据见下表。

表 2-8     地表水环境影响评价级别划分一览表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

#### 地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水评价行业分类表，本项目属于“畜禽养殖场、养殖小区中年出栏5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上”，故本项目地下水环境影响评价类别为Ⅲ类。

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。

表 2-9    地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源、在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源、在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区*。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23 号）及现场调查，项目所在区域不属于集中式饮用水水源保护区及准保护区，周边没有热水、矿泉水、温泉等需要特殊保护的地表及地下水。周边部分村庄村民零星自备分散式地下供水井，井深在5-80m不等，未划分饮用水水源保护区；周围无特殊地下水资源保护区以外的补给径流区等环境敏感区，根据现场调查，项目用水由自备井供给，综上经比对HJ610-2016中表1，确定项目的地下水敏感程度为较敏感区。

本次项目为Ⅲ类建设项目；结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本次项目属于畜禽养殖场、养殖小区项目，最终确定该拟建项目的地下水评价等级为三级，具体划分情况见下表。

表 2-10    地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

#### 声环境评价工作等级

根据《环境影响技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）相关技术要求，建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类、2类地区，或者建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声等级增高量达3dB(A)~5dB(A)(含5dB(A))，或受噪声影响人口数量增加，声环境评价等级为二级。

本项目所在地为2类区，项目建成前后噪声值变化<3dB（A），对周围声环境质量影响较小，因此，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的有关内容，项目的声环境影响评价工作等级确定为二级。

表 2-11    声环境评价工作等级判定表

| 项目 | 本项目指标 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 建设项目所处的声环境功能区 | 2类区 | 二级 |
| 工程建设前后评价范围内噪声级增高量 | 预计＜3dB（A） |  |
| 受噪声影响人口数量 | 数量变化不大 |  |

#### 土壤评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目土壤环境影响评价项目类别为III类。

本次工程占地面积241.12亩，折合约160747.47m2，建设项目占地规模为中型。

拟建项目位于内乡县灌涨镇后马村，项目厂区周边无饮用水源地、学校、医院、疗养院等，同时厂区周边分布有农田，根据土壤导则中“污染影响型敏感程度分级表”，项目场地土壤敏感程度属于敏感。

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）建设项目土壤评价工作等级分级表，本项目土壤评价工作等级为三级，具体划分情况见下表。

表 2-12    土壤环境评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

表 2-13   污染性型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园林、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

#### 生态环境

场址所在地不属于生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），结合项目特点及现场调查，区域内无特殊生态敏感区和重要生态敏感区，因此生态影响评价工作等级为三级，对区域生态环境的影响主要集中在施工期。评价范围为项目厂址与沼液消纳地周边500m范围内。

表 2-14   生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

#### 环境风险评价等级

本项目涉及到的物质有沼气，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量，本项目生产原料中涉及到的突发环境事件风险物质为沼气，沼气是一种混合气体，本项目厂区设置1个盖泻湖沼气池，总容积为6600m3，其中甲烷含量约为55%--70%，本项目甲烷含量按照60%计算，贮存甲烷约为2.8t。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，沼气储存总量与临界量比值 Q 为 0.18，当 Q＜1 时，风险潜势为 I，评价工作等级为简单分析。

评价范围为以沼气储存设施中心为半径3km的圆形区域。

风险评价工作级别划分见下表。

表 2-15    危险物质最大贮存量与临界量比较表

| 序号 | 物质名称 | 贮存场所（t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大贮存量q | 临界量Q | q/Q |
| 1 | 甲烷 | 2.8 | 10 | 0.28 |

表 2-16     风险评价工作等级划分表（HJ169-2018）

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

### 评价范围

根据各要素评价工作等级分级结果，依据《环境影响评价技术导则》的要求，结合工程特点及建设项目所在区域环境特征，确定本工程各环境因素的评价范围，具体详见下表。

表 2-17     工程各环境要素评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 以污染最大的源中心点为中点，边长为5km的正方形区域范围内 |
| 2 | 地表水环境 | 三级B | 定性分析 |
| 3 | 地下水 | 三级 | 养殖场及沼液消纳地周边6km2范围内浅层地下水 |
| 4 | 声环境 | 二级 | 项目边界外200m范围内 |
| 5 | 土壤 | 三级 | 项目边界外0.2km范围内 |
| 6 | 生态环境 | 三级 | 养殖区与沼液消纳地周边500m范围内 |
| 6 | 风险 | 三级 | 以沼气储存设施为中心半径3km的圆形合围的区域 |

### 主要环境保护目标

根据工程厂址周围环境状况的调查及对工程污染因素的分析，确定环境保护目标，本项目周边环境敏感点示意图及主要环境保护目标分别详见附图和下表。

表 2-18    评价区内环境保护目标一览表

| 类别 | 保护目标 | 坐标 |  | 距企业厂界方位、距离 |  | 环境基本特征 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 水环境 | 黙河 | / | / | W | 2.3km | 中河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 大气环境 | 罗洼 | 111.989393 | 33.068132 | E | 1.4km | 132户，390人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 周岗村 | 111.983385 | 33.074929 | E | 503m | 180户，540人 |  |
|  | 高营 | 111.990080 | 33.071477 | E | 1.35km | 30户，152人 |  |
|  | 花栗树 | 111.996560 | 33.077123 | NE | 1.79km | 140户，480人 |  |
|  | 花栗树村 | 111.996174 | 33.084854 | NE | 1.99km | 60户，192人 |  |
|  | 张坡 | 111.987720 | 33.083775 | NE | 1.28km | 21户，72人 |  |
|  | 廖坡 | 111.989908 | 33.088665 | NE | 1.85km | 42户，142人 |  |
|  | 独柏树 | 111.998105 | 33.088126 | NE | 2.41km | 12户，40人 |  |
|  | 神堂胡 | 111.970940 | 33.092404 | N | 1.62km | 105户，320人 |  |
|  | 马王庄 | 111.966734 | 33.094777 | N | 1.84km | 80户，256人 |  |
|  | 杜岗 | 111.961370 | 33.096971 | NW | 2.14km | 140户，510人 |  |
|  | 东坡 | 111.953967 | 33.091542 | NW | 2.04km | 30户，120人 |  |
|  | 东张 | 111.964974 | 33.084818 | NW | 723m | 49户，169人 |  |
|  | 戴营 | 111.959610 | 33.085681 | NW | 1.0km | 213户，690人 |  |
|  | 前王营 | 111.956263 | 33.083092 | NW | 1.19km | 52户，182人 |  |
|  | 西戴营 | 111.952443 | 33.084998 | NW | 1.59km | 130户，421人 |  |
|  | 岗樊村 | 111.953173 | 33.088234 | NW | 1.68km | 132户，441人 |  |
|  | 樊湾 | 111.950340 | 33.089133 | NW | 2.05km | 121户，409人 |  |
|  | 路东 | 111.947916 | 33.087263 | NW | 2.14km | 142户，425人 |  |
|  | 老营 | 111.947894 | 33.090103 | NW | 2.36km | 15户，42人 |  |
|  | 路西 | 111.944096 | 33.087784 | NW | 2.46km | 98户，348人 |  |
|  | 后马村 | 111.952829 | 33.076871 | W | 1.1km | 401户，1708人 |  |
|  | 杨集村 | 111.942444 | 33.076619 | W | 2.14km | 508户，2100人 |  |
|  | 后马小学 | 111.953410 | 33.073640 | E | 1.1km | 80人 |  |
|  | 前马村 | 111.955104 | 33.066370 | SW | 960m | 430户，1600人 |  |
|  | 前马小学 | 111.954912 | 33.062737 | SW | 1.34km | 92人 |  |
|  | 马集 | 111.939182 | 33.067197 | SW | 2.3km | 148户，490人 |  |
|  | 下洼 | 111.953344 | 33.056443 | SW | 1.88km | 68户，230人 |  |
|  | 岗头村 | 111.959610 | 33.052271 | S | 2.08km | 186户，560人 |  |
|  | 大后营 | 111.968279 | 33.048961 | S | 2.3km | 41户，158人 |  |
|  | 杨坡 | 111.979480 | 33.050148 | SE | 2.5km | 171户，589人 |  |
|  | 水田村 | 111.978579 | 33.055364 | SE | 1.95km | 320户，1300人 |  |
|  | 张营 | 111.979373 | 33.062396 | SE | 1.31km | 89户，365人 |  |
|  | 马洼 | 111.983900 | 33.060399 | SE | 1.59km | 87户，185人 |  |
|  | 罗洼村 | 111.986732 | 33.064284 | SE | 1.37km | 62户，185人 |  |
|  | 胡坡 | 111.979212 | 33.069229 | SE | 660m | 73户，210人 |  |
|  | 罗洼 | 111.989393 | 33.068132 | E | 1.4km | 132户，390人 |  |
| 地下水 | 厂区周边村庄水井，以及沼液消纳地灌溉井 |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 厂区周边200m范围内 |  |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 土壤环境 | 配套沼液消纳地附近土壤环境 |  |  |  |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)表 1 中风险筛选值 |

## 评价专题设置

本次评价确定设置以下专题：

- 概述

- 总则

- 环境现状调查与评价

- 建设项目工程分析

- 环境影响预测与评价

- 环境保护措施及其可行性论证

- 选址合理性及规划、政策相符性分析

- 环境风险分析

- 环境影响经济损益分析及总量控制

- 环境管理与监控计划

- 评价结论和建议

## 评价重点

根据工程特点及区域环境质量现状，确定本次工程的重点为：

（1）工程分析；针对养殖行业特点，调查分析废气、废水、固废等污染物特性，重点核实项目污染物的排放源强和排放特征；

（2）环境影响预测和评价：核实项目污染物的排放源强和排放特征，预测判断项目建设完成后对评价区环境的影响范围和程度；

（3）污染防治措施及技术经济论证：根据建设项目产生的污染物特点，充分分析污染治理措施的技术先进性、经济合理性及运行的可靠性、农养一体化实施的可靠性，提出相应的对策和措施建议。

（4）项目选址可行性：根据内乡县畜禽养殖禁养区限养区划定要求，充分论证本项目场址选址的合理性及可行性。

# 第三章   建设项目工程分析

## 分析思路

根据项目拟建设规模、养殖工艺及单位原料定额，类比牧原食品股份有限公司其他地区已建养殖项目，进行物料衡算，分析项目产污环节，并根据物料衡算结果和项目产污环节分析污染物产生情况，并提出合理的治污减排措施。

## 项目概况

### 工程基本概况

项目基本情况下表。

表 3-19     项目基本情况一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 牧原食品股份有限公司内乡二十九场生猪养殖建设项目 |
| 2 | 工程建设单位 | 牧原食品股份有限公司 |
| 3 | 建设性质 | 新建 |
| 4 | 行业类别 | 畜牧业（畜禽养殖场） |
| 5 | 建设地点 | 内乡县灌涨镇后马村 |
| 6 | 占地 | 241.12亩，为一般农田 |
| 7 | 建筑面积 | 39796.602m2 |
| 8 | 投资 | 8033.12万元 |
| 9 | 规模 | 养殖场设计规模为年存栏8000头母猪（其中包括怀孕母猪6500头，哺乳母猪1500头），年出栏断奶仔猪20万头 |
| 10 | 劳动定员及工作制度 | 年工作日365天，8小时工作制。全场劳动定员53人 |
| 11 | 工程主要组成 | 建设哺乳舍36个、怀孕舍32个，配套粪污处理设施等 |

### 项目组成

本次项目组成包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。项目组成及建设内容详见下表。

表 3-20     本次建设项目组成及建设内容一览表

| 项目组成 | 工 程 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 西厂区（生产区） |  |  |  |
| 主体 工程 | 怀孕舍 |  | 36栋，规格为48.36m×14.2m，总建筑面积24721.632m2 |
|  | 哺乳舍 |  | 32栋，规格为29.52m×15m，总建筑面积14040m2 |
| 辅助工程 | 猪舍粪污储存池 |  | 68个，其中怀孕舍粪污储存池36个，单个的容积为48.36×14.2×1m3，哺乳舍粪污储存池32个，单个的容积为29.52×15×1m3 |
|  | 宿舍 |  | 10栋，单个规格为6.96m×3.66m，总建筑面积254.74m2 |
|  | 1#仓库 |  | 杂物间，规格为5.46m×3.66m，总建筑面积19.98m2 |
|  | 2#仓库 |  | 杂物间，规格为3.66m×2.82m，总建筑面积10.32m2 |
|  | 饲料中转站 |  | 5个，8t/个，占地面积15.35m×4.05m，总建筑面积60.17m2 |
|  | 兽药间 |  | 2栋，规格为5.46m×3.66m，总建筑面积39.97m2 |
|  | 疫苗间1 |  | 2间，规格为5.46m×3.66m，总建筑面积39.97m2 |
|  | 疫苗间2 |  | 1栋，规格为3.66m×2.52m，总建筑面积9.22m2 |
|  | 危废暂存间 |  | 1间，规格为5.46m×3.66m，总建筑面积19.98m2 |
|  | 病死猪暂存间 |  | 1间，规格为5m×7m，总建筑面积35m2 |
|  | 餐厅 |  | 1间，规格为7.56m×6.96m，总建筑面积52.62m2 |
|  | 停车场 |  | 12个车位，单个车位规格为5m×3m，总建筑面积180m2 |
|  | 销售区 |  | 1间，总建筑面积313m2 |
| 东厂区（治污区） |  |  |  |
| 辅助 工程 | 收集池 |  | 1个，规格为直径12m，高3.5m，总容积395.64m3 |
|  | 固粪处理区 |  | 1栋，规格为40m×14m，总建筑面积560m2 |
|  | 盖泻湖沼气池（以下统称黑膜沼气池） |  | 1个，高8m，地上、地下各4m，上底面积3605m2，下底面积825m2，总容积6600m3 |
|  | 沼液储存池 |  | 1个，地上、地下各4m，上底面积9995m2，下底面积5760m2，容积39600m3 |
| 公用 工程 | 给水系统 |  | 本项目用水由场区2口自备井供应，直径4m，深50m，单井出水量约为40m3/h |
|  | 排水系统 |  | 项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道排出场外。养殖废水和生活污水经场区污水处理站处理后，部分回用于猪舍冲洗，其余作为农肥综合利用，不外排 |
|  | 供电系统 |  | 由灌涨镇变电站供应 |
|  | 供热系统 |  | 猪舍墙体为保温材料，可以减少猪舍热量损失；人员冬季取暖采用空调制暖 |
| 环保 工程 | 沼气综合利用系统 |  | 项目设计全封闭黑膜沼气池产生的沼气经配套的沼气净化装置净化后一部分去场内职工食堂用作炊事燃料，剩余部分火炬燃烧。配套沼气净化装置包括：1套脱硫装置、1套脱水装置。 |
|  | 沼液利用管网系统 |  | （1）养殖场内设沼液储存池1座，占地面积9995m2，容积39600m3，底部和四周采用HDPE膜+素土压实防渗（HDPE膜防渗能力比较强，HDPE膜+素土压实防渗，渗透系数能够达到时1.0×10-10cm/s）； （2）配套沼液消纳区：沼液消纳地 2995亩，消纳地配套建设沼液输送管网总长度5385m，主干管长度为2235m，支管长度为3150m。管材为PVC管，主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm和75mm。通过压力罐向配套消纳地输送沼液。在沼液储存池南侧1口（浅水井）、配套沼液消纳地东北张坡选取一口居民饮水井（浅水井）、沼液消纳地选取一口井（借用农田灌溉井），沼液消纳地西南侧方向前马村选取一口居民饮水井（浅水井），共设4口地下水观测井。 |
|  | 废水处理 系统 |  | 废水收集进入收集池，经“干湿分离+厌氧发酵”后，沼液在施肥季节用于周围农田施肥，在非施肥季节于场内沼液储存池中储存，不外排。项目拟建1座半地下式的全封闭黑膜沼气池，总容积6600m3，拟建沼液储存池1座，容积39600m3。 |
|  | 噪声防治 |  | 基础减振、隔声等措施 |
|  | 废气治理 |  | 养殖区养殖猪舍通过控制饲养密度、饲料加入添加剂、及时清粪、引风+喷洒除臭剂减少臭气逸散； 固粪处理区臭气负压抽风后通过UV光解+喷淋除臭剂进行处理； 火炬废气不低于3m排气筒排放； 食堂油烟经油烟净化装置处理后达标排放。 |
|  | 固废 | 危险废物 | 危废暂存间1个，总建筑面积19.98m2，并按照危废贮存的要求设计，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。生猪防疫产生的医疗废物暂存于危废暂存间 |
|  |  |  | 病死猪暂存间1间，总建筑面积35m2，病死猪在病死猪暂存间暂存，送至牧原内乡无害化处理厂处理。 |
|  |  | 一般 固废 | 固废处理区1座，占地面积560m2，车间四面密闭；按“三防”要求设计，底部防渗，堆肥过程中渗滤液随污水管道入污水处理系统处理，堆肥后固形物作为有机肥原料外售 |
|  |  |  | 生活垃圾收集于垃圾筒，场区内设置垃圾桶若干 |

## 工程主要内容

### 项目设计养殖方案及养殖规模

项目年存栏8000头母猪（其中包括怀孕母猪6500头，哺乳母猪1500头）。本项目采用人工受精，精源来自内乡公猪站，用量为300L/年，母猪成功受孕后在怀孕舍养胎114天，待产仔猪前一周转栏至哺乳舍，所产仔猪满月后转至一体舍保育和育肥共141天后出售。设计养殖方案及养殖规模见下表。

表 3-21    项目设计养殖方案及养殖规模

| 名称 | 日常存栏量（头） | 存栏周期（d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 怀孕舍 | 6500 | 114 | 年存栏8000母猪 |
| 哺乳舍 | 1500 | 30 |  |
| 淘汰母猪 | 1600-2000 | / | 出售 |

### 项目设计养殖能力

本项目设计养殖能力见下表。

表 3-22   项目主体工程设计养殖能力

| 养殖单元名称 | 单元数量（舍） | 设计存栏能力（头/舍） | 设计日常存栏总量（头） | 实际日常存栏总量（头） | 空栏率 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 怀孕舍 | 36 | 200 | 7200 | 6500 | 9.5 |
| 哺乳舍 | 32 | 50 | 1600 | 1500 | 6 |
| 合计 | 68 | / | 8800 | 8000 | / |

### 项目主要生产设备

（1）养殖设备

项目主要的养殖设备为风机、饲料罐及饮水器等，主要设备见下表。

表 3-23   项目主要设备一览表

| 序号 | 工段 | 所在设施 | 规格 | 单位 | 规格/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 怀孕舍（36舍） | 饮水器（盘） | / | 一排料槽相通，一排料槽内有24个饮水杆 | 864 |
| 2 |  |  | 风机 | 个 | / | 180 |
|  |  |  | 粪污储存池 | 个 | 48.36m×14.2m×1m | 36 |
| 3 |  | 哺乳舍（32舍） | 饮水器（盘） | / | 56个料槽，56个饮水杆，料槽与饮水杆共用 | 1792 |
| 4 |  |  | 风机 | 个 | / | 160 |
| 5 |  |  | 粪污储存池 | 个 | 48.36m×14.2m×1m | 32 |
| 6 | 生产区 | / | 销售区 | 个 | / | 1 |
| 7 |  | / | 病死猪暂存间 | 间 | / | 1 |
| 8 |  | / | 危废间 | 间 | / | 1 |
| 9 | 污染治理工程 | 收集池 | 两相流泵 | 台 | 80LXLZ-50-20 | 1 |
| 10 |  |  | 真空罐 | 个 | Φ600×1500mm | 1 |
| 11 |  |  | 电机 | 台 | Y132S-4 | 1 |
| 12 |  |  | 潜水搅拌 | 台 | / | 1 |
| 13 |  | 固粪处理区 | 固液分离机 | 台 | / | 1 |
| 14 |  | 黑膜沼气池 | / | 个 | 6600m3 | 1 |
| 15 |  | 沼液储存 | 沼液储存池 | 个 | 容积39600m3 | 1 |
| 16 | 场区 | 供电房 | 控制柜 | 套 | 415KVA | 1 |
| 17 | 固粪处理 | 固粪处理区 | 铲车翻堆机 | 台 | / | 1 |

### 主要原辅材料消耗及动力消耗

（1）饲料

本项目场区内不设饲料制作车间，全部饲料均由牧原食品股份有限公司年产18万吨饲料加工厂提供配送，该饲料厂环评已批复（批复文号：宛环审[2013]288号），已于2015年8月份建成投产。

牧原食品股份有限公司年产18万吨饲料加工厂位于内乡县灌涨镇，运输距离约5公里，密闭运输，每辆车分3个箱体，每箱3吨，单车运输量9吨，依据饲养员需求进行配送，初步设计一次5辆车，一天运输23次；料车由牧原食品股份有限公司年产18万吨饲料加工厂提供，运输过程中全程密闭。饲料由饲料车运送至场区后卸入饲料中转区，由管链输送到饲料中转站，再管链输送到各猪舍，猪场采用全自动配送上料系统和限位猪槽（专利证号ZL2009 2 0223840.9），机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求。

根据牧原食品股份有限公司已投产各养殖场多年养殖过程中自动配送上料系统计量统计，怀孕舍每头猪饲料消耗平均为2.5kg/d，哺乳舍每头猪饲料消耗平均为5.5kg/d。项目饲料用量见下表。

表 3-24   项目主要饲料消耗参数表

| 序号 | 名称 | 数量（头） | 饲料消耗量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单头猪饲料定额（kg/d） | 日消耗量（t/d） | 年消耗量（t/a） |
| 1 | 怀孕猪 | 6500 | 2.5 | 16.25 | 5931.25 |
| 2 | 哺乳猪 | 1500 | 5.5 | 8.25 | 3011.25 |
| 合计 |  |  | - | 24.5 | 8942.5 |

图 3-2    项目物料（饲料）平衡图 （单位：干t/d）

（2）辅助材料消耗

项目辅助材料主要包括消毒药品、植物除臭剂、脱硫剂及防疫药品。其中生物除臭剂为喷洒在猪舍等区域，用来抑制恶臭的产生，植物除臭剂1kg可喷洒500m2，项目植物除臭剂总用量约为1t/a；脱硫剂为氧化铁，用来对沼气净化脱硫，项目脱硫剂总用量为0.31t/a；消毒剂（烧碱、高锰酸钾及季铵盐消毒剂等）主要用于公司日常对人员，猪舍及进出厂区的车辆进行消毒，总用量为1.0t/a；项目防疫药品的种类为伪狂犬疫苗、猪瘟疫苗、口蹄疫疫苗、蓝耳病疫苗4种，本项目年共需防疫药品0.05t/a。

（3）项目主要辅助材料及资源能源消耗汇总

项目建成后，主要辅助材料及资源能源消耗汇总见下表。

表 3-25    项目主要辅助材料及资源能源消耗一览表

| 资源能源名称 | 单位 | 数量 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | 万度/年 | 16.8 | / |
| 水 | t/a | 70481 | / |
| 植物除臭剂 | t/a | 1 | 储存于项目仓库 |
| 脱硫剂 | t/a | 0.31 | 储存于项目仓库 |
| 消毒剂 | t/a | 1 | 储存于项目仓库 |
| 防疫药品 | t/a | 0.05 | 储存于疫苗间中的疫苗专用冰柜 |

### 公用工程

#### 项目用水情况

项目新鲜水总用水量为70481m3/a，用水方向主要为生活用水、猪只饮用水、猪舍冲洗水、降温用水、车辆冲洗、绿化用水等。项目用水由项目场区自备井供应。

①猪只饮用及猪舍冲洗水

本项目投入运营后猪的饮水量以及猪舍冲洗水排放量根据牧原公司其他已投入运营的生猪养猪场的实际运营情况统计确定。

表 3-26     总工程母猪饮水参数表

| 用水 性质 | 饮水量（L/头·d） |  | 用水单位 （头） | 饮水总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季122d （m3/d） | 其他季节243d （m3/d） | （m3/a） |
| 怀孕猪 | 20 | 13 | 6500 | 130 | 84.5 | 36393.5 |
| 哺乳猪 | 55 | 30 | 1500 | 82.5 | 45 | 21000 |
| 合 计 |  |  |  | 212.5 | 129.5 | 57393.5 |

②猪舍冲洗用水

本项目利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。怀孕舍清圈冲洗次数为每年3次，每次冲洗水用量为15m3；哺乳舍冲洗频率为每年12次，每次每个猪舍冲洗水用量为12m3，猪舍冲洗用水量如下表。

表 3-27     猪舍清洗用水参数统计一览表

| 种类 |  | 怀孕舍 | 哺乳舍 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元个数 |  | 36 | 32 | / |
| 清圈周期（d） |  | 114 | 30 | / |
| 清圈次数（次/a） |  | 3 | 12 | / |
| 定额（m3/单元·次） | 清水用量 | 15 | 12 | 27 |
| 总用水量 （m3/a） | 清水用量 | 1620 | 4608 | 6228 |

③夏季猪舍降温喷雾降温用水

本项目仅对怀孕舍进行喷淋降温，根据建设单位提供的资料，降温水由电脑控制喷雾时间，喷雾不形成径流，降温过程不产生废水。

喷淋情况为怀孕舍喷淋50L/（单元*每分钟），每次喷淋3min。每天喷11次，夏季喷淋30天计算，则夏季猪舍降温用水为59.4m3/d、1782m3/a。

经计算，养殖过程总用水量（猪饮用水、圈舍冲洗用水和猪舍降温用水）为65403.5m3/a。

④车辆清洗用水

厂区出口处配备车轮和车身清洗装置，会产生车辆清洗废水。项目需要冲洗的车辆约20辆/d。参照《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中汽车修理与维护（大型客车、货车），项目车辆冲洗用水定额为70L/（辆·d），则项目车辆清洗用水量为1.4m3/d；洗车用水在清洗过程中蒸发损耗约10%（0.14m3/d），项目产生车辆清洗废水量为1.26m3/d、459.9m3/a，该废水的主要水质污染因子为SS，废水经沉淀池（15m3）处理后循环利用，不外排，定期补充蒸发损耗量（约0.14m3/d，51.1 m3/a）即可。

⑤病死猪只及胎盘暂存间冲洗用水

项目病死猪只暂存间猪只暂存为塑料薄膜密封，产生后立即由牧原无害化处理厂运输车辆来转运，转运后需要喷洒除臭剂，不定期进行清洗。根据企业提供资料，每次冲洗水用水量为0.5m3/次，冲洗次数为10次/a，冲洗水用水量为5m3/a。

⑥员工生活污水

本项目劳动定员53人，年工作时间365d，24h工作制，场区设置洗浴。参考《河南省地方标准用水定额》中有给排水住宅且具备洗浴条件的用水定额为130L/人·d，调节系数0.9-1.1，本次职工用水量平均按120L/人·d计，则项目生活用水量为6.36m3/d、2321.4m3/a。

⑦绿化用水

本项目厂区绿化用水参照《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）表39中绿化管理绿地用水定额0.9m3/（m2∙a），项目区绿化面积3000m2，则绿化用水为2700m3/a ，即7.4m3/d。

综上所述，项目营运期用水情况如下：

表 3-28    项目营运期用水情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新鲜水 |  | m3 | 70481 |
| 1 | 猪饮用水 | m3 | 57393.5 |
| 2 | 猪舍冲洗水 | m3 | 6228 |
| 3 | 猪舍降温用水 | m3 | 1782 |
| 4 | 车辆清洗用水 | m3 | 51.1 |
| 5 | 暂存间冲洗用水 | m3 | 5 |
| 6 | 职工生活用水 | m3 | 2321.4 |
| 7 | 绿化用水 | m3 | 2700 |

#### 项目排水情况

①猪尿

本项目投入运营后日常存栏8000头，猪的尿液产生量根据《畜禽养殖污染防止最佳可行技术指南》（征求意见稿）。

猪尿的排泄量计算公式为：

Yu=0.205+0.438W(kg)

式中：Yu为猪尿排泄量

W为猪只饮用水量

通过计算，怀孕母猪排尿量夏季8.97L/d·头，非夏季5.9L/d·头；哺乳母猪排尿量夏季24.3L/d·头，非夏季13.35L/d·头。项目养殖过程猪尿液产生情况见下表：

表 3-29     猪尿排放参数一览表

| 用水 性质 | 排尿量（L/头·d） |  | 排尿单位 （头） | 排尿总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季122d （m3/d） | 其他季节243d （m3/d） | （m3/a） |
| 怀孕猪 | 8.97 | 5.9 | 6500 | 58.305 | 38.35 | 16432.36 |
| 哺乳猪 | 24.3 | 13.35 | 1500 | 36.45 | 20.03 | 9314.19 |
| 合 计 |  |  |  | 94.76 | 58.38 | 25746.55 |

- ②猪粪带入污水系统的废水

本项目采用环保部认定的干清粪工艺，粪尿产生后经粪污储存池暂存后用泵运至污水处理系统进行固液分离，固液分离效率为50%，由固废排放情况可知，则进入污水处理系统的猪粪量为6.3t/d、2298.22t/a，猪粪含水率80%，则其含水量为5.04m3/d、1838.576m3/a。

③猪舍冲洗废水

依据牧原公司已建养殖场运行中的经环保部认定的清粪工艺的冲洗规律，利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。

冲洗过程损耗量按20%计，则猪舍冲洗废水产生量为4982.4m3/a，平均13.65m3/d。

④固粪处理区渗滤液

本项目污水站固液分离工段分离出的固态猪粪（含水80%）6.3t/d、2298.22t/a和全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）产生的经干化的沼渣（含水60%）0.94t/d、344.733t/a去固粪处理区发酵，发酵区干猪粪和沼渣（含水60%）共1493.843t/a，产生渗滤液1149.11m3/a（折3.15m3/d）收集后送入收集池，去厌氧发酵系统处理。

⑤夏季猪舍降温用水

建设单位提供的资料，降温水由电脑控制喷雾时间，喷雾不形成径流，用水量为 59.4m3/d、1782m3/30天，喷雾水全部蒸发，降温过程不产生废水。

⑥车辆清洗用水

项目产生车辆清洗废水量为1.26m3/d、459.9m3/a，该废水的主要水质污染因子为SS，此部分废水经沉淀池沉淀后循环利用。

⑦病死猪只暂存间冲洗水

病死猪只暂存间每次冲洗水用水量为0.5m3/次，冲洗次数为10次/a，冲洗水用水量为5m3/a。排放系数按0.8计，则污水排放量为0.4m3/次、4m3/a。主要污染因子是pH、COD、BOD5、NH3-N、SS和病原体微生物。

⑧冷凝水

沼气在脱水的过程中会产生冷凝水，冷凝水的产生量约为0.002m3/d（0.6m3/a），此部分用水较为清洁，可作为厂区洒水抑尘用水。

⑨生活污水

生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为5.088m3/d、1857.12m3/a。

⑩项目排水情况汇总

养殖项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道排出场外。猪舍采用干清粪工艺，生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，漏缝地板下设粪污储存池（每栋猪舍下放设置一个，怀孕舍储存池尺寸为48.36m×14.2m×1m，哺乳舍储存池尺寸为48.36m×14.2m×1m，其中预留高度0.2m），仅在转栏时对粪污储存池排空（平时约7天会排出一部分，排放量约为80%，仅留下部分上清液），粪污水经管道进入污水处理系统进行干湿分离，猪粪用于生产有机肥基料，废水进入污水处理工程处理。

养殖过程废水产生总量36738.07m3/a（其中猪尿产生量为25746.55m3/a，其中夏季猪尿产生量为94.76m3/d，其他季节产生量为58.38m3/d；猪舍冲洗水产生量为4982.4m3/a，平均13.65m3/d；猪粪含水量为5.04m3/d、1838.576m3/a），固废处理区渗滤液产生量为1149.11m3/a，折3.15m3/d；病死猪只暂存间冲洗废水4m3/a；生活污水1857.12m3/a，经场区污水处理系统处理后，沼液作为农肥，不外排。

本项目饲养过程场区夏季及其他季节水平衡图详见图3-2，图3-3。

图 3-3    本项目夏季（共122天）水平衡图（单位：m3/d）

图 3-4    本项目其他季节（春、秋、冬共243天）水平衡图（单位：m3/d）

#### 供电

根据建设单位提供的资料，项目年用电量为 16.8万 kW·h。项目用电由灌涨镇变电站供应。

#### 控温系统

1、猪舍

（1）冬季取暖

猪舍墙体做隔热保温层，切断猪舍内外热传递，冬季通风换气时，通过对进、出风实行热交换，使猪舍内温度保持在猪适宜的温度范围内，实现冬季保暖。

热交换通风系统主要包括进风管、布风管、排风道、变速风机等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板， 猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入 猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证单元内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

冬季保温：主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换，猪舍内部通风通过全热交换器进行，实施最小通风量，既保证猪需要的氧气量，又保证单元内有害气体不超标，防止过度通风降低单元温度。

根据牧原公司在已有几个场区的试验结果，0℃左右的空气可被升温10-15℃左右。公司已经在部分场区进行了改造使用，效果比试验预期还要好。怀孕母猪及哺乳母猪热量较高，仅依靠猪群自身散热即可达到对温度的需求，最后甚至还要打开侧窗进行散热。

（2）夏季降温

夏季停止热交换器工作，同时打开密闭的风机，利用风机对猪舍进行通风。同时怀孕舍采用喷雾降温：在专门的降温水管上装有喷头，水雾喷到猪群身上，通过猪舍内的风机作用，促进蒸发降温。降温通过电脑控制，室温高于30℃时，每次喷淋3min，每天喷淋11次；保育舍通过通风系统即可满足降温需求，无须喷雾降温。

2、员工生活

本项目场区人员采用空调供暖及制冷。

#### 清粪工艺

本项目采用环保部认定的干清粪工艺：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离，粪渣制肥，粪液厌氧发酵，沼液贮存在发酵储存池内用于周围土地消纳，全部综合利用。

图 3-5    项目清粪工艺示意图

环保部办公厅“关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函” （环办函【2015】425号文）明确指出：“牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。我部认为，该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。”

#### 卫生防疫

在各阶段猪出栏后，通过高压水枪喷淋烧碱水或石灰水对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。场内部养殖区、办公生活区建设实体隔离墙。

#### 劳动定员

项目劳动定员53人，分为生产人员、后勤人员、管理人员等，工作制度实行8小时工作制，并辅以少量的值班人员。

### 项目平面布置

项目分为两个地块，西侧地位为办公生活区和养殖区，东侧地块为粪污处理区。场区实行生产区、办公生活区与污染治理区的三区分离。

根据企业设计，办公生活区均设置在养殖区南侧，和养殖区之间有绿化带相隔，工作人员进出场区时可以尽可能避开养殖区，有利于猪舍防疫，可最大程度减轻对场区内部的影响。

污水处理区位于东侧地块，通过管道将养殖区污水直接输送至污水处理区，将沼液储存池置于污水处理区的东侧，污水处理后可至沼液储存池中暂存。病死猪暂存间位于西场区的中部偏西部分，便于养殖区南北两侧病死猪的运输处理，互不交叉，有助于猪舍防疫。

项目污水处理区和养殖区分离，有利于项目养殖区的防疫安全，也有利于污水处理区设备的运营维护和有机肥基料的转运。

内乡县主导风向不明显，该地区全年最多风向为SSE风，因此项目粪污处理区处于侧风向，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中“4.1新建、改建、扩建、的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处”的要求。

项目选址和牧原24厂紧邻，中间间隔区间道，项目为牧原29场，和24场均为牧原食品股份有限公司的分厂，同属一个企业，且养殖的种类均为母猪，产品为仔猪，均为母猪养殖场，养殖种类一样，养殖工艺一样，粪污处理工艺大体相同，主要污染物及处理工艺相同，24场的沼液消纳地位于本项目养殖区的西侧，且场面厂址对沼液输送管道不交叉，无影响。项目的建设对牧原24场无影响。项目选址合理。

## 项目工艺分析

### 养殖主体工程

本项目采用集约化养殖方式饲养生猪，项目场区分为主体工程和污染治理工程两个主要功能区块。

#### 工艺流程及产污环节

本项目采用集约化养殖方式饲养生猪，按照现代化养猪要求设计养殖工艺流程，实行流水生产工艺，即把猪群按照生产过程专业化的要求划分为配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段、仔猪保育阶段、生长育肥阶段。

拟建项目为母猪养殖场，包括配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段。养殖过程工艺流程见下图。

图 3-6    项目营运期工艺流程图

#### 养殖及相关工艺说明

养殖工艺说明

①配种妊娠阶段

配种妊娠阶段母猪要完成配种并度过妊娠期，配种周期为1-1.5周，确认怀孕后的母猪在怀孕舍进行饲养，怀孕舍母猪单头限位栏饲养，控制膘情，减少争食应激，提高受胎率及乳猪初生重，饲养周期14-15周。

②分娩哺乳阶段

分娩哺乳阶段母猪要完成分娩和对仔猪的哺育，母猪产前一周入哺乳舍，仔猪哺乳期一般为25-35d（4-5周）。哺乳结束后送至一体舍进行后备育肥，母猪回后备舍进入下一个繁殖周期。

③工艺参数

本项目母猪年产胎数为2胎，母猪胎次间隔165天；平均窝产仔数10头；仔猪成活率90%；出栏仔猪体重6.5公斤。

（3）养殖其他相关工艺说明

①上料系统工艺说明

项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽（专利证号ZL2009 2 0223840.9），机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

②饮水系统工艺说明

项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

③粪尿排除

生猪饲养猪舍采用漏缝地板结构，生猪粪尿由于猪的踩踏及重力作用进入猪舍底部的粪污储存池（每栋猪舍下放设置一个，哺乳舍尺寸为29.25×15×1m，怀孕舍尺寸为48.36×14.2×1m，深度为0.8m，其中预留高度0.2m），仅在转栏时对粪污储存池排空（平时约7天会排出一部分，排除量约为80%），粪污水经管道进入污水处理系统进行干湿分离。

### 环保工程

#### 粪污处理工程

图 3-7   项目污水处理工艺

工艺简述：

工艺流程简述：项目采用“干湿分离+厌氧发酵”工艺处理项目粪污水。

干湿分离段：采用“固液分离”工艺，粪污水收集后进入收集池，再通过无堵浆液泵将猪粪尿抽送至固液分离机（在固液分离机中先经筛网进行初步分离，然后再经螺旋挤压机挤出猪粪固形物中的水份，分离效率可达50%以上），分离后的固态猪粪经螺旋输送至固粪处理区制有机肥基料；液体进入厌氧发酵段继续处理。

项目养殖区和粪污处理区分离，且粪污处理区地势较高，因此企业猪舍粪污暂存池粪污首先通过自流排出后进入密闭污道，通过提升泵输送至粪污处理区的收集池中，其中输送管网的长度约为250m，管材材质为PVC，管道直径为160mm。

图 3-8     盖泻湖剖面图

图 3-9    盖泻湖内部结构图

厌氧发酵段：本项目设计采用一个半地下式“盖泄湖沼气池” （容积6600m3），对废水进行厌氧发酵处理。盖泻湖沼气池：（又名黑膜沼气池，学名“全封闭厌氧塘”）：本项目粪污处理系统的核心技术是“盖泻湖沼气池”，粪便污水经固液分离后进入盖泻湖沼气池，在沼气池内进行厌氧发酵，经厌氧发酵去除了大部分有机物，设计发酵周期为35天，发酵结束后，沼渣进入固粪处理区，经10d的自然风干至含水率60%左右，作为有机肥基料打包出厂外售。厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于伙房灶台。

沼液储存池：沼液储存池1个，总容积39600m3，主要用于在非施肥季节期间储存沼液。

盖泻湖内部结构及铺设要求：为保证废水处理效果，盖泻湖沼气池设计水力停留时间为35天，粪污进沼气池前先经过收集池均匀水质水量，再经螺旋挤压式固液分离机对粪污固液进行分离，分离后的液体进入沼气池进行厌氧发酵，盖泻湖沼气池底部、四周及顶部采用全黑膜包裹，内部设置进水管、排泥管、排气管及出水管，进水管一般15米一根，根据具体池体长度定，排泥管为带孔花管每隔15-18米布设一根，孔径50mm，第一根距离进水端30m，最后一根距离出水端2m，其他均匀分布，排泥管从第一根开始往后一次增加长度2m。

盖泻湖沼气池在铺膜前先进行清场夯压，土地完全平整后首先进行人工检查，完全去除碎砖块、石块、玻璃渣等尖锐性杂物，避免坚硬物对膜造成损伤。人工检查合格后进行HDPE膜铺设，防渗膜选用进口标准防渗膜，膜焊接过程中选用进口焊机，焊接前做焊缝强度检测，焊接后对每一道焊缝进行冲压检测，冲压0.2Mpa同时保持3分钟不掉压。焊接完成后先进行通水试验，检查HDPE是否渗漏试验，通水试验无渗漏，则可判定沼气池建设合格后方通入污水进行厌氧发酵，经35天水利停留能够有效减少废水中的粪便固形物，做到沼液的保氮保肥最大限度的发挥盖泻湖沼气池除臭杀菌的作用。”

#### 沼气工程

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用。根据牧原实际运营经验，每去除1kgCOD可产生0.25m3沼气进行计算，夏季产生污水量比较大，因此夏季产生沼气量最大，其他季节产气量相近。本项目夏季进入全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）废水量为121.699m3/d，其他季节废水量为85.319m3/d，全封闭厌氧塘全年平均进水COD浓度为13279.07mg/L，平均去除率为80%，核算后夏季产气量323.21m3/d，其他季节产气量为平均226.59m3/d，则年产生沼气量为94492.99m3/a。

沼气从厌氧反应器流入管道，首先经过冷凝水去除罐和脱硫装置，其目的是净化沼气。净化后的沼气进入后续沼气利用系统。

（1）脱水器（气水分离器）

沼气是高湿度气体，H2S平均含量为0.034%，需要进行脱水脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。项目采取水气分离器对沼气进行脱水处理，原理是采用重力法，将沼气中的部分水蒸气脱除。

（2）脱硫（硫化氢的去除）

本工程采用干法脱硫。干法脱硫是在圆柱状脱硫装置内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。一般干法脱硫常用的脱硫剂为氧化铁，其粒状为圆柱状。氧化铁干法脱硫的原理分为氧化反应和还原再生反应两部分，具体如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，H2S的去除率将大大降低，直至失效。Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2O3·H2O+3O2＝2Fe2O3·H2O+6S

综合以上两反应式，沼气脱硫反应式如下：

H2S+1/2O2＝S+H2O（反应条件是Fe2O3·H2O）

脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过20mg·m-3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。

同时经类比同规模养殖场污水处理设施竣工环保验收监测，经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到95%以上，经核算沼气净化后H2S含量不高于20mg/m3。一般储气装置设计时，采取有防腐措施，经脱硫处理后的沼气不会对储气装置产生大的腐蚀影响，即其因腐蚀导致沼气泄露的可能性很小。

沼气物理化学性质一览表见下表。

表 3-30    沼气物理化学性质一览表

| 序号 | 特 性 参 数 |  | CH4 60%、CO2 35%、H2S0.034%、N2及其他 4.966% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度（kg/m3） |  | 1.221 |
| 2 | 比重 |  | 0.944 |
| 3 | 热值（kJ/m3） |  | 21524 |
| 4 | 理论空气量（m3/ m3） |  | 5.71 |
| 5 | 爆炸极限（%） | 上限 | 24.44 |
|  |  | 下限 | 8.8 |
| 6 | 理论烟气量（m3/ m3） |  | 8.914 |
| 7 | 火焰传播速度（m/s） |  | 0.198 |

沼气利用前所采取的措施见下图。

图 3-10    沼气利用流程及产污环节图

#### 沼气利用方案

项目运营后全年沼气产生量94492.99m3/a，除部分用作职工食堂燃料，剩余沼气全部经火炬燃烧器放空燃烧。

① 职工食堂燃料

经查阅相关资料，项目职工食堂人均沼气用量按 0.8m3/d，项目劳动定员43人， 项目食堂灶台沼气用量为 34.4m3/d、12556m3/a。

②沼气燃烧废气

项目污水处理系统产生的沼气除供给场内职工食堂作为炊事燃料外，剩余沼气全部经火炬燃烧器放空燃烧后经3m高排气筒高空排放。项目职工食堂炊事燃料沼气用量为34.4m3/d，则夏季火炬燃烧沼气量为288.81m3/d，其他季节火炬燃烧沼气量为192.19m3/d。

#### 沼液利用工程

①相关规定

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）中6.2.2条规定：畜禽养殖场污水排入农田之前必须进行预处理（采用格栅、厌氧、沉淀等工艺、流程），并应配套设置田间贮存池，以解决农田在非施肥期间污水出路问题，田间贮存池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总值。

《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT 497-2009）中6.1.2.3规定：贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得小于30天的排放总量。

②本项目沼液储存池的容积及相应的防渗措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）中“畜禽养殖场污水排入农田之前必须进行预处理，并应配套设置田间贮存池，以解决农田在非施肥期间污水出路问题，田间贮存池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总值”；“贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得小于30天的排放总量”。

根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》畜禽养殖污水贮存设施容积

V=LW+R0+P

式中：LW——养殖污水体积，单位为立方米（m3）；

R0——降雨体积，单位为立方米（m3）；

P—预留体积，单位为立方米（m3）；

规范要求P宜预留0.9m高的空间，预留体积按照设施的实际长和宽以及预留高度进行计算。

农田基肥施用为每年6月中旬和10月份，追肥施用为每年8月和12月份，按照最大施肥间隔时间（12月-次年6月中旬）沼液需满足存储166天的规模设计，另外为减少本项目恶臭气体的产生量，本环评要求项目沼液储存池液面覆HDPE膜，由于沼液储存池覆膜后雨水不会进入沼液池内，因此本项目沼液储存池不考虑预留降雨体积。

根据牧原养殖场产污水实际及当地农业施肥实际要求，沼液储存池沼液停滞最大间隔天数为166天。本项目夏季沼液产生量约115.089m3/d，其他季节沼液产生量78.709 m3/d，按最大沼液产生量（夏季）计算，沼液储存池的有效容积应不小于19104.774m3，本项目设 1 个沼液储存池，沼液储存池深 8m，上底面积9995m2，下底面积5760m2，容积39600m3，除去预留超高预留容积8995m3、降雨预留容积2386m3，有效容积为 28219m3，因此可以满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT 497-2009）6.1.2.3中规定的“贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得小于30天的排放总量”的相关要求。

防渗措施：素土压实+≥1.0mmHDPE防渗膜防渗。沼液储存池底部首先进行清场夯压，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备防渗膜铺设的要求。在此基础上铺设 HDPE 防渗膜，其中 HDPE膜的厚度不应小于 1.0mm， HDPE 膜具有良好的断裂延伸率，能抵抗基础沉降或基础变形，正常使用情况下可以防止池内水下渗对地下水的污染。

#### 病死猪及分娩胎盘处理工程

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151 号）中有关内容，畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第 643 号）的有关内容，染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置；国家鼓励和支持对染疫畜禽、病死或者死因不明畜禽尸体进行集中无害化处理，并按照国家有关规定对处理费用、养殖损失给予适当补助。

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）第 9 条病死畜禽尸体的处理与处置：

（1）病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

（2）病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区；应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

（3）不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于 2m，直径 1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于 10cm 的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

本项目营运期间产生的病死猪尸体和胎盘在厂区病死猪暂存间暂存后每天运至牧原内乡无害化处理厂处理。牧原内乡无害化处理厂位于内乡县灌涨镇G312国道与南环路交叉口（牧原有机肥厂西侧），占地31亩，无害化设计处理能力40t/d，采用高温化制工艺，2013年7月建的场，2014年6月正式投产。牧原内乡无害化处理厂属于《南阳市环境保护委员会办公室关于公示全市环保违法违规建设项目清理整改清单的通知》（宛环委办〔2016〕37 号）中整改类项目，于2016年完成项目的现状评估工作。

目前处理量为33t/d，本项目病死猪尸体和胎盘的产生量为57.6t/a，折合约157.8kg/d，因此项目病死猪尸体和胎盘进入牧原内乡无害化处理厂可行。

图 3-11   牧原内乡无害化处理场无害化处理工艺流程图

#### 固废处理工程

本次项目采用改良条垛堆肥工艺进行粪污堆肥处理，处理工艺如下：

①原料预处理：堆肥过程中，合理的碳氮比是高效堆肥发酵的前提。碳素是堆肥微生物的基本能量来源，也是微生物细胞构成的基本材料。堆肥微生物在分解含碳有机物的同时，利用部分氮素来构建自身细胞体，氮是构成细胞中蛋白质、核酸、氨基酸、酶、辅酶的重要组成部分。经过长期的实际生产与研究经验，牧原公司对猪粪堆肥的C/N比设为28，本项目利用比较廉价且有机物含量高、吸附能力强的谷糠为辅料进行碳氮比调节。场区运营初期产生的新鲜猪粪经添加菌种进行发酵；后续产生的新鲜猪粪与初期产生的半成品有机肥混合发酵。

②发酵：本项目发酵为好氧发酵，发酵时间为15天。好氧发酵是在有氧气存在的条件下，利用好氧微生物的外酶将物料分解为溶解性有机质，溶解性有机质可以渗入微生物细胞内，微生物通过新陈代谢把一部分溶解性有机质氧化为简单的无机物，为微生物的生命活动提供能量，其余溶解性有机物被转化为营养物质，形成新的细胞体，使微生物不断繁殖，从而促进物料中可被生物降解的有机质向稳定的腐殖质转化。

本项目混合后的物料用铲车翻堆机在固粪处理区堆成条垛状，条垛每条宽约1.8m，高1.2—1.6m。每天用铲车翻堆机翻堆一次，使物料充氧充分，可使堆体在1—3天内温度上升至25—45℃，堆体温度达到60—70℃后发酵稳定，物料中纤维素和木质素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。

翻堆的同时可将物料充分混合均匀，经发酵后的物料含水率约为40%。

本项目堆肥发酵过程分为4个阶段：

A、升温阶段：这个过程一般指堆肥过程的初期，在该阶段，堆肥温度逐步从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。

B、高温阶段：堆温升至45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

牧原公司采用现代化的工艺生产有机肥基料，最佳温度为55℃，这是因为大多数微生物在该温度范围内最活跃，最易分解有机物，而病原菌和寄生虫大多数可被杀死。

C、降温阶段：高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。

D、腐熟保肥阶段：有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。

发酵后的固体有机肥基料，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在发酵场通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，然后进行人工装袋，外售。由于有机肥含水率较高，因此在混料和翻抛等等环节无粉尘产生。

图 3-12    固粪处理区工艺流程及产污环节图

本项目设置1个固粪处理区，车间密闭，地面水泥混凝土硬化，能够有效起到防风、防雨、防渗的三防作用。

根据后续分析，本次项目堆肥猪粪和沼渣量为2642.953t/a，全部作为发酵原料，核减水分的挥发损失后，有机肥基料产生量按原料总量的25%计，项目有机肥基料产量约为1.81t/d、660.74t/a。

发酵生产的有机肥基料应能够满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）中表1粪便无害化卫生学要求以及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）中第8.2.7款要求。

表 3-31    有机肥基料标准

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |
| 含盐量 | 1%~2% |
| 水分含量 | ≤30% |

#### 猪舍废气处理工程

项目猪舍产生的臭气采用除臭剂定期喷洒，同时通过控制饲养密度、及时清理粪尿、加强绿化等措施来降低猪舍臭气。

#### 固粪处理区废气处理工程

本项目产生的猪粪及沼渣排入固粪处理区进行发酵进行生产有机肥基料。针对固粪处理区恶臭，采取车间密闭，负压抽风后+UV光解+喷淋除臭剂方式进行除臭，同时加强固粪处理区所周围绿化，进行处理。通过采取以上措施除臭效率可达到 90%。

紫外线与空气作用可产生有强氧化作用的臭氧。臭氧作为气体消毒剂，去除异味性能极好。它的强氧化性能使各种有臭味的无机或有机物质氧化，除掉其臭味。臭味的主要成分是胺类物质、硫化氢、甲硫醇、二甲硫化合物、二甲二硫化物等，它们与臭氧作用几分钟即可被臭氧氧化，除去臭味。

### 施工期污染物产排分析

#### 废气

施工期对区域大气环境的影响主要是机械开挖、堆填、装卸、搅拌和运输等过程中产生的粉尘散落及运输过程中产生的二次扬尘，污染因子为TSP；其次是施工机械和运输车辆排放的尾气，污染因子为NOx、CO、THC（总碳氢化合物），间歇排放；施工扬尘。

（1）扬尘主要来源有：

①施工场地的土方挖掘、装卸和运输过程产生的扬尘、填方扬尘、管网布设路面开挖产生的扬尘。此类扬尘与砂土的粒度、湿度有关，并随天气条件而变化，难以定量估算。由于在施工过程中，土质一般较松散，因此，在大风、天气干燥尤其是秋冬少雨季节的气象条件下施工场地的地面扬尘可能对项目近邻的周边区域产生较大的影响。

②施工物料的堆放、装卸过程产生的扬尘。在施工场地的物料堆场，若水泥、砂石等土建材料露天堆放不加覆盖，容易导致扬尘的发生。此类扬尘的产生条件及产生量与场地平整、土石方清挖过程的地面扬尘的情况基本相似。

③建筑物料的运输造成的道路扬尘。包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料的沿途散落和风致扬尘。路面扬尘与路况、天气条件密切相关。对施工车辆经过的路段而言，积尘相对较多，若不能经常清除、冲洗路面积尘，则车辆经过时引起的扬尘较一般交通路面大得多，尤其在干燥的天气条件下，对道路两侧的影响明显。在物料运输过程中，物料在起、迄点的装卸和沿途的散落也会产生一定数量的扬尘。施工现场土方湿度较大，运输、装卸过程所引起的风致扬尘量相对于水泥、沙土要少得多。

④清除固废和装模，拆模以及清理工作面引起的扬尘。

（2）施工机械、运输车辆排放的废气：

在工程施工期间，使用液体燃料的挖掘机、装载机、推土机、平地机等施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NOx、CO、THC等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大，且为间接排放。

根据相关工程的类比调查，施工现场的扬尘日均浓度可达2.7mg/m3，影响范围大约在距离施工现场50m的范围内，在距施工场地150m处产生的扬尘可降至1.00mg/m3，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大。虽然这种污染影响是暂时的、可恢复的，污染影响随工程结束而消失，但还是会在短期内对当地的空气环境质量带来一定影响。

#### 噪声

项目的建设施工活动会对场区周围声环境造成一定影响。施工噪声主要是由各种不同性能的动力机械在运转时产生的，如挖掘土方、平整清理场地、打夯、打桩、混凝土搅拌、建材运输等，声源强度约在70~100dB（A）之间。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB（A），一般不会超过10dB（A）。

#### 废水

施工期产生的污水主要是施工人员的生活污水，预计施工人员约为170人。施工期间先期修建化粪池，人均生活用水量为50 L/人·d，其生活污水产生量为8.5m3/d。其主要污染物为SS、COD、BOD5等。根据类比调查生活污水中的SS浓度为200mg/L，COD浓度为350mg/L，BOD5浓度为250mg/L，NH3-N30mg/L。

#### 固废

施工期固体废物主要是项目开挖产生土方，其次是建筑垃圾及施工人员生活垃圾。本项目主要建设猪舍及盖泻湖沼气池，开发土方量主要来自沼气池开挖，本工程开挖土方总量约为2.4万m3，填方总量约为2.4万m3，项目土方挖填平衡后，无剩余土方。

施工建筑垃圾按0.05t/m2计，本项目建筑面积为39796.602m2，则施工建筑垃圾量为1989.83t，送至建筑垃圾指定地点处理。

施工人员生活垃圾产生量为0.034t/d，由当地环卫部门定期及时清理。

#### 生态影响

（1）水土流失

拟建场址位于内乡县灌涨镇后马村，地表植被覆盖一般，土壤侵蚀不强烈，其土壤侵蚀模数在1200t/（km2·a）以下，属轻度流失区。

工程施工期进行的土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动，将破坏了工程区域原有地貌，从而带来水土流失等隐患。

土方开挖包括场地平整、场内各设施基础开挖、辅助设施的建设、管道的敷设以及道路修建等，其中主要是养殖区、管理区及污水处理区等建设，工期长、土方量大。由于工程动用大量土方，致使土体松散、土壤凝聚力和内摩擦力减小，土壤的原状结构强度损失，从而使土体的防侵蚀能力降低。扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流的作用下，会造成水土流失，加大水土流失量，破坏生态环境。施工期流失的土石方随着地表径流将进入河道，携带土壤中营养元素进入水体，从而使河水浑浊度增加，污染物含量增加。同时，携带的泥沙在流速降低后将产生沉降，造成河道的淤积，影响河道的行洪，而且流失的土石有可能侵入农田，淤塞田间沟渠，对农田耕作带来不利。

（2）地表植被的破坏

工程建设所在地地表植被为人工植被，主要种植农作物。工程施工的土石方开挖将破坏原来的生态系统，使区域绿地面积减少，造成区域生态活力减弱。

（3）对周围生态环境的影响

施工期产生的尘土、噪声可能会对区域内的动物、植物产生不良的影响，主要表现为粉尘覆盖影响植物光合作用和传粉、授粉；土方开挖影响野生动物的迁徙、迁移等，影响区域生态系统功能的正常发挥。

### 营运期污染物产排分析

#### 主要污染环节

项目营运期主要污染环节见下表。

表 3-32       项目工程产污环节分析一览表

| 项 目 | 序 号 | 产 污 环 节 | 污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 猪舍恶臭气体 | NH3、H2S | 无组织排放 |
|  | G2 | 收集池恶臭 |  |  |
|  | G3 | 沼液储存池臭气 |  |  |
|  | G4 | 堆肥发酵区恶臭 |  |  |
|  | G5 | 食堂油烟 | 油烟 | 净化后排放 |
|  | G6 | 沼气燃烧 | SO2、NOX | 无组织排放 |
| 废水 | W1 | 猪尿液 | COD、氨氮、SS | 综合利用 |
|  | W2 | 猪舍冲洗废水 |  |  |
|  | W3 | 固粪处理区渗滤液 |  |  |
|  | W4 | 冷凝水 |  |  |
|  | W5 | 病死猪只暂存间冲洗水 |  |  |
|  | W6 | 车辆清洗用水 |  |  |
|  | W7 | 职工生活污水 |  |  |
| 固废 | S1 | 猪粪 | / | 堆肥发酵 |
|  | S2 | 沼渣 | / |  |
|  | S3 | 病死猪尸体及母猪妊娠胎盘 | / | 运至无害化场 |
|  | S4 | 疾病防疫产生的医疗废物 | / | 委托资质单位处置 |
|  | S5 | 废脱硫剂 | / | 厂家回收 |
|  | S6 | 废UV灯管 | / | 交有资质单位进行处理 |
|  | S7 | 职工生活垃圾 | / | 环卫部门处置 |
| 噪声 |  | 粪污处理设备、猪舍循环风机等运行产生的设备噪声、猪叫 |  |  |

图 3-13       营运期工艺流程及排污节点图

#### 废水

废水是养猪场产生的重要污染物，包括猪尿、猪舍冲洗废水及员工生活污水等，废水中含有高浓度有机物和N、P等，如若处理不当，如不经处理直接排入附近的水体，将对周边水体和人群健康存在巨大的潜在风险。

（1）养殖废水固粪处理区渗滤液

A、猪尿：根据3.3.5.2，项目猪尿产生量为25746.55m3/a，其中夏季猪尿产生量为94.76m3/d，其他季节产生量为58.38m3/d。

B、猪舍冲洗水：根据3.3.5.2，猪舍冲洗水产生量为4982.4m3/a，平均13.65m3/d。

C、猪粪含水：本项目养殖区猪粪中含有一定的水分处理过程中一起进入粪污处理系统，根据3.4.4.5，进入污水处理系统的猪粪量为6.3t/d、2298.22t/a，猪粪含水率80%，则其含水量为5.04m3/d、1838.576m3/a。

D、固粪处理区渗滤液：根据3.3.5.2，干猪粪和沼渣（含水60%）共1493.843t/a，产生渗滤液1149.11m3/a（折3.15m3/d）收集后送入收集池，去厌氧发酵系统处理。

E、病死猪只暂存间冲洗废水：根据3.3.5.2，病死猪只暂存间冲洗废水排放量为0.4m3/次、4m3/a。主要污染因子是pH、COD、BOD5、NH3-N、SS和病原体微生物。废水产生源强是pH：6.5~8.0，COD：400mg/L，BOD5：300 mg/L，SS：400mg/L，NH3-N：10mg/L

本项目养殖废水中主要污染物产生浓度分别为COD 28000mg/L、BOD5 11480mg/L、SS 16000mg/L、NH3-N 1723mg/L。

（2）冷凝水

沼气在脱水的过程中会产生冷凝水，冷凝水的产生量约为0.002m3/d（0.6m3/a），此部分用水较为清洁，可作为厂区洒水抑尘用水。

（3）车辆冲洗废水

项目产生车辆清洗废水量为1.26m3/d、459.9m3/a，该废水的主要水质污染因子为SS。此部分废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排。

（4）生活污水

根据3.3.5.2，生活污水产生量为5.088m3/d、1857.12m3/a，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L 、NH3-N 30mg/L。

（5）废水处理

根据牧原公司实际运营过程中统计数据，养殖场在春、秋、冬季节用排水量无明显差异，因此项目废水排放量分析按照夏季及春、秋、冬季节（即非夏季）进行分析，养殖废水与生活污水、渗滤液等废水混合后，废水总排水量为35677.756m3/a，即夏季121.699m3/d，其他季节85.319m3/d。

本项目采取“漏缝板+粪污储存池+收集池+固液分离+厌氧发酵、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入盖泄湖沼气池进行35d厌氧发酵处理。本项目拟建设盖泄湖沼气池1座，本项目夏季最大容纳35天共4259.465m3废水，则本次拟设置盖泄湖沼气池设计总容积为6600m3可以满足项目需要。

本项目养殖废水及职工生活污水全部进入场区污水处理站，处理工艺为“干湿分离（固液分离）+厌氧发酵”，根据牧原公司提供的设计处理效率，干湿分离段废水中主要污染物去除效率为COD50%、BOD5 23%、SS 50%、NH3-N14%；厌氧发酵段（盖泄湖沼气池）废水中主要污染物去除效率为COD 80%、BOD5 77%、SS 75%、NH3-N10%。

废水经过厌氧发酵的出水沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非耕作期于场内沼液储存池中暂存，不外排。项目废水主要污染物产生及排放汇总见下表。

表 3-33    工程废水主要污染物产生及排放情况一览表

| 类别 | 水量 （m3/a） | 指标 | 全年平均产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 处理措施及处理效率 | 全年平均排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水 （尿液、猪舍冲洗废水、进污水站猪粪含水、渗滤液等） | 33820.636 | COD | 28000 | 946.98 | 养殖废水与职工生活废水混合后浓度为COD26727.51639mg/L、BOD5 10959.52205mg/L、SS15274.17903mg/L、NH3-N 1645.2269mg/L；处理工艺：固液分离； 废水量：35677.756m3/a 各污染物去除效率：COD 50%、BOD5 45%、SS 50%、NH3-N 14% | 13279.07 | 473.77 | 盖泻湖沼气池 |
|  |  | BOD5 | 11480 | 388.26 |  | 5989.63 | 213.70 |  |
|  |  | SS | 16000 | 541.13 |  | 7588.78 | 270.75 |  |
|  |  | NH3-N | 1723 | 58.27 |  | 1405.99 | 50.16 |  |
| 职工生活废水 | 1857.12 | COD | 300 | 0.56 |  | / | / |  |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.28 |  | / | / |  |
|  |  | SS | 200 | 0.37 |  | / | / |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.06 |  | / | / |  |
| 盖泻湖沼气池进口 | 35677.756 | 13279.07 | 473.77 | 13279.07 | 处理工艺：厌氧发酵各污染物去除效率：COD 80%、BOD5 85%、 SS 75%、NH3-N 10%；粪渣及沼渣带走水量为2412.65m3/a，因此盖泄湖沼气池出口水量为33265.106m3/a | 2655.81 | 88.35 | 沼液储存池储存 |
|  |  | 5989.63 | 213.70 | 5989.63 |  | 898.44 | 29.89 |  |
|  |  | 7588.78 | 270.75 | 7588.78 |  | 1897.20 | 63.11 |  |
|  |  | 1405.99 | 50.16 | 1405.99 |  | 1265.39 | 42.09 |  |
| 沼液储存池进出口 | 33265.106 | COD | 2655.81 | 88.35 | / | 2655.81 | 88.35 | 季节做农肥，非施肥季节在沼液储存池中储存 |
|  |  | BOD5 | 898.44 | 29.89 |  | 898.44 | 29.89 |  |
|  |  | SS | 1897.20 | 63.11 |  | 1897.20 | 63.11 |  |
|  |  | NH3-N | 1265.39 | 42.09 |  | 1265.39 | 42.09 |  |

#### 废气

项目营运过程中产生的大气污染物主要为养殖过程、粪污处理过程、收集池、沼液储存池的恶臭气体、沼气燃烧废气及食堂油烟废气。

影响畜禽场恶臭气体产生的主要因素包括清粪方式、管理水平、粪便和污水处理水平，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。恶臭气体主要成分为NH3、H2S，其排放强度除受前述因素影响外还与生产工艺、外部气温、局部场所湿度、猪群种类、通风情况以及粪污堆积时间等相关。

（1）养殖过程猪舍恶臭气体

养殖过程恶臭气体主要产生于猪舍内，为了有效核定出臭气中 NH3、H2S 产生情况，本次评价类比牧原其他保育育肥一体舍养殖场，NH3 产生源强为 0.18g/头·d，H2S 产生源强为 0.0153g/头·d，以上数据是在猪舍没有采取任何措施的情况下的产生量。本项目拟采用猪舍定期喷洒除臭剂（除臭剂由人工喷洒，其喷洒频率为：前期连续喷洒 3 天，以后每隔 5 天喷洒一次）、全漏缝地板及时清粪等措施对项目产生的 H2S 和 NH3进行治理。

为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，本次评价类比采用根据对牧原公司内乡二十四场（年存栏1万头母猪场，2013年6月取得批复，现已全部投产）的数据，养猪场猪舍NH3和 H2S 产污情况见下表。

表 3-34    猪舍NH3和H2S产污系数一览表（g/头·d）

| 名称 | 污染物 | 猪群种类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 怀孕母猪 | 哺乳母猪 |
| 猪舍 | NH3 | 0.24 | 0.4 |
|  | H2S | 0.0204 | 0.034 |

根据表 3-15 养猪场猪舍 NH3 和 H2S 产污系数以及猪群产品方案，估算得出项目养猪场不采取措施情况下 NH3 和 H2S 产生量如下表。

表 3-35     本项目养殖过程猪舍恶臭气体产排情况

| 名称 | 污染物 | 猪群种类 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 怀孕母猪 | 哺乳母猪 | —— |
| 存栏数量（头） | —— | 6500 | 1500 | —— |
| 产生量（t/a） | NH3 | 0.5694 | 0.219 | 0.7884 |
|  | H2S | 0.0484 | 0.0186 | 0.067 |

经过牧原公司多年研究结果表明采取以下措施可以从源头减少恶臭的产生：温度高时恶臭浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍采用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；喷洒除臭剂，加强猪舍周边绿化，在饲料中添加EM菌。通过以上措施可以有效抑制和去除H2S和NH3的产生量，类比同类型项目，恶臭去除效率不低于70%，本环评以70%去除率计。

则经过治理后猪舍臭气排放情况计见下表。

表 3-36   本项目养殖过程猪舍恶臭气体产排情况

| 污染源 | 未采取措施时污染物产生情况 |  | 拟处理措施 | 采取措施后污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S （t/a） | NH3 （t/a） |  | H2S （t/a） | NH3 （t/a） |
| 猪舍 | 0.067 | 0.7884 | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂，去除效率可达到70% | 0.0201 | 0.2365 |

（2）沼液储存池恶臭气体

通过类比牧原同类项目污水废水收集池的恶臭污染物情况，可得本次项目可得本项目NH3和H2S产生量分别为0.18kg/d（0.075kg/h）和0.012kg/d（5×10-4kg/h）。

由于沼液储存池占地面积较大，为了降低恶臭对周边环境的影响，拟对沼液储存池上方黑膜覆盖的措施从源头上避免恶臭气体的逸散，并对此区域喷洒除臭剂，加强场区绿化。通过拟建处理措施后，去除效率可达到70%，NH3和H2S排放量分别为0.054kg/d（0.002 kg/h）和3.6×10-3kg/d（1.5×10-4 kg/h）。

（3）收集池恶臭

污水处理系统盖泻湖沼气池是密封的（黑膜覆盖），因此，项目污水处理系统恶臭主要来自废水收集池。根据美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理 1gBOD5可产生0.0031g NH3 和0.00012g H2S。进入盖泄湖沼气池前BOD5产生量为243.68t/a，收集池按5%去除率核算恶臭，则收集池NH3产生量为37.77kg/a（0.103kg/d，0.0043kg/h），H2S产生量为1.462kg/a（0.004kg/d，0.00017kg/h）。

为进一步减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，对污水前处理系统收集池采取加盖密封，区域定期喷洒除臭剂（除臭剂由人工喷洒，其喷洒频率为；前期连续喷洒 3 天，以后每隔 5天喷洒一次），并加强场区绿化的措施。经过采取以上措施后，去除效率可达到70%，NH3和H2S排放量分别为10.131kg/a（0.0309kg/d，0.00129kg/h）和0.4386kg/a（0.0012kg/d，0.000051kg/h）。

（4）固粪处理区恶臭

项目猪粪经固液分离后清至固粪处理区进行堆肥发酵，沼渣经固液分离后泵至固粪处理区暂存。建设单位拟设置1个固粪处理区（规格为40×14m，占地面积为560m2），通过已通过验收的牧原公司实际运营的有机肥基料固粪处理区的H2S和NH3的产生速率，其中NH3的产生速率为5g/m2·d，H2S产生速率为0.3g/m2·d，则NH3的产生量为2.8kg/d，H2S的产生量0.168kg/d。

固废处置区采用车间密闭+负压抽风后通过UV光解+喷淋除臭剂去除臭气，并加强固废处置区场所周围绿化。通过采取以上措施除臭效率可以达到 90%。经处理后，项目固粪处理区恶臭气体排放量为 NH30.28kg/d、H2S 0.0168kg/d。

项目养殖过程中猪舍恶臭气体产生及排放情况具体见下表。

表 3-37      本项目养殖过程恶臭气体产生及排放情况一览表

| 序号 | 主要污染物 | 污染源 | 产生量 |  | 拟处理措施 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （kg/d） | (t/a) |  | （kg/d） | (t/a) |
| 1 | NH3 | 猪舍 | 2.16 | 0.7884 | 控制饲养密度及时清理粪尿、对猪舍喷洒除臭剂、加强通风，恶臭去除效率可达到70% | 0.65 | 0.2365 |
| 2 | H2S |  | 0.18 | 0.067 |  | 0.055 | 0.0201 |
| 3 | NH3 | 沼液储存池 | 0.180 | 0.066 | 上方黑膜覆盖，区域喷洒除臭剂，四周绿化，去除率可达70%， | 0.054 | 0.020 |
| 4 | H2S |  | 0.012 | 0.004 |  | 0.0036 | 0.001 |
| 5 | NH3 | 收集池 | 0.103 | 0.03777 | 收集池加盖，区域喷洒除臭剂，四周绿化，去除率可达70% | 0.0309 | 0.010131 |
| 6 | H2S |  | 0.004 | 0.00146 |  | 0.0012 | 0.0004386 |
| 7 | NH3 | 固粪处理区 | 2.8 | 1.022 | 车间密闭+负压抽风+UV光解+喷淋除臭剂，四周绿化，去除率可达90% | 0.28 | 0.102 |
| 8 | H2S |  | 0.168 | 0.061 |  | 0.0168 | 0.006 |
| 合计 | NH3 | 全厂 | 5.243 | 1.914 | / | 1.015 | 0.369 |
|  | H2S |  | 0.364 | 0.133 | / | 0.077 | 0.028 |

（5）沼气燃烧废气

项目产生的沼气通过气水分离、脱硫后H2S含量≤20mg/m3，用于食堂灶台燃料，多余部分用于沼气燃烧器燃烧后经3m高排气筒排放。

沼气是清洁能源，燃烧后主要为CO2和H2O，但沼气中含有少量的H2S成分，H2S燃烧会产生一定量的SO2，同时沼气燃烧还会产生少量NOX。根据王钢主编的《沼气脱硫技术研究》文章（来自《化学工程师》杂志，文章编号：1002-1124（2008）01-0032-03），类比确定项目沼气中H2S质量浓度为2g/m3，经脱硫设备处理后（脱硫效率为99.2%），沼气中H2S含量为16mg/m3，能够满足《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NYT1222-2006）中关于沼气净化系统处理后的硫化氢小于20mg/m3的要求。

根据S质量平衡定律计算出SO2产生量=（H2S产生量/34）*64，则沼气产生SO2量为94492.99×16×10-6×64÷34=2.846kg/a，即0.0028t/a。根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程NOX排放系数为5.0kg/108kJ，沼气的发热值为21524kJ/m3，则本项目NOX排放量为101.69kg/a，即0.102t/a。烟气量根据《第一次全国污染源普查工业产排污系数手册》中的产生系数核算（即136259.17m3/万m3-原料），则烟气量为1287553.639m3/a，合146.98m3/h。

表 3-38   沼气燃烧废气产排情况一览表

| 沼气量 (m3/a) |  | 污染物名称 | 烟气量 （m3/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率（g/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气燃烧器 | 94492.99 | SO2 | 1287553.639 | 2.18 | 0.32 | 0.0028 |
|  |  | NOX |  | 79.19 | 11.64 | 0.102 |

由上分析可知，多余沼气经火炬燃烧器燃烧后，经3m高排气筒排放，废气中的SO2、 NOX能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中污染物排放值。

（6）食堂油烟

项目营运期53人在厂食宿，年工作日 365 天。食堂每天供应三餐，食堂按1个基准灶计，每天烹调制作 2 小时，厨房食用平均耗油系数以 0.025kg/人·天计，则项目消耗食用油量约 1.325kg/d，483.625kg/a。食堂油烟产生量按油耗量的 3%计，本项目食堂油烟产生量为 0.04kg/d，14.51kg/a。项目食堂应安装一个小型油烟净化器（净化率为 90%，风量为2000m3/h，运行时间为2.5h/d），则油烟产生浓度为8mg/m3，排放量为1.45kg/a，排放速率为 0.0016kg/h，排放浓度为 0.8mg/m3，满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中的规定限值要求。

#### 噪声

噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～85dB(A)。工程主要噪声设施源强情况见下表。

表 3-39    项目主要噪声源强一览表

| 污染物来源 | 种类 | 产生方式 | 源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 70 | 隔声降噪 | 55 |
|  | 风机 | 连续 | 85 | 厂房隔声 | 70 |
| 污水处理区 | 水泵 | 连续 | 85 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 65 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 75 |  | 60 |
|  | 翻抛机 | 间断 | 75 |  | 60 |

#### 固废

本项目产生的固体废物主要包养殖过程产生的少量病死猪尸体、胎盘、猪粪、厌氧发酵后的沼渣、疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂、废UV灯管、生活垃圾等。

- 猪粪和沼渣

（1）猪粪

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），猪粪排泄量计算公式为：Yf=0.530F-0.049，式中，Yf为猪粪排泄量，F为饲料采食量。

通过计算，项目猪粪产生情况见下表。

表 3-40       项目养殖区猪粪产生情况一览表

| 种类 | 存栏数（头） | 饲料定额 （kg/头.d） | 单头猪粪便产生量 （kg/头.d） | 猪粪便产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （t/d） | （t/a） |
| 配怀猪 | 6500 | 2.5 | 1.276 | 8.294 | 3027.31 |
| 哺乳猪 | 1500 | 5.5 | 2.866 | 4.299 | 1569.135 |
| 合计 | -- | -- | -- | 12.593 | 4596.445 |

养殖粪污在粪污处理区进行固液分离，固液分离效率按50%计，则分离出来的猪粪湿重（以含水量80%计）为6.3t/d、2298.22t/a，进入全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）的猪粪湿重（以含水量80%计）湿重约为6.3t/d、2298.22t/a。

经固液分离后的猪粪通过接种有机肥半成品通过发酵生成有机肥基料。

（2）沼渣

进入全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）粪渣湿重（以含水量80%计）约为6.3t/d、2298.22t/a，粪渣中有机物质（干物质）在厌氧反应阶段被降解50%，20%进入沼液，30%转化为沼渣。厌氧反应处理后沼渣实际含水率为85%，故沼渣实际产生量湿重为2.52t/d、919.288t/a（含水量为781.39 m3/a）。本项目沼渣定期经全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）底部（盖泻湖沼气池底部为一端高一端低的倾斜结构，因此沼渣可依靠底部坡度排出，排除的沼渣收集后经过固液分离后含水率为60%，送至固粪处理区，作为有机肥基肥外售，沼产生量为344.733t/a。经干化后的沼渣作为有机肥的基料外售。

二、病死猪只和胎盘

（1）病死猪只

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。死猪主要来源为病死猪，根据目前规模化养殖场的管理水平，但此类事件概率不高，出现病死猪的几率和数量较低。类比牧原食品股份有限公司现有已运营养殖场的具体情况，本项目猪死亡率及病死猪产生情况见下表：

表 3-41   各种类猪死亡率及平均重量一览表

| 种类 | 数量（头） | 平均死亡率（%） | 平均重量（kg/头） | 病死猪产生量（头） | 病死猪产生重量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母猪（怀孕母猪、哺乳母猪） | 8000 | 1 | 70 | 80 | 5.6 |
| 仔猪 | 200000 | 5 | 2 | 10000 | 20 |
| 合计 | -- |  | -- | -- | 25.6 |

由上表计算结果可知，本项目病死猪的总产生量为25.6t/a，折合0.07t/d，送至牧原内乡无害化处理厂处理。

（2）分娩胎盘

母猪在生育过程中会产生一定量的胎盘，每头母猪生育产生胎盘量约为2kg/a，全场产生量约为32t/a，送至牧原内乡无害化处理厂处理。

三、疾病防疫产生的医疗废物

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，每头猪防疫产生医疗量约为0.005kg/a，则全场产生量约为0.04t/a，评价要求场区内建设具备“三防”措施的暂存场所，并设置危险废物识别标志，医疗废物在厂区内暂存后，定期交由有资质单位处置。

（四）废UV灯管

项目UV光催化氧化设备定期维护，更换损毁的灯管。产生量约9kg/a，废UV灯管属于危险废物，类别为HW29，危险废物代码900-023-29。收集后交有资质的单位处置。

（五）废脱硫剂

项目采用干法对沼气中硫化氢进行去除，沼气通过木屑、氧化铁等构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。项目所使用脱硫剂氧化铁含量为30%，废脱硫剂半年再生一次，脱硫剂一年更换一次，更换废脱硫剂产生量约为0.29t/a。沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂（主要成分为木屑和氧化铁）由生产厂家统一回收处置。

（六）生活垃圾

生活垃圾产生系数按1.0kg/d人计，本项目建成后职工为53人，则场区职工生活垃圾产生量为53kg/d、19.345t/a。生活垃圾由环卫部门定期收集后运往当地生活垃圾填埋场处置。

### 本工程营运期污染物排放情况汇总

本项目污染物排放情况汇总见下表。

表 3-42     本工程营运期污染物产排产排情况及处置措施一览表

| 项目 |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 处理后 浓度mg/m3 | 排放量 （t/a） | 备注—治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 全厂 | NH3 | — | 1.914 | 1.545 | — | 0.369 | 控制养殖密度、饲料添加剂、及时清粪、喷洒除臭剂、设置绿化带 |
|  |  | H2S | — | 0.133 | 0.105 | — | 0.028 |  |
|  | 沼气燃烧 | SO2 | 2.18 | 0.0028 | — | 2.18 | 0.0028 | 大气污染物综合排放标准 |
|  |  | NOX | 79.19 | 0.102 | — | 79.19 | 0.102 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 8 | 0.0145 | 0.01305 | 0.8 | 0.00145 | 油烟净化器 |
| 废水 |  | 废水量 | — | 35677.756 | 35677.756 | — | 0 | 经盖泻湖沼气池处理后，农肥施用季节做农肥，非施肥季节由沼液储存池暂时贮存，不外排 |
|  |  | COD | ----- | 947.54 | 947.54 | ----- | 0 |  |
|  |  | BOD5 | ----- | 388.54 | 388.54 | ------ | 0 |  |
|  |  | SS | ----- | 541.5 | 541.5 | ------ | 0 |  |
|  |  | NH3-N | ----- | 58.33 | 58.33 | ----- | 0 |  |
| 固体废物 |  | 猪粪 | — | 2298.22 | 2298.22 | — | 0 | 发酵制有机肥基料，外售 |
|  |  | 沼渣 | — | 344.733 | 344.733 | — | 0 | 制作有机肥基肥外售 |
|  |  | 病死猪尸体 | — | 25.6 | 25.6 | — | 0 | 送内乡无害化处置厂进行无害化处理 |
|  |  | 胎盘 | — | 32 | 32 | — | 0 |  |
|  |  | 医疗固废 | — | 0.04 | 0.04 | — | 0 | 场内暂存，定期交由资质单位处置 |
|  |  | 废UV灯管 | — | 0.009 | 0.009 | — | 0 | 场内暂存，定期交由资质单位处置 |
|  |  | 废脱硫剂 | — | 0.29 | 0.29 | — | 0 | 生产厂家统一回收处置 |
|  |  | 生活垃圾 | — | 19.345 | 19.345 | — | 0 | 送环卫部门处理 |

## 清洁生产分析

### 本项目清洁生产过程分析

结合本项目特点，结合行业及工程特点，从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生及防治措施和环境管理要求等方面定性分析本项目的清洁生产水平，并提出清洁生产要求和建议。

### 生产工艺与装备要求

（1）清粪工艺：本项目采用环保部认定的工艺，是欧美、东南亚养猪场推崇的一种较先进的粪污处理方式。该工艺养殖舍内猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离，粪渣制肥，粪液厌氧发酵，沼液贮存在沼液储存池内用于周围土地消纳，全部综合利用。该工艺猪舍日常清理不使用清水，粪污离开储存池后即进行干湿分离和无害化处理，以其能耗少，劳动强度小、节约用水、效率高等特点被大型现代化猪场广泛采用。目前采用该工艺的有河南正大集团、常州康乐农牧场有限公司、山西长荣农业科技股份有限公司、河北省邯郸市中法合作养猪模式、湖南省唐人神集团、山东金锣集团等。

（2）控温系统

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内。

猪舍墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季有很好的阻热作用）+猪舍内热交换器（冬季有效利用热量，较少热量损失）+ 风机（夏季有很好的通风作用）。

根据牧原公司在已有几个场区的试验结果，0℃左右的空气可被升温 10-15℃左右。公司已经在部分场区进行了改造使用，效果比试验预期还要好。

（3）饲养工艺

①上料系统：项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

②饮水系统 项目采用先进的水盘饮水器，水盘饮水器的底部槽体液面始终维持在 2cm 的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在 2cm 时饮 水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

表 3-43     本项目生产工艺与装备先进性分析

| 序 号 | 相关 系统 | 牧原公司早期工艺（水冲粪工艺） | 本项目所用工艺 （环保部认定的清粪工艺） | 本项目工艺/设备先进性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上料 系统 | 人工上料，上料量难以控制，且浪费人力。 | 用全自动配送上料系统，机械化操作，定时定量供应饲料。 | 全自动配送上料系统在保证生猪饮食需求的同时，减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本 |
| 2 | 饮水 系统 | 采用碗式饮水器，生猪饮水时争抢、嘴拱容易 引起泼洒，浪费水资源，且经猪只踩踏、混合 猪粪尿后造成养殖舍内卫生条件差，更容易滋 生蚊虫。 | 采用先进的限位式饮水器，生猪需饮水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在 2cm 时饮水器自动停止供水。 | 限位式饮水器在保证生猪随时饮用新鲜水的同时，避免不必要的浪费，节约水资源，更适合大规模集约化养殖。 |
| 3 | 控温 系统 | 夏季采用通风窗通风换气，洒水降温；冬季使 用锅炉地暖给猪舍保温，猪舍内温度受天气变 化影响较大。夏季猪舍内室温较高影响猪只食欲，冬季猪舍内室温较低影响猪只活动能力， 且容易传染疾病。 | 项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外 热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出 风实行热交换；夏季使用电脑自 动控制喷淋降温，使单元内温度 保持在猪适宜的温度范围内。 | 本项目墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季有很好的阻热作用）+猪舍内热交换器（冬季有效利用热量，较少热量损失）+风机（夏季有很好的通风作用）+喷淋/水帘+电脑控温，可有效起到控温 作用，保持猪舍内温度相对稳定 有利于生猪保持健康。 |
| 4 | 清粪 工艺 | 采用水冲粪工艺：粪尿污水混合进入猪舍地板四周或缝隙地板下的粪沟，每天数次从沟端的 水喷头放水冲洗。粪水顺粪沟流入粪便主干沟进入地下贮粪池或用泵抽吸到地面贮粪池。该工艺可及时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液保持畜舍环境卫生，减少粪污清理过程中的劳动力投入，提高养殖场自动化管理水平。但该工艺耗水量大，废水污染物浓度高，固液分离后大部分可溶性有机质及微量元素等留在污水中，污水中的污染物浓度仍然很高，而分离出的固体物养分含量低，肥料价值低。 | 采用环保部认定的干清粪工艺：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作 用离开猪舍进入猪舍底部的粪污 储存池，粪污储存池定期排空， 粪尿排出储存池即进行干湿分离和无害化，猪粪、沼渣暂存后在固粪处理区制有机肥基料，沼液作为农肥，全部实现综合利用。该工艺易于管理，节约人力。 | 本项目清粪工艺猪舍日常清理不使用清水，粪污储存池不需注入清水且能够定期清理，养殖粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化处理，属于环保部认定的清粪工艺，符合技术规范要求。该工艺适合进行大规模集约化养殖，减少了劳动强度和人力资源消耗；能耗少，投资小。 |

### 资源能源利用指标

（1）原辅材料的选取：原材料的清洁生产指标主要从原材料的毒性、生态影响、可再生性、能源强度以及可回收利用这五个方面建立指标。生猪养殖所用饲料为玉米、豆粕、麸皮以及预混料，作为养殖项目，这些是必须消耗的，从清洁生产角度分析，其最终表征为饲料配比（即消耗量的多少、利用率的高低）、猪的料肉比、生长速度、出栏周期等方面。

本项目采用的饲料来自牧原食品股份有限公司年产18万吨饲料加工厂统一供给，饲料内不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，各种饲料添加剂均不超标，符合《饲料卫生标准》（GB13078-2001）和《饲料和饲料添加剂管理条例》中的相关规定，保证了饲料的清洁性、营养型和安全性，避免了由原料带来的危害和损失，属清洁原料。

本项目主要以怀孕母猪和哺乳母猪饲养为主，结合母猪生长特征，采用现代化自动饲养技术，合理分栏、调整饲料配比，提高饲料利用率，并能减少臭气产生量。

（2）新鲜水指标

牧原食品股份有限公司自 1992 年建厂至今一直致力于节能减排、清洁生产、综合利用方面的研究，多次改进生产及治污措施，研制成功了多项节水、节能、减排的生产设备及治污方式，从源头控制水资源的利用，采取的节水措施如下：

①全漏缝地板

本项目所采用的全漏缝地板（已取得专利技术，专利号：ZL2009 2 0224050.2）， 自身设计节约了原材料，根据不同阶段猪群设计漏缝地板缝宽，有效保护了不同阶段猪群的猪蹄，同时更保证了猪群排放的粪便全部落入粪道，确保了猪舍的干净卫生，不需每天清洗，只在转栏后，对猪舍漏缝板进行高压冲洗消毒，可最大程度减少猪舍冲洗用水。

②盘式饮水器

本项目养殖过程中采用盘式饮水器，有效减少了猪玩水及猪嘴漏水的浪费，盘式饮水器比碗式饮水器每头猪节省水 1L/d，牧原公司还在日常工作中加强管理，定时定量结合重奖重罚，以杜绝设备滴漏造成的浪费。夏季降温采用电脑控制喷淋水量，猪转栏时利用高压水枪配合烧碱水冲洗消毒，最大限度的从源头减少了水资源的使用量，提高了资源利用率，符合清洁生产要求。

本项目年存栏母猪8000头，根据母猪再不同阶段的饮水量，年消耗新鲜水量为 57393.5m3/a，提高了资源利用率，符合清洁生产要求。

由于防疫要求，在猪转（出）栏后需要对猪舍进行清圈消毒。传统的方式用普通水管，浪费大量清水，而高压水枪设置 18-20 个大气压，使用少量清水就能完成。

③燃料的节约

●猪舍供热：本项目冬季一体舍取暖采用内部热循环系统，在抽走猪舍内污浊高温空气的同时，使新鲜空气进入猪舍，通过热交换使新鲜空气温度大大提高，并通过布风管均匀进入猪舍内，既满足了猪群对新鲜空气的需求，又防止了过度通风带来不必要的热量损失。在很大程度上减少了燃料和电能的使用，符合清洁生产要求。

●沼气利用：本项目厌氧发酵产生的沼气属于清洁能源，项目产生的沼气经净化后，全部用作厨房燃料。在节约能源的同时，更加减少了能源的浪费，符合清洁生产要求。

●电能的节约：本项目采用环保部认定的干清粪工艺，粪尿自流入粪污储存池，大大减少了电能的损耗。

### 产品指标

本项目主要产品为仔猪。本项目采用的饲料近期来自本项目自身产生的饲料，牧原公司拥有从饲料加工到商品猪饲养的完整产业链，这有利于公司对食品安全与产品质量进行全过程控制。本项目施行无公害生产管理，公司对使用的饲料均制定了严格的质量标准和品质检验、控制程序， 确保饲料品质符合国家标准和满足本公司商品猪饲养的需要，从源头上对食品安 全进行了控制。

### 污染物产生指标

（1）废水资源化利用：根据工程分析，正常情况下项目产生的养殖废水经厌氧发酵处理后，部分回用于猪舍冲洗，剩余沼液作为农肥施肥配套农田，农闲季节及雨季由发酵储存池 暂时储存，最大限度的满足资源再利用。厌氧发酵产生的沼气进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用，本次工程厌氧处理系统产生的沼气除部分用作职工食堂燃料，剩余沼气全部经火炬燃烧器放空燃烧。牧原食品股份有限公司针对沼气资源的综合利用，正在研究更资源化的措施，主要讨论方案有冬季用于猪舍内热源的补充、沼气发电等，具体措施需论证可行并试验成功后即可执行。

（2）废气排放达标：本项目废气主要为恶臭气体，主要来自猪舍、污水处理、固粪处理区、沼液储存等过程。经过牧原公司多年研究表明采取以下措施可以从源头减少恶臭的产生：温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在 1～2 周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；合理搭配日粮，可以一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3 和H2S 的释放量。和胺类物质的产生；另一方面它又可利用 H2S 作氢受体，消耗 H2S，从而减轻环境中的恶臭，减少蚊蝇孪生。

此外通过在恶臭产生单元喷洒除臭剂、固粪处理区臭气定时喷洒除臭剂，加强周围绿化面积、加强绿化等措施保证场界臭气排放达标。

（3）噪声达标排放：项目营运期间污水处理设施设备运转产生的噪声，通过采取设备基础减振、场房隔声等措施，再经场界距离衰减后，可以在场界噪声达标排放。

（4）固体废物资源化利用：本项目猪粪、沼渣既是固废同时也是极佳的农肥，通过处理后转化为有机农肥还田利用，并进一步替代化肥使用量，具有良好的生态环境效益和社会效益。

### 废物回收利用指标

本项目养殖过程产生的猪粪固形物以及污水处理系统产生的沼渣用于制备生物肥，产生的医疗废物定期交由资质单位处置处置；营运期间产生的病死猪尸体暂存后每天运至牧原内乡无害化处理厂处理；废脱硫剂由生产厂家统一回收处置，生活垃圾送环卫部门统一处理。

本项目产生的固废均能得到合理利用和有效处置，满足清洁生产废物回收利用评价指标要求。

（4）固体废物资源化利用：本项目猪粪、沼渣既是固废同时也是极佳的农肥，通过处理后转化为有机农肥还田利用，并进一步替代化肥使用量，具有良好的生态环境效益和社会效益。

### 环境管理要求

（1）生产管理：本项目生猪管理采用编号建档方法，每头猪有自己的唯一编号，建立猪系谱，记录其入场时间、生产情况、疫苗注射等，根据不同的生长阶段给予特定的饲料配比，管理较完善。养殖场实行全进全出，合理分栏，节约原料及场地空间。

（2）防疫措施的严格性：严格执行科学的卫生防疫措施，有效预防和控制传染病的发生。

①猪场布局合理，生产、生活区严格分开，场内部养殖区、行政办公区、污水处理区建设绿化隔离。

②猪场内设病猪隔离舍，对病猪进行隔离观察诊治；对死亡的生猪进行无害化处理，严格进行消毒措施。

③转圈时先用清水把猪舍彻底冲洗干净，然后用烧碱水或石灰水对猪舍进行消毒处理，再用清水冲洗，发生特别疫情时首先隔离，再用聚维酮碘等刺激性较小的消毒药进行带猪进行消毒处理。

④对进出养殖场的运输车辆进行严格消毒。

经以上分析，结合本项目污染物综合利用措施情况分析，本项目清洁生产水平可达到国内先进水平。

### 清洁生产水平分析

本项目从养殖过程、污染防治技术、节能降耗等环节采用切实可行的清洁生产技术，从源头控制污染，过程控制和污染控制技术比较完备；工艺技术路线及装备符合目前国家产业政策和环保政策要求；能耗、物耗、水耗水平等指标达到国内同类企业先进水平。只要加强营运后日常生产管理与维护，保证各项环保设施正常运行，采取工程设计和评价建议的污染防治措施和清洁生产措施，确保各项环保设施正常运行，与国内同行业相比，本项目水耗、物耗、能耗低，污染物排放量小，生 产工艺及管理可达到国内先进技术水平。综上所述，本项目清洁生产水平可以达到国内先进水平。

# 第四章   环境现状调查与评价

## 区域环境概况

### 地理位置

内乡县位于河南省西南部，南阳市西部，伏牛山南麓。地处东经111°34′~112°09′，北纬32°49′~35°36′之间。东连镇平，西邻淅川、西峡，南接邓州，北依嵩山、南召。县境南北长85km，东西宽54km，总面积2465 km2。内乡县城距南阳市67km。

本次评价对象为牧原食品股份有限公司内乡二十九场生猪养殖建设项目，位于内乡县灌涨镇后马村，项目西厂区和东场区之间为牧原食品股份有限公司二十四场，其余四周为农田。周边500m内无村庄、学校、医院、疗养院等环境敏感点，400m内无功能性地表水体。项目地理位置见附图一，周边环境敏感点示意见附图二。

### 地质、地形、地貌

内乡县属伏牛山东南部低山丘陵区，境内山地、丘陵、平原兼有，北部为山地，地势陡峭，山高谷深；中部和西南部为岗坡河沟和浅山丘陵；东南部为河沟冲积平原。地势北高南低，自西北向东南倾斜，最高处白草尖海拔1845m，最低处大桥乡大周村海拔145m，相对高差1700m。

灌涨镇地势西高东低，北高南低，西部为南北走向的丘陵地带，默河以东为南北走向的岗坡地带，中间系默河流域的沃土平原区。

### 气象

内乡县位于暖温带向北亚热带的过渡地带，气候属北亚热带大陆型季风性气候，具有明显的过渡性气候特征：春季冷、暖多变；夏季炎热、雨量集中；秋季气凉阴雨多；冬季天冷雨雪少；年平均气温15℃，极端最低气温-16.5℃，极端最高气温41.3℃；年均降水量769.5mm，最大降雨量1290.1mm，年平均日照时数1939.6h，无霜期229d，相对湿度73%；全年主导风向不明显，年均风速1.6m/s。

内乡县全年风频玫瑰图见下图。

图 4-14    内乡县风向频率玫瑰图

### 水文

#### 地表水

内乡县境内主要有两大水系，一是唐白河水系，二是丹江水系。湍河、默河、刁河、黄水河四条河流由湍河汇入白河，由白河汇入汉江；西南部瓦亭镇、桃溪镇、岞曲镇3个乡镇位于南水北调汇水区。县域内共有大小河流40条，年径流量8亿多立方米，其中较大的河流有湍河、默河、刁河、黄水河等。众多的河流分为湍河、刁河和丹江3个水系，其中湍河水系最大，境内流长124km，其次为默河，境内流程55km。

默河是境内第二大河，属湍河水系，发源于县境东北部马山口镇朱庙村的小界岭，流经马山口、王店、灌涨3个乡镇，于内乡、邓州交界处的罗庄镇汇入湍河。默河常年流水，在洪水季节最大流量1745m3/s，枯水期流量一般在0.5m3/s左右，平水期一般1.2m3/s；默河受降雨及地下水排泄补给，其功能以泄洪为主。洪水期最高洪水位标高207.8m，多出现于每年的7、8、9月份，洪水期历时较短；枯水期多出现于每年的1月份。

项目区地表水体自然径流为向西进入场区西侧自然沟，自然沟向西南流约11.7km汇入默河，默河水功能区划为III类水体。

#### 地下水

内乡县地下水的形成主要是受地形、地貌、地质构造及水文气候等因素的影响。地下水的储量主要是依靠降水补给。县域地下水资源主要分布在湍、默河两岸的平原、岗丘区。根据河南省地矿厅资料，内乡地形、地貌、地质构造共分为三大类：一类是湍、默河平原区，总面积193km2。该区为湍、默河冲积平原，为平原Ⅰ2区，饱气带为Q4—Q3亚粘土夹亚砂土，含水层4—7m，岩性为砂、砾石、砂卵石，单井出水量为10—60t/h。二类是山前岗丘区，总面积583 km2，该区属沉积层含水组，为岗丘Ⅰ2区，饱气带为亚粘土，洪积层厚度变化较大，厚度在18—130m，含水层岩性为细砂，含泥沙、砾石及卵石，上游单井出水量10—30 t/h，下游井深在100m以上，单井出水量10—40 t/h。三是北部山区，总面积168.9 km2，含水岩组是块状岩类裂隙含水岩组、变质片岩和片麻岩含水岩组，这两个含水岩组，由于河谷坡降深，降雨在短时间内汇集排泄，同时由于石质透水性差，不利于储存。

项目位于湍、默河平原区，地下水主要为浅层地下水，区域地下水走向为自东北向西南，埋深10—15m；场区取水为自备井，取自深层地下水，埋深40m。区域浅层地下水补给来源主要为大气降水。

### 土壤

内乡县境内土壤属北亚热带黄棕壤地带，境内黄棕壤土类面积最大，占全部土地面积的84.6%，其次为紫色土类、棕壤土壤、水稻土类等六个土类。

拟建项目位于灌涨镇后马村，土壤类型以棕壤土为主。

### 动植物资源

内乡县低山丘陵植被以灌、草为主，其余主要以农作物为主，主要种植小麦、玉米、烟叶、大豆、红薯等。

项目区域植被以农作物为主，主要种植有小麦、玉米、红薯、芝麻、大豆等作物。坡地上部主要分布有酸枣、茅草、狗尾草等灌、草植被。

区域内没有珍稀、濒危动物物种，动物以家禽、家畜为主；家禽以鸡、鸭、鹅为主，家畜以猪、牛、羊为主。

## 环境质量现状调查与评价

本项目根据环境影响评价技术导则，环境现状调查的一般原则，环境现状调查时，首先应搜集现有的资料，当这些资料不能满足要求时，再进行现场调查和测试。

### 地表水环境质量现状监测与评价

#### 现状监测数据统计

（1）监测断面布设

本次项目地表水监测布设4个监测断面，具体布点情况见下表。

表 4-44    地表水环境监测布点一览表

| 序号 | 监测点编号 | 位 置 | 断面功能 | 水体功能区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | 自然沟—项目区域地表径流入自然沟（项目西南侧500m） | 背景断面 | 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) III类标准 |
| 2 | W2 | 自然沟—自然沟汇入黙河前500m （项目西南侧10km） | 背景断面 |  |
| 3 | W3 | 黙河—自然沟汇入前500m | 背景断面 |  |
| 4 | W4 | 黙河—自然沟汇入后500m | 混合断面 |  |

（2）监测因子、频率及监测时间

表 4-45    地表水监测因子、频率及监测时间一览表

| 监测项目 | 监测频率 | 监测单位 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值、COD 、BOD5、氨氮、SS、总磷、粪大肠菌群7项，同时记录流量和温度。 | 连续监测3天，每天采样1次混合样 | 郑州德析检测技术有限公司 | 检测时间为2019年11月17日—2019年11月23日 |

（3）监测分析方法

地表水监测分析按照国家标准和《水和废水监测分析方法》要求进行，采取全过程质量控制，具体分析方法见下表。

表 4-46        地表水监测分析方法

| 检测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 仪器设备 | 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 | HJ 347.2-2018 | 电热恒温培养箱 FXB303-1,生化培养箱 SHX250 III | 20MPN/L |
| pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | 笔式酸度计 pH-280 | / |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 酸式滴定管 50mL | 4mg/L |
| 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | BOD曝气装置 LB-808,便携式溶解氧测定仪 JPB-607A,智能生化培养箱 LRH-250 | 0.5mg/L |
| 氨氮 （以N计） | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 752 | 0.025mg/L |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 立式压力蒸汽灭菌锅 LX-B50L,紫外可见分光光度计 752 | 0.05mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-89 | 立式压力蒸汽灭菌锅 LX-B50L,紫外可见分光光度计 752 | 0.01mg/L |

#### 现状评价

（1）评价标准

根据内乡县环保局关于本项目环评执行标准的函，本评价区域地表水监测断面按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行评价。

具体见下表。

表 4-47     地表水环境质量现状评价标准

| 监测因子 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| PH | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
| 化学需氧量 | 20 |  |
| 氨氮 | 1.0 |  |
| 五日生化需氧量 | 4 |  |
| 总氮 | 1.0 |  |
| 总磷 | 0.2 |  |
| 粪大肠菌群 | 10000个/L |  |

（2）评价方法

根据地表水环境质量现状监测结果，采用单项标准指数法对地表水环境质量现状进行评价。单项标准指数法计算公式如下：

①对于一般污染物

QG=YCdAPMkRTG2k+1k+1k−1

式中：

Jmol⋅K——标准指数；

ci,j——评价因子i在j点时的实测统计代表值，mg/L；

cs,i——评价因子i的评价标准限值，mg/L。

②pH的标准指数

当pHj≤7.0，SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd；

当pHj>7.0，SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0。

式中：

SpH,j——pH的标准指数；

pHj——pH实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH的下限值；

pHsu——评价标准中pH的上限值。

③DO（溶解氧）的标准指数：

式中：

SDO，j——DO的标准指数；

DOf——某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度，mg/L，计算公式常采用DOf=468/（31.6+T），T为水温，℃；

DOj——实测水中溶解氧浓度，mg/L；

DOS——水质标准中DO标准限值，mg/L。

3、监测数据统计结果分析

监测数据统计见下表。

表 4-48      地表水现状监测结果统计及评价表

| 断面 | 1#断面 |  |  | 2#断面 |  |  | 3#断面 |  |  | 4#断面 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测数据 | 标准指数 | 达标情况 | 监测数据 | 标准指数 | 达标情况 | 监测数据 | 标准指数 | 达标情况 | 监测数据 | 标准指数 | 达标情况 |
| 流速（m/s） | 0.10~0.12 | / | / | 0.081~0.084 | / | / | 0.19~0.21 | / | / | 0.075~0.077 | / | / |
| 流量（m3/s） | 0.01~0.012 | / | / | 0.13~0.134 | / | / | 0.95~0.21 | / | / | 1.05~1.08 | / | / |
| 水温（℃） | 13.6~15.8 | / | / | 13.1~14.9 | / | / | 13.5~14.5 | / | / | 13.7~14.4 | / | / |
| pH值 | 8.52~8.69 | / | 达标 | 7.45~7.66 | / | 达标 | 7.49~7.61 | / |  | 7.44~7.56 | / |  |
| 化学需氧量（mg/L） | 25~28 | 1.25~1.4 | 不达标 | 13~15 | 0.65~0.75 | 达标 | 14~17 | 0.7~0.85 | 达标 | 15~18 | 0.75~0.9 | 达标 |
| 生化需氧量（mg/L） | 3.3~3.5 | 0.825~0.875 | 达标 | 1.8~2.1 | 0.45~0.525 | 达标 | 3.0~3.2 | 0.75~0.8 | 达标 | 1.9~2.2 | 0.475~0.55 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 0.267~0.283 | 0.267~0.283 | 达标 | 0.237~0.242 | 0.237~0.242 | 达标 | 0.211~0.219 | 0.211~0.219 | 达标 | 0.185~~0.196 | 0.185~~0.196 | 达标 |
| 总氮（mg/L） | 5.30~5.42 | 5.30~5.42 | 不达标 | 6.29~6.37 | 6.29~6.37 | 不达标 | 2.09~2.17 | 2.09~2.17 | 不达标 | 1.97~2.02 | 1.97~2.02 | 不达标 |
| 总磷（mg/L） | 0.17~0.18 | 0.85~0.9 | 达标 | 0.14~0.16 | 0.7~0.8 | 达标 | 0.04~0.06 | 0.2~0.3 | 达标 | 0.04~0.07 | 0.2~0.35 | 达标 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 320~390 | 0.032~0.39 | 达标 | 90~140 | 0.009~0.014 | 达标 | 40~80 | 0.004~0.008 | 达标 | 110~140 | 0.011~0.014 | 达标 |

由监测数据可知，监测期间各监测断面监测因子总氮均不达标，除1#断面化学需氧量不达标之外，其余因子均能够满足《地表水环境质量标准》相应指标标准要求。项目所在区域总氮超标原因主要是受到上游农业面源污染，硝态氮肥随地表径流进入地表水体等。

### 地下水质量现状监测与评价

#### 监测点布设

根据地下水流向，本次地下水环境监测在评价区域内共设7个监测点，监测浅层地下水，5个监测点均为水质水位监测点。监测点位如下。

表 4-49     地下水监测点位一览表

| 序号 | 监测点名称 | 监测频率 | 与项目相对位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本次工程沼液消纳地监测井（项目北侧400m） | 监测2天 每天采样1次 | 地下水流向上游 |
| 2 | 24场工程水井 （项目养殖区东侧160m， 项目粪污处理区南侧140m） |  | 场地东侧 |
| 3 | 24场沼液消纳地监测井 （项目西侧200m） |  | 场地西侧 |
| 4 | 胡坡（项目东南侧660m） |  | 地下水流向侧向 |
| 5 | 前马村（项目西南侧960m） |  | 地下水流向下游 |

#### 监测项目及分析方法

根据项目特征，监测选K+ + Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl- 、SO42-，pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数，同时检测井功能、井深、水位、水温。监测方法详见下表。

表 4-50     监测因子及分析方法一览表

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 监测仪器 | 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K+ | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006中22.1 | 原子吸收分光光度计 TAS-990(F) | 0.05mg/L |
| 2 | Na+ | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006中22.1 | 原子吸收分光光度计 TAS-990(F) | 0.01mg/L |
| 3 | Ca2+ | 水质 钙的测定 EDTA滴定法 | GB 7476-1987 | 电子天平 BSM220.3,酸式滴定管 50mL | 0.201mg/L |
| 4 | Mg2+ | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法/水质 钙的测定 EDTA滴定法 | GB 7476-87/ GB 7477-1987 | / | / |
| 5 | CO32- | 碱度 电位滴定法 | 《水和废水监测分析方法》第四版第三篇 第一章 第十二节（二）国家环保总局（2002年） | 离子分析仪 PXSJ-216 | / |
| 6 | HCO3- | 碱度 电位滴定法 | 《水和废水监测分析方法》第四版第三篇 第一章 第十二节（二）国家环保总局（2002年） | 离子分析仪 PXSJ-216 | / |
| 7 | Cl- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法 | HJ 84-2016 | 离子色谱仪 IC6000 | 7.00×10-3mg/L |
| 8 | SO42- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法 | HJ 84-2016 | 离子色谱仪 IC6000 | 0.018mg/L |
| 9 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006中5.1 | 笔式酸度计 pH-280 | / |
| 10 | 氨氮 （以N计） | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 752 | 0.025mg/L |
| 11 | 硝酸盐（以N计） | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 346-2007 | 紫外可见分光光度计 752 | 0.08mg/L |
| 12 | 亚硝酸盐（以N计） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 | GB 7493-1987 | 紫外可见分光光度计 752 | 3.00×10-3mg/L |
| 13 | 挥发酚类(以苯酚计) | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 萃取分光光度法 | HJ 503-2009 | 可见分光光度计 723 | 3.00×10-4mg/L |
| 14 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | GB 7477-87 | 电子天平 BSM220.3,酸式滴定管 50mL | 5.01mg/L |
| 15 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法 | GB/T 5750.4-2006中8.1 | 电子天平 FA2204 | 10.0mg/L |
| 16 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 | GB/T 5750.7-2006中1 | 酸式滴定管 50mL | 0.05mg/L |
| 17 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006中2.1 | 生化培养箱 SHX250 III,生物显微镜 2XA | / |
| 18 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 平皿计数法 | GB/T 5750.12-2006 中1.1 | 生化培养箱 SHX250 III | / |

#### 评价标准

项目区地下水质量属于Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准。

表 4-51       地下水质量标准限值一览表

| 序号 | 评价因子 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K+ | mg/L | / |
| 2 | Na+ | mg/L | / |
| 3 | Ca2+ | mg/L | / |
| 4 | Mg2+ | mg/L | / |
| 5 | CO32- | mg/L | / |
| 6 | HCO3- | mg/L | / |
| 7 | Cl- | mg/L | / |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 9 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 |
| 10 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
| 11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 12 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |
| 13 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 |
| 14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | ≤3.0 |

#### 评价方法

根据地下水监测数据的统计分析结果，采用标准指数法进行评价。

#### 现状监测数据统计

现状监测数据统计与评价结果见下表。

表 4-52     地下水现状监测数据一览表

单位：mg/L，其中pH、总大肠菌群除外

| 采样 地点 | 监测项目 | 监测值 | 标准指数 | 超标率 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次工程沼液消纳地监测井 | 井深(m) | 40 | / | / | / |
|  | 水位(m) | 146 | / | / | / |
|  | 水温(℃) | 15.3~16.3 | / | / | / |
|  | pH值(无量纲) | 6.71~6.83 | / | / | / |
|  | 耗氧量(CODMn法,以O2计)(mg/L) | 1.53~1.68 | 0.51~0.56 | 0 | ≤3.0 |
|  | 氨氮（以N计）(mg/L) | 0.042~0.046 | 0.084~0.092 | 0 | ≤0.5 |
|  | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 1.82~1.84 | 0.091~0.092 | 0 | ≤20 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) | ND | / | 0 | ≤1.0 |
|  | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ND | / | 0 | ≤0.002 |
|  | 碳酸氢根(mg/L) | 266~269 | / | / | / |
|  | 碳酸根(mg/L) | 0 | / | / | / |
|  | 氯离子(mg/L) | 3.61~3.65 | / | / | / |
|  | 硫酸根(mg/L) | 0.811~0.834 | / | / | / |
|  | 镁(mg/L) | 21.9~22.8 | / | / | / |
|  | 钙(mg/L) | 66.9~67.6 | / | / | / |
|  | 总硬度(mg/L) | 259~261 | 0.57~0.58 | 0 | 450 |
|  | 溶解性总固体(mg/L) | 481~502 | 0.481~0.502 | 0 | 1000 |
|  | 菌落总数(CFU/mL) | 29~32 | 0.29~0.32 | 0 | 100 |
|  | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | / | 0 | 3.0 |
|  | 钾(mg/L) | 0.66~0.71 | / | / | / |
|  | 钠(mg/L) | 23.1~25.7 | / | / | / |
| 24场工程水井 | 井深(m) | 40 | / | / | / |
|  | 水位(m) | 147 | / | / | / |
|  | 水温(℃) | 15.8~16.1 | / | / | / |
|  | pH值(无量纲) | 6.84~6.89 | / | / | / |
|  | 耗氧量(CODMn法，以O2计)(mg/L) | 0.98~1.07 | 0.33~0.57 | 0 | ≤3.0 |
|  | 氨氮（以N计）(mg/L) | 0.286~0.289 | 0.572~0.578 | 0 | ≤0.5 |
|  | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 1.76~1.77 | 0.088~0.0885 | 0 | ≤20 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) | ND | / | 0 | ≤1.0 |
|  | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ND | / | 0 | ≤0.002 |
|  | 碳酸氢根(mg/L) | 266~276 | / | / | / |
|  | 碳酸根(mg/L) | 0 | / | / | / |
|  | 氯离子(mg/L) | 3.64~3.65 | / | / | / |
|  | 硫酸根(mg/L) | 0.834~0.844 | / | / | / |
|  | 镁(mg/L) | 16.5~16.7 | / | / | / |
|  | 钙(mg/L) | 66.5~67.7 | / | / | / |
|  | 总硬度(mg/L) | 234~238 | 0.52~0.53 | 0 | 450 |
|  | 溶解性总固体(mg/L) | 476~492 | 0.476~0.492 | 0 | 1000 |
|  | 菌落总数(CFU/mL) | 24~30 | 0.24~0.3 | 0 | 100 |
|  | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | / | 0 | 3.0 |
|  | 钾(mg/L) | 0.62~.0.63 | / | / | / |
|  | 钠(mg/L) | 21.3~22.2 | / | / | / |
| 24场沼液消纳地监测井 | 井深(m) | 40 | / | / | / |
|  | 水位(m) | 146 | / | / | / |
|  | 水温(℃) | 15.3~16.3 | / | / | / |
|  | pH值(无量纲) | 6.71~6.83 | / | / | / |
|  | 耗氧量(CODMn法,以O2计)(mg/L) | 1.53~1.68 | 0.51~0.56 | 0 | ≤3.0 |
|  | 氨氮（以N计）(mg/L) | 0.042~0.046 | 0.084~0.092 | 0 | ≤0.5 |
|  | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 1.82~1.84 | 0.091~0.092 | 0 | ≤20 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) | ND | / | 0 | ≤1.0 |
|  | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ND | / | 0 | ≤0.002 |
|  | 碳酸氢根(mg/L) | 266~269 | / | / | / |
|  | 碳酸根(mg/L) | 0 | / | / | / |
|  | 氯离子(mg/L) | 3.61~3.65 | / | / | / |
|  | 硫酸根(mg/L) | 0.811~0.834 | / | / | / |
|  | 镁(mg/L) | 21.9~22.8 | / | / | / |
|  | 钙(mg/L) | 66.9~67.6 | / | / | / |
|  | 总硬度(mg/L) | 259~261 | 0.576~0.58 | 0 | 450 |
|  | 溶解性总固体(mg/L) | 481~502 | 0.481~0.502 | 0 | 1000 |
|  | 菌落总数(CFU/mL) | 29~32 | 0.29~0.32 | 0 | 100 |
|  | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | / | 0 | 3.0 |
|  | 钾(mg/L) | 0.66~0.71 | / | / | / |
|  | 钠(mg/L) | 23.1~25.7 | / | / | / |
| 胡坡 | 井深(m) | 30 | / | / | / |
|  | 水位(m) | 143 | / | / | / |
|  | 水温(℃) | 15.5~16.2 | / | / | / |
|  | pH值(无量纲) | 6.77~6.82 | / | / | / |
|  | 耗氧量(CODMn法，以O2计)(mg/L) | 1.22~1.34 | 0.406~0.447 | 0 | ≤3.0 |
|  | 氨氮（以N计）(mg/L) | 0.038~0.046 | 0.076~0.092 | 0 | ≤0.5 |
|  | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 2.85~2.87 | 0.14~0.14 | 0 | ≤20 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) | ND | / | 0 | ≤1.0 |
|  | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ND | / | 0 | ≤0.002 |
|  | 碳酸氢根(mg/L) | 199~207 | / | / | / |
|  | 碳酸根(mg/L) | 0 | / | / | / |
|  | 氯离子(mg/L) | 51.2~51.4 | / | / | / |
|  | 硫酸根(mg/L) | 2.48~2.79 | / | / | / |
|  | 镁(mg/L) | 20.7~22.2 | / | / | / |
|  | 钙(mg/L) | 98.4~99.6 | / | / | / |
|  | 总硬度(mg/L) | 334~337 | 0.742~0.748 | 0 | 450 |
|  | 溶解性总固体(mg/L) | 560~572 | 0.56~0.572 | 0 | 1000 |
|  | 菌落总数(CFU/mL) | 36~42 | 0.36~0.42 | 0 | 100 |
|  | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | / | 0 | 3.0 |
|  | 钾(mg/L) | 0.48 | / | / | / |
|  | 钠(mg/L) | 24.9~25.6 | / | / | / |
| 前马村 | 井深(m) | 30 | / | / | / |
|  | 水位(m) | 145 | / | / | / |
|  | 水温(℃) | 15.6~16.1 | / | / | / |
|  | pH值(无量纲) | 6.74~6.88 | / | / | / |
|  | 耗氧量(CODMn法,以O2计)(mg/L) | 1.24~1.31 | 0.413~0.436 | 0 | ≤3.0 |
|  | 氨氮（以N计）(mg/L) | 0.052~0.055 | 0.104~0.11 | 0 | ≤0.5 |
|  | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 2.76~2.78 | 0.138~0.139 | 0 | ≤20 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) | ND | / | 0 | ≤1.0 |
|  | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ND | / | 0 | ≤0.002 |
|  | 碳酸氢根(mg/L) | 266~275 | / | / | / |
|  | 碳酸根(mg/L) | 0 | / | / | / |
|  | 氯离子(mg/L) | 62.1~62.7 | / | / | / |
|  | 硫酸根(mg/L) | 19.3~19.8 | / | / | / |
|  | 镁(mg/L) | 30~30.1 | / | / | / |
|  | 钙(mg/L) | 129~130 | / | / | / |
|  | 总硬度(mg/L) | 446~448 | 0.991~0.995 | 0 | 450 |
|  | 溶解性总固体(mg/L) | 636~641 | 0.636~0.641 | 0 | 1000 |
|  | 菌落总数(CFU/mL) | 34~48 | 0.34~0.48 | 0 | 100 |
|  | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | / | 0 | 3.0 |
|  | 钾(mg/L) | 0.85 | / | / | / |
|  | 钠(mg/L) | 32.6 | / | / | / |

由监测结果可知，各监测点位地下水质量良好，均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 环境空气质量现状监测与评价

#### 内乡县环境空气质量达标情况判定

根据收集的2017年内乡县环境空气质量数据，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3（日最大 8 小时平均）年均浓度为59.74μg/m3、105.72μg/m3、19.93μg/m3、32.43μg/m3、0.67μg/m3、91.09μg/m3，日均（O3为8h平均）浓度为144.60μg/m3、238.00μg/m3、50.88μg/m3、57.90μg/m3、1.652μg/m3、142.00μg/m3，其中 PM2.5、PM10、NO2超标，因此，内乡县为非达标区。

表 4-53    区域环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指数 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 59.74 | 35 | 170.69 | 达标 |
|  | 95百分位数日平均质量浓度 | 144.60 | 75 | 192.80 | 超标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 105.72 | 70 | 151.03 | 超标 |
|  | 95百分位数日平均质量浓度 | 238.00 | 150 | 158.67 | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 19.93 | 60 | 33.22 | 达标 |
|  | 98百分位数日平均质量浓度 | 50.88 | 150 | 33.92 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 32.43 | 40 | 81.08 | 达标 |
|  | 98百分位数日平均质量浓度 | 57.90 | 80 | 72.38 | 达标 |
| CO | 年平均质量浓度 | 0.67 | / | / | / |
|  | 95百分位数日平均质量浓度 | 1.652 | 4000 | 0.04 | 达标 |
| O3 | 年平均质量浓度 | 91.09 | / | / | / |
|  | 90百分位数8h平均均浓度 | 142.00 | 160 | 88.75 | 达标 |

根据收集的2017年内乡县实验初中自动站监测点的逐日监测数据，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3（日最大八小时平均）年均浓度见表3-2。

表 4-54     基本污染物环境质量现状表

| 点位名称 | 监测点坐标 |  | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准（μg/m3） | 现状浓度（μg/m3） | 最大占标率（%） | 超标频率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内乡县实验初中 | 111°49′38.9″ | 33°03′07.2″ | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 59.7 | 170 | 70 | 有超标 |
|  |  |  |  | 百分位数日平均质量浓度 | 75 | 144.6 | 348 | 25.6 | 有超标 |
|  |  |  | PM10 | 年平均质量浓度 | 70 | 105.7 | 151 | 51 | 有超标 |
|  |  |  |  | 百分位数日平均质量浓度 | 150 | 238 | 306 | 18.4 | 有超标 |
|  |  |  | SO2 | 年平均质量浓度 | 60 | 19.9 | 33.2 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 百分位数日平均质量浓度 | 150 | 50.88 | 47.3 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 年平均质量浓度 | 40 | 32.4 | 81 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 百分位数日平均质量浓度 | 80 | 57.9 | 87.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  | CO | 年平均质量浓度 | / | 0.67 | / | / | / |
|  |  |  |  | 百分位数日平均质量浓度 | 4000 | 1.652 | 0.073 | 0 | 达标 |
|  |  |  | O3 | 年平均质量浓度 | / | 91.1 | / | / | / |
|  |  |  |  | 百分位数8h平均均浓度 | 160 | 142 | 131 | 3.1 | 有超标 |

#### 空气环境质量现状监测

（1）监测点位布设

根据大气评价等级、区域气象特征和环境敏感点分布情况，本次评价设3个大气监测点，布点具体情况见下表和附图。

表 4-55   大气监测点位分布情况

| 序号 | 名称 | 方位及距离 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目区 | / | 厂址 |
| 2# | 东张 | NW，723m | 冬季主导风向下风向 |
| 3# | 后马村 | W，1.1km | 冬季主导风向下风向 |

（2）监测因子

根据当地环境状况及本工程特点，本次评价选取NH3、H2S作为补充监测因子，监测期间同步观测风向、风速、气温、气压等常规气象要素。

（3）监测时间和频率

本次大气监测由郑州德析检测技术有限公司于2019年11月17日~23日进行，所有监测因子根据《环境影响技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求均连续监测7天，监测频率根据有关质控标准的要求进行，具体监测频率及采样时间见表。

表 4-56    环境空气质量现状监测频率一览表

| 序号 | 污染物 | 取值 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 1小时平均 | 每天采样4次，每小时不小于45分钟 | 同步观测风向、风速、气温、气压等常规气象要素 |
| 2 | H2S | 1小时平均 | 每天采样4次，每小时不小于45分钟 |  |

（4）监测分析方法

监测分析方法参照《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》（大气部分）的有关规定执行，详见下表。

表 4-57    环境空气监测及分析方法

| 项目 | 分析方法 | 检出限（mg/m³） | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 环境空气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.01 | HJ 534-2009 |
| H2S | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 | 0.001 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇 第一章 十一（二） |

#### 监测结果统计与分析

（1）评价标准

表 4-58     环境空气质量现状评价执行标准

| 污染物 | 取值 | 浓度限值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 24小时平均 | 300µg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| H2S | 24小时平均 | 150µg/m3 |  |

（2）评价方法

采用单因子污染指数法，对照评价标准对环境空气质量现状进行评价。单因子污染指数公式为：

Pi=Ci/Coi

式中Pi——i物质的污染指数；

Ci——i物质的监测浓度，mg/m3；

Coi——i物质的评价标准，mg/m3。

（3）现状监测结果统计与评价

各污染物单项标准指数的统计结果见下表。

表 4-59     其他污染物环境质量现状评价结果一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 测值范围（mg/m3） | 评价标准（mg/m3） | 超标率 （%） | 达标情况 | 污染指数范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1项目区 | NH3一次值 | 0.043~0.093 | 0.20 | 0 | 达标 | 0.215~0.465 |
|  | H2S一次值 | ND~1.84×10-3 | 0.01 | 0 | 达标 | 0~0.184 |
| G2东张 | NH3一次值 | 0.0441~0.0891 | 0.20 | 0 | 达标 | 0.22~0.445 |
|  | H2S一次值 | ND~2.04×10-3 | 0.01 | 0 | 达标 | 0~0.204 |
| G3后马村 | NH3一次值 | 0.0421~0.0928 | 0.20 | 0 | 达标 | 0.21~0.464 |
|  | H2S一次值 | ND~2.04×10-3 | 0.01 | 0 | 达标 | 0~0.204 |

由监测结果可知，各监测点位NH3、H2S均符合《环境影响评价技术导则大气环境》附录 D 表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。

#### 大气环境质量现状评价结论

根据《南阳市环境质量报告书》（2018年度），南阳市区二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳三项指标年均值和特定百分位数浓度均达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。可吸入颗粒物、细颗粒物、臭氧8小时项目不达标，存在不同程度的超标现象。补充监测各点位NH3、H2S均符合《环境影响评价技术导则大气环境》附录 D 表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。

### 噪声质量现状监测与评价

#### 监测点位布设、频率及时间

根据场址周围环境特点及敏感点分布情况，本次评价共设8个声环境监测点，布点位置见下表。

表 4-60     噪声监测布点一览表

| 序号 | 监测点 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区东厂界 | 等效连续A声级 | 连续两天 昼夜各监测一次，昼间为10时以后，夜间为22时以后 |
| 2 | 养殖区南厂界 |  |  |
| 3 | 养殖区西厂界 |  |  |
| 4 | 养殖区北厂界 |  |  |
| 5 | 粪污处理区东厂界 |  |  |
| 6 | 粪污处理区南厂界 |  |  |
| 7 | 粪污处理区西厂界 |  |  |
| 8 | 粪污处理区北厂界 |  |  |

#### 评价标准

本次声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见下表。

表 4-61    声环境质量现状评价标准      单位：dB(A)

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准限值 | 60 | 50 |

#### 现状监测数据统计

监测统计结果见下表。

表 4-62    噪声现状监测结果统计及评价表

| 监测点位 | 监测时间 | 昼间 | 达标情况 | 夜间 | 达标情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区 东厂界 | 2019.11.17 | 52 | 达标 | 43 | 达标 | 《声环境质量标准》 (GB12348-2008) 2类标准 昼间60 夜间50 |
|  | 2019.11.18 | 51 | 达标 | 44 | 达标 |  |
| 养殖区 南厂界 | 2019.11.17 | 50 | 达标 | 40 | 达标 |  |
|  | 2019.11.18 | 49 | 达标 | 39 | 达标 |  |
| 养殖区 西厂界 | 2019.11.17 | 50 | 达标 | 41 | 达标 |  |
|  | 2019.11.18 | 50 | 达标 | 40 | 达标 |  |
| 养殖区 北厂界 | 2019.11.17 | 49 | 达标 | 39 | 达标 |  |
|  | 2019.11.18 | 50 | 达标 | 39 | 达标 |  |
| 粪污处理区东厂界 | 2019.11.17 | 51 | 达标 | 41 | 达标 |  |
|  | 2019.11.18 | 50 | 达标 | 42 | 达标 |  |
| 粪污处理区南厂界 | 2019.11.17 | 52 | 达标 | 42 | 达标 |  |
|  | 2019.11.18 | 51 | 达标 | 41 | 达标 |  |
| 粪污处理区西厂界 | 2019.11.17 | 53 | 达标 | 44 | 达标 |  |
|  | 2019.11.18 | 52 | 达标 | 43 | 达标 |  |
| 粪污处理区北厂界 | 2019.11.17 | 52 | 达标 | 44 | 达标 |  |
|  | 2019.11.18 | 53 | 达标 | 43 | 达标 |  |

由噪声现状监测结果可以看出，项目厂区四个厂界昼间/夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准规定限值，区域声环境质量较好。

### 土壤现状监测与评价

#### 监测布点、因子及检测时间

监测布点：根据项目工程及排污特点，本次评价设10个土壤监测点，拟建项目养殖区、拟建项目粪污处理区、厂址紧邻24场养殖区、沼液消纳区等。

监测因子：pH、镉、铬、汞、铅、砷、铜、锌、镍共9项。

监测时间：由郑州德析检测技术有限公司于2019年11月17日进行监测。

#### 评价标准及方法

土壤现状中各监测因子执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）标准。

表 4-63      土壤环境现状评价标准             单位：mg/kg

| 序号 | 项目 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH>7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铜 | 50 | 100 | 100 |
| 5 | 铅 | 90 | 120 | 170 |
| 6 | 铬 | 150 | 200 | 250 |
| 7 | 锌 | 200 | 100 | 190 |
| 8 | 镍 | 70 | 250 | 300 |

监测因子采样及分析方法具体见下表。

表 4-64    土壤监测因子监测方法一览表

| 序号 | 项目 | 监 测 分 析 方 法 | 最低检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 土壤pH的测定 玻璃电极法 | / | pH计PHS-3C |
| 2 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 1.0 mg/kg | GB/T17138-1997 |
| 3 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 0.01 mg/kg | GB/T17141-1997 |
| 4 | 汞 | 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 | 0.005 mg/kg | GB/T 17136-1997 |
| 5 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 | 0.01 mg/kg | GB/T 22105.2-2008 |
| 6 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 0.1 mg/kg | GB/T17141-1997 |
| 7 | 铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 5mg/L | HJ 491-2009 |
| 8 | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 0.5mg/kg | GB/T17138-1997 |
| 9 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 5 mg/kg | GB/T 17139-1997 |

#### 监测统计及评价结

土壤环境现状监测统计及评价结果见下表。

表 4-65      项目厂区内建设用地土壤环境质量监测结果表  单位mg/kg

| 监测点 | 项目 | pH | 铬 | 铜 | 锌 | 镍 | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 | 6.5＜pH≤7.5 | 200 | 100 | 250 | 100 | 0.3 | 2.4 | 30 | 120 |
| S124场养殖区 | 监测值 | 6.82 | 21 | 27 | 58 | 38 | 0.0488 | 0.24 | 11.6 | 52.5 |
|  | 标准指数 | / | 0.11 | 0.27 | 0.23 | 0.38 | 0.16 | 0.10 | 0.39 | 0.44 |
|  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S224场粪污处理区 | 监测值 | 7.02 | 35 | 25 | 66 | 41 | 0.0398 | 0.0867 | 11.2 | 54.9 |
|  | 标准指数 | / | 0.18 | 0.25 | 0.26 | 0.41 | 0.13 | 0.04 | 0.37 | 0.46 |
|  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3本次工程养殖区1 | 监测值 | 7.25 | 38 | 32 | 88 | 44 | 0.0576 | 0.167 | 11.2 | 55.5 |
|  | 标准指数 | / | 0.19 | 0.32 | 0.35 | 0.44 | 0.19 | 0.07 | 0.37 | 0.46 |
|  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S4本次工程养殖区2 | 监测值 | 6.99 | 39 | 29 | 72 | 43 | 0.0517 | 0.105 | 10.6 | 53.9 |
|  | 标准指数 | / | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 0.43 | 0.17 | 0.04 | 0.35 | 0.45 |
|  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5本次工程养殖区3 | 监测值 | 7.13 | 28 | 28 | 82 | 41 | 0.112 | 0.0955 | 11.6 | 57.1 |
|  | 标准指数 | / | 0.14 | 0.28 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | 0.04 | 0.39 | 0.48 |
|  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6本次工程粪污处理区1 | 监测值 | 7.24 | 23 | 26 | 83 | 45 | 0.0622 | 0.112 | 11.9 | 58.1 |
|  | 标准指数 | / | 0.12 | 0.26 | 0.33 | 0.45 | 0.21 | 0.05 | 0.40 | 0.48 |
|  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7本次工程粪污处理区2 | 监测值 | 6.76 | 30 | 28 | 68 | 50 | 0.232 | 0.106 | 12.8 | 53.8 |
|  | 标准指数 |  | 0.15 | 0.28 | 0.27 | 0.50 | 0.77 | 0.04 | 0.43 | 0.45 |
|  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S8本次工程粪污处理区3 | 监测值 | 7.04 | 31 | 29 | 55 | 48 | 0.0435 | 0.214 | 12.6 | 55.3 |
|  | 标准指数 | / | 0.16 | 0.29 | 0.22 | 0.48 | 0.15 | 0.09 | 0.42 | 0.46 |
|  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S9本次工程沼液消纳地 | 监测值 | 7.23 | 21 | 25 | 68 | 40 | 0.0912 | 0.165 | 13.6 | 56.8 |
|  | 标准指数 | / | 0.11 | 0.25 | 0.27 | 0.40 | 0.30 | 0.07 | 0.45 | 0.47 |
|  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 24场沼液消纳地 | 监测值 | 7.58 | 36 | 27 | 67 | 41 | 0.0468 | 0.132 | 11.9 | 54.3 |
|  | 标准指数 |  | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.41 | 0.16 | 0.06 | 0.40 | 0.45 |
|  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由上表分析可知，各监测点位各项因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）标准要求。

## 区域污染源调查

（1）项目区域污染源基本情况

经调查，项目场区紧邻牧原食品股份有限公司24分场，项目3000m范围内有牧原食品股份有限公司4分场（项目南侧1.1km）和牧原食品股份有限公司2分场（项目南侧3.0km）。

根据这三个场的环评、批复及验收意见。三个场区的基本情况详见下表。

表 4-66    项目区域污染情况汇总表

| 序号 | 项目 | 工程基本情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 牧原24场 | 牧原2场 | 牧原4场 |
| 1 | 项目名称 | 牧原食品股份有限公司二十四场年存栏1万头母猪养殖项目 | 河南省内乡县牧原养殖有限公司水田分场 | 河南省内乡县牧原养殖有限公司岗头分场 |
| 2 | 养殖规模 | 年存栏1万头母猪，年出栏仔猪20万头 | 设计存栏母猪5000头，育肥猪2.5万头 | 养殖场设计年存栏量为1.2万头，项目建成达产后，年出栏3.5万头育肥猪 |
| 3 | 建设地点 | 内乡县灌涨镇后马村 | 内乡县灌涨镇水田村 | 内乡县灌涨镇岗头村 |
| 4 | 建设单位 | 牧原食品股份有限公司 | 牧原食品股份有限公司 | 牧原食品股份有限公司 |
| 5 | 项目占地 | 280亩 | 280亩 | 227亩 |
| 6 | 建筑面积 | 62014.3m2 | 47000m2 | 23419.78m2 |
| 7 | 主要工程内容 | 建设后备保育舍、后备育肥舍、后备配种舍、怀孕舍、哺乳舍；配套废水沼气化处理工程；沼气的收集、净化与利用设施；沼液综合利用设施；固体有机肥加工及其它辅助生产设施 | 建设哺乳舍、妊娠舍、保育舍，育肥舍；配套废水沼气化处理工程；沼气的收集、净化与利用设施；沼液综合利用设施；固体有机肥加工及其它辅助生产设施 | 建设保育舍，育肥舍；配套废水沼气化处理工程；沼气的收集、净化与利用设施；沼液综合利用设施；固体有机肥加工及其它辅助生产设施 |
| 8 | 清粪工艺 | 漏缝地板+刮板机 | 漏缝地板+刮板机 | 漏缝地板+刮板机 |
| 9 | 废水处理工艺 | UASB厌氧发酵 | 设计四级厌氧处理工艺，两级EGSB(膨胀颗粒 污泥床)厌氧处理工艺，两级IC(内循环)厌氧处理工艺。厌 氧反应器总容积达8000m3 | 设计四级厌氧处理工艺，两级EGSB(膨胀颗粒 污泥床)厌氧处理工艺，两级IC(内循环)厌氧处理工艺。厌 氧反应器总容积达4800m3 |
| 10 | 劳动定员 | 61人 | 193人 | 57人 |
| 11 | 投产日期 | 2014年 | 2001年 | 2002 |
| 12 | 主要污染物 | 恶臭、噪声、废水、固废 | 恶臭、噪声、废水、固废 | 恶臭、噪声、废水、固废 |

（2）项目东南侧牧原24场的污染排放情况

根据《牧原食品股份有限公司二十四场年存栏1万头母猪养殖项目环境影响报告书（报批版）》以及竣工环保验收调查监测数据可知，该项目污染物排放情况见下表。

表 4-67     项目东南侧牧原24场污染情况一览表

|  | 污染因子 | 监测最高值 |  | 国家标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | H2S | 0.012mg/m3 |  | 0.06m3 | 达标 |
|  | NH3 | 0.086 mg/m3 |  | 1.5 mg /m3 | 达标 |
| 水环境 |  | 全场污水经处理达标后用于农田灌溉，不外排 |  |  |  |
| 噪声 | 东场界 | 51.4dB(A) | 43.6 dB(A) | 昼间：60 dB(A) 夜间：50 dB(A) | 达标 |
|  | 南场界 | 52.2dB(A) | 43.5 dB(A) |  | 达标 |
|  | 西场界 | 53.3 dB(A) | 41.7 dB(A) |  | 达标 |
|  | 北场界 | 53.5 dB(A) | 42.6 dB(A) |  | 达标 |

# 第五章  环境影响预测与评价

## 施工期环境影响预测与评价

施工期对环境的影响主要表现在：

（1）施工人员排放的生活污水以及施工废水对地表水的影响。

（2）建设材料运输产生的道路扬尘、施工扬尘及散装物堆积扬尘对环境空气的影响；

（3）项目施工期机械产生的机械噪声、交通噪声对区域声环境的影响；

（4）建筑垃圾、施工人员的生活垃圾对环境的影响。

### 施工期水环境影响预测与评价

施工期废水污染源主要有施工废水、施工机械车辆冲洗废水以及施工人员的生活污水，其中以施工人员生活污水为主，污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮等。

（1）生活污水

生活污水排放量为8.5m3/d，各污染物产生浓度分别为COD350mg/L、BOD250mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L。生活污水经先期建设化粪池处理后施用于周围农田，不外排，对环境影响不大。

（2）施工废水

施工期生产废水主要包括施工机械冲洗废水、施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水。施工机械冲洗水及泥浆废水主要污染物为水泥碎粒、沙土等。泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮浑浊液体，外观呈土灰色，含泥量30~50%。施工机械冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，可用于施工场地及道路洒水和抑尘，不外排；桩基泥浆废水经积液池沉淀后上清液用于道路洒水和抑尘，沉积的泥浆作为固体废物定期清理，运送至指定地点。

项目施工期产生的施工废水经沉淀池处理后回用；施工期生活污水经化粪池处理后定期清掏做农肥。

经采取上述措施后，本项目施工期产生的废水对周围地表水环境影响不大。

### 施工期大气环境影响预测与评价

本项目施工期废气主要为施工扬尘，施工扬尘主要来自以下几个方面：①运输车辆运行时产生的车辆尾气；②施工扬尘：车辆装卸过程产生的扬尘及运输过程中产生的道路扬尘，施工作业产生的扬尘及露天堆场和裸露场地的风力扬尘。

#### 扬尘

本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。施工扬尘按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘。

（1）动力起尘：由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，施工期间的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占总扬尘量的60%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：

Q——汽车行驶的扬尘，kg/（km·辆）；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表 5-68      不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘   单位：kg/（辆•km）

| P车速 | 0.1(kg/m2) | 0.2(kg/m2) | 0.3(kg/m2) | 0.4(kg/m2) | 0.5(kg/m2) | 1.0(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5km/h | 0.0293 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 km/h | 0.0566 | 0.0953 | 0.01291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 km/h | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20 km/h | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

表5-1为一辆载重10吨的卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表5.1-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。

表 5-69      施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面的清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效措施。

（2）风力扬尘：施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，其扬尘量可参考秦皇岛码头采用的煤堆场起尘的计算公示：

Q=2.1k（V – V0）3e-1.023W

式中：Q ——起尘量，kg/t·a；

k ——经验系数，是煤含水量的函数；

V——煤场平均风速，m/s；

V0 ——起尘风速，m/s；

W ——尘粒含水率，%。

由此可见，风力扬尘产生量与风速和尘粒含水率有关。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率等措施是抑制这类扬尘的有效手段。此外，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关外，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。因此施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

本项目位于农村地区，场址周围500m范围内无居民区等环境敏感点，预计在项目施工过程中的扬尘会对其产生的影响不大。为尽量减小施工期扬尘对敏感点的影响，结合《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）、《河南省减少污染物排放条例》（豫人常【2013】24号）、《河南省住房和城乡建设厅关于印发河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》（豫建建【2014】83号）、《河南省蓝天工程行动计划》（豫政【2014】32号）、《河南省大气污染防治条例》、《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019 〕25 号）等文件，建设单位应采取以下措施：

①施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位；施工过程中必须做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输；

②施工单位应将扬尘防治等环境保护知识纳入工人上岗前的培训教育内容；

③建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐，并远离敏感点。水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡；

④建设临时连续围墙，围挡设置高度不低于1.8米，使施工现场封闭；

⑤采取合理的施工运输路线及控制施工运输时间，限制车速，运输材料覆盖，并对场地及运输道路及时洒水降尘；

⑥施工现场应当使用商品混凝土和预拌砂浆；

⑦禁止大风天气拆迁及土方开挖、回填等施工作业；

⑧建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，保证运输车辆不带泥上路。

严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定》中提出的各项防治施工扬尘的措施，施工期扬尘对周围大气环境的影响是可以接受的。

#### 车辆尾气

施工运输车辆一般是大型柴油车会产生的汽车尾气。废气污染物包括CO、NOX、PM10、THC。由于汽车运输属于间歇式操作，加上周围环境比较空旷，运输车辆尾气对周围环境影响不大。施工期间拟采取以下措施减少对汽车尾气对周围环境影响如下：

①施工时合理优化汽车运输路线，以减少车辆尾气对运输沿线环境敏感点的影响。

②施工场地内车辆为非连续行驶状态，定期对车辆进行维护，避免非正常工况下污染物突然排放，降低局部环境空气污染的可能性。

因此，经优化运输路线后，汽车尾气对周边环境及沿途居民的影响较小。

### 施工期声环境影响预测与评价

（1）施工期施工机械噪声环境影响

由于各施工阶段均有大量设备交互作业，设备在施工场地内的位置、使用率有较大变化，因此，无法准确预测出不同施工阶段的达标距离。假设各施工机械处于距离敏感点或场界最近的施工地点进行单独施工时，对各施工机械产生的噪声到达敏感点及场界的噪声影响值进行预测。

施工器械噪声预测模式如下：

△L= L1 - L2 = 20 lgr2/r1

式中：

△L——距离增加产生的噪声衰减值(dB)；

r1、r2——点声源至受声点的距离(m)；

L1——距点声源r1处的噪声值(dB(A))；

L2——距点声源r2处的噪声值(dB(A))；

各种施工机械场界噪声达标衰减距离见下表。

表 5-70  噪声衰减值与距离的关系一览表

| 施工机械 | 噪声源强dB（A） | 声压级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 30m | 40m | 60m | 100m |
| 装载机 | 90 | 83.9 | 77.9 | 74.4 | 71.9 | 68.4 | 63.9 |
| 挖掘机 | 85 | 78.9 | 72.9 | 69.4 | 66.9 | 63.4 | 58.9 |
| 切割机（搭临时工棚） | 90 | 83.9 | 77.9 | 74.4 | 71.9 | 68.4 | 63.9 |
| 电锯（搭临时工棚） | 85 | 78.9 | 72.9 | 69.44 | 66.94 | 63.4 | 58.9 |

从上表可知，大部分施工机械在距离施工区30m处，各机械设备的噪声值基本可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间限值的规定；大部分施工机械在距离施工场地60m处，区域噪声未达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2级标准60dB（A）要求，部分施工机械在距离施工场地100m处的噪声达到63.9dB（A），将对项目区域周边敏感点产生不同程度的影响。因此必须禁止夜间施工，昼间施工时应合理安排大型机械使用地点及时间，并采取有效的降噪措施以最大程度减少对区域敏感点的影响。

项目施工期并采取切实有效的措施，最大限度降低施工噪声对环境保护目标的影响，评价建议采取以下措施：

①对高噪声设备合理布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

②严格按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中相关规定，项目施工单位必须在工程开工15日前向环保局申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

③尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，在施工场界周围树立不低于1.8m的屏障，在高噪设备周围设置隔声屏障。

④加强施工期间的管理，合理安排施工计划，严格控制施工作业范围和作业时间；

⑤施工单位要合理安排施工时间，午间（12：00~14：00）及夜间（22：00~次日06：00）严禁一切施工活动，以免影响周围居民休息。如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续施工而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向所在地环境保护主管部门申报施工日期和时间，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工，并应在项目周围居民点张贴告示，减少对居民生活产生的影响。

⑥在距离居民住宅区施工时，固定噪声源应设置暂时的隔声屏障，并在围障上敷以吸声材料，并采取加高居民侧围墙等措施以最大程度的降低噪声污染，预计可降低噪声15~25dB（A）。

⑦建筑材料运输、装卸过程在敏感点附近时车速要降至20km/h以下，并禁鸣笛。

⑧建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作，并公布施工期限，施工现场应当设有居民来访接待场所，并有专人值班，负责随时接待来访居民，协调解决因施工噪声扰民带来的影响。严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地边界噪声控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的指标要求范围内。

（2）施工期运输噪声环境影响

根据对工程的分析，本项目施工时运输车辆的噪声主要包括施工材料的车辆运输、商砼的车辆运输等，这些运输车辆的行驶将会引起沿线交通噪声值的增加，对沿线的声环境有一定的影响。

根据项目所在地的交通状况和与建设单位的沟通，施工高峰期每天进出的车辆不超过20个车次，运输车辆一般为5t的重型车辆，噪声值在85~95 dB(A)之间。根据上述车流增量和噪声值，在运行的时段内由此产生的交通噪声增量比较有限，对周围的声环境影响相对较小。考虑项目运输车流单车的噪声声强较大，应对车辆的运行进行合理安排，减轻对周围环境和施工场地的影响。

通过上述措施要求，施工阶段的施工场界噪声能够满足相应标准要求。

### 施工期固体废物环境影响预测与评价

施工期固体废物主要是施工期间的建筑垃圾、弃土及施工人员产生的生活垃圾。

施工期建筑垃圾应及时外运，按当地环保要求运至垃圾填埋场；弃土挖填平衡，生活垃圾定期运至垃圾处理场统一处理，预计施工期固体废弃物对周围环境的影响可以接受。

### 施工期生态环境影响分析

项目区地势平坦，在施工过程中因降雨、地表开挖和弃土弃渣处置不当，可能会引起不同程度的水土流失及生态破坏。

#### 生态破坏

在项目建设过程中，评价区的植被将受到不同程度的占压或毁坏。在施工过程中，开挖处或者清理的植被均遭到永久性毁坏，对生物生境造成破坏，影响动物的正常生长。同时，项目建成后，由于永久占地的影响，使得项目占地范围内的土地用途发生改变，场区内原有植被被破坏，原有野生动物生境发生改变。经分析，项目生态破坏主要表现在以下几个方面：

（1）土地功能变化

本项目为新建项目。根据内乡县自然资源局出具的地类证明，本项目占地地类为一般农田。

（2）对植被的影响

项目建设过程中场地开挖和清理及建成后各建筑物的占用，对项目区内及附近的植被将造成不同程度的占压和毁坏，致使区域内原有的植被生态系统不复存在，造成永久性的毁坏。项目建成后，将对场区内进行绿化，能在一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果。

（3）对动物的影响

项目的建设，引起项目区及周边人员活动增加，交通噪声、废气、废水等污染物的排放增加，必然使原有野生动物生境发生改变，对区域原有的动物产生严重的影响，同时，项目永久占地促使当地原有对环境比较敏感的野生动物将进行迁移，远离该区域，但一些适应能力较强的野生动物则会增加，对当地的野生生态系统产生一定程度的影响，并改变区域生态系统结构，但由于项目场区所占面积相对区域面积而言，比例很小，因此对动物生态系统影响有限。

（4）生态结构与功能变化

项目建成后，局部地块农业生态系统消失，系统中原有的以种植农作物产生的能流、物流、信息流将消失，取而代之的是新的系统，并将超过原有农业生态系统，更超过自然生态系统。根据对当地种植情况的调查，目前灌涨镇植作物为一年两熟，夏季收获以小麦为主、秋季收获以玉米为主，每亩土地年产值约为2700元。根据建设单位预测，本项目建成后，每亩地年产值约为3万元，大大提高了单位面积土地的生产能力。

原来农业生态系统施肥可能破坏水体功能，施肥过量将会污染土壤，改变土地结构，传播疫病，随着项目生态系统开放度扩大，能量、物质信息的输入、输出与城市生态系统各组分之间都存在很大的联系性和依赖性，系统的功能和生产力将大大增强，同时能源、物质的消耗，向环境排放的污染物也会增多。

农业生态系统是一个开放的系统，依靠灌溉、施肥等物质和能量的输入；农产品的输出维持其系统，它将经济再生产、自然再生产交织在一起，构成与社会经济区互相反馈的生态经济系统。养殖场按照科学管理进行施肥，合理安排施肥时间和频次，能够避免对区域造成污染危害。

#### 水土流失

（1）工程建设区水土流失概况

项目区内地形平坦，水土流失形式主要为水力侵蚀，主要类型包括面蚀、雨滴溅蚀等。根据该区水土流失强度分级图、《土壤侵蚀分类分级标准》（SLl90-96）和通过现场查勘、调查，确定项目建设区内土壤多年平均侵蚀模数小于1200t/（km2·a）。

（2）引起水土流失的原因

自然因素和人为因素是造成该区水土流失的主要原因。

自然因素有地形地貌、地面组成物质、植被及降雨等。项目区地势较为平坦，林草植被覆盖多，年均降雨量约769.5mm，年内分布很不均匀，多集中在数次暴雨。形成水土流失的主要自然因素是暴雨。

人为因素：由于项目工程建设，土方开挖和物料堆砌损坏了原有的地形地貌和植被，施工活动扰动了原有的土体结构，致使土体抗侵蚀能力降低，造成区域加速侵蚀。

（3）可能产生的水土流失情况

由于工程建设过程中破坏地貌植被，对该区生态环境造成破坏，同时使自然状况下的土体稳定平衡和土壤结构遭到破坏，土体疏散，土壤可蚀性增加，必然导致水土流失增加。

（4）水土保持措施

①主体工程防治区

主体及辅助工程开挖完工后及时对边坡进行固化护坡，在坡脚撒播草籽对裸露地表进行绿化，对进厂道路进行固化，完善排水设施，使水土流失降到最低水平。

②施工临时工程防治区

施工临时工程主要包括施工道路和施工生产区。施工完工后，应对临时地面建筑进行清理，对土地进行平整并硬化，同时设置必要的绿化带来缓解水土流失的影响。

③进场道路区

本工程大部分利用已有道路，不会造成水土流失。

④沼液管网施工区

本项目配套建设有沼液消纳管网将场内处理过的沼液作为液态有机肥输送到周边农田。管网采用200mm、110mm和75mm的PVC管为主，管网的铺设采用人工开挖管渠-放管-覆土的方法进行。由于管径较小，工程量不大并且采用人工开挖施工，为尽量减少与防止施工期造成水土流失的影响，建议采取以下措施：

A 工程施工时注意合理分配施工时段，尽量避开降雨集中时段施工。

B 加强施工人员的环保意识，规范其在施工当中的行为，严禁肆意破坏与工程无关的土壤、植被。

C 施工期间，开挖的土石方、裸露土做好防治措施，减少开挖断面宽度，禁止肆意破坏；施工结束后，做好土地的平整工作，以原有土壤表层作为表层回填、平整，以保持土壤肥力。

综上分析，本项目在施工期间对生态环境产生一定的影响，通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。

## 营运期环境影响预测与评价

### 营运期地表水环境影响预测与评价

项目废水主要为养殖过程产生的猪尿液、猪舍冲洗废水、粪污处理过程中产生的废水和员工生活污水。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，本次地表水环境影响评价为水污染影响型。

#### 污水排放源强及去向

①正常工况

项目营运期污水混合后，废水总排水量为35677.756m3/a，即夏季121.699m3/d，其他季节85.319m3/d，沼液作为农肥施用于项目周边农田。废水全部消纳利用，不外排。工程的生产运营不会对评价区地表水环境造成污染影响。

表 5-71  正常工况废水影响分析一览表

| 评价工况 | 废水量 | 处置措施 | 影响分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常工况 | 沼液夏季115.089m3/d，其他季节78.709 m3/d，沼渣及粪渣带走4.72m3/d | 废水全部消纳利用，不外排 | 不会对评价区地表水环境造成污染影响 |
| 雨季及非施肥期 |  | 沼液储存池有效容积为28219m3，设计总容积39600m3，占地面积9995m2 | 储存池、管网、机电设备等做到无损、元漏、无裂后不会对评价区地表水环境造成污染影响 |

②雨季及非施肥期

雨季及非施肥期，项目所产生的沼液无法及时消纳，拟全部暂存于沼液储存池。

农田基肥施用为每年6月中旬和10月份，追肥施用为每年8月和12月份，按照最大施肥间隔时间（12月-次年6月中旬）沼液需满足存储166天的规模设计，另外为减少本项目恶臭气体的产生量，本环评要求项目沼液储存池液面覆HDPE膜，由于沼液储存池覆膜后雨水不会进入沼液池内，因此本项目沼液储存池不考虑预留降雨体积。

根据牧原养殖场产污水实际及当地农业施肥实际要求，沼液储存池沼液停滞最大间隔天数为166天。本项目夏季沼液产生量约115.089m3/d，其他季节沼液产生量78.709 m3/d，按最大沼液产生量（夏季）计算，沼液储存池的有效容积应不小于19104.774m3，本项目设 1 个沼液储存池，容积39600m3，有效容积为 28219m3，因此可以满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT 497-2009）6.1.2.3中规定的“贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得小于30天的排放总量”的相关要求。

#### 评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）表1注10：“建设项目生产工艺中有废水排放，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”。

因此确定本项目地表水评价等级为三级B。

#### 地表水环境影响预测

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）7.1.2“水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测”及8.1.2“水污染影响型三级B评价主要评价内容包括：a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b）依托污水处理设施的环境可行性分析”。

本项目生活污水和养殖废水等废水经处理后用作农肥，地表水评价等级为三级B，因此本次评价从本项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效性进行分析。

#### 废水回用可行性分析

本项目沼液做农田液体肥料综合利用（非农田灌溉水），牧原食品股份有限公司和周围村民委员会签订沼液综合利用协议（见附件），共利用 2995亩农田，消纳项目产生的沼液。消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，公司负责无偿将沼液输送管网铺设至田间地头，并定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

#### 评价结论

（1）项目营运期沼液处理设施、储存设施等配套完成后，生产废水全部作为农田灌溉，可做到零排放，不会对周边地表水体造成影响。

（2）污染源排放量及监测计划

根据工程分析，项目营运期废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。

表 5-72    废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染物治理设施编号 | 污染物治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 养殖废水（尿液、猪舍冲洗废水、进污水站猪粪含水等） | COD、BOD5、SS、NH3-N | 沼液暂存池 | 连续 | TW001 | 盖泻湖沼气池+沼液储存池 | 干湿分离（固液分离）+厌氧发酵 | / | / | / |
| 2 | 职工生活废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N |  |  |  |  |  | / | / | / |

### 营运期地下水环境影响预测与评价

#### 评价工作等级的确定

根据2016年1月7日实施的《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》内容，本项目属于“地下水环境评价行业分类表中：B  农、林、牧、渔、海洋  14畜禽养殖场、养殖小区，环评类别属于报告书”，此类报告书地下水环境影响评价项目类别属于Ⅲ类。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，地下水敏感程度分级表见下表。

表 5-73    地下水敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；为划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它区域 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的设计地下水的环境敏感区 |  |

项目区位于内乡县灌涨镇后马村，根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23 号）及现场调查，项目所在区域不属于集中式饮用水水源保护区及准保护区，周边没有热水、矿泉水、温泉等需要特殊保护的地表及地下水。周边部分村庄村民均自备分散式地下供水井，井深在5-80m不等，未划分饮用水水源保护区；周围无特殊地下水资源保护区以外的补给径流区等环境敏感区，根据现场调查，项目用水由自备井供给，综上经比对HJ610-2016中表1，确定项目的地下水敏感程度为较敏感区。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分情况见下表。

表 5-74     项目地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，最终确定该项目的地下水评价等级为三级。

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本次地下水预测根据区域水文地质，查阅相关资料，预测并分析本项目对地下水产生的影响，提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划。

#### 项目区域水文地质概况

一、区域地质

（1）地层：区域被燕山晚期黄花幔中斑细中粒黑云母二长花岗岩所吞噬，沿沟谷、缓坡分布新生界第四系黄土及残坡积物。

新生界第四系（Q）：主要分布于区域的沟谷、河流、缓坡附近。

（2）构造：区域构造简单，仅局部发育有北西向小裂隙，区域无断裂构造。

二、区域水文地质条件

区域属于湍河流域浅层地下水系统，分布在内乡县-邓州市一带，地势西、北、南三面高，为基岩，中间为平原岗区。基岩层地面高层一般为200-500m，西部岗地地面高层一般为150—190m，北部岗地地面高层一般为160-230m，南部岗地地面高层一般为140-170m，平原地区地面高层一般为100-130m。

1、含水层系统

基岩区:按含水层内地下水赋存介质和赋存介质的孔隙性分碳酸盐类裂隙岩溶含水岩组和基岩裂隙含水岩组，基岩裂隙含水岩组细分为层状裂隙含水岩组和块状裂隙含水岩组。区域主要为块状岩类裂隙含水岩组，含水岩层为侵入岩，岩性主要为花岗岩、花岗斑岩、石英闪长岩及玄武岩，局部分布有砂岩、砂砾岩、片岩等。花岗岩长石含量65%左右，粒径约2.5mm，花岗岩性脆，利于节理裂隙的形成。

2、地下径流系统

层状岩类含水岩组：其补给方式主要接受降水入渗补给，局部地段有侧向径流补给。因含水层岩性主要为片岩、砂岩、变质岩，风化裂隙细微，降雨的渗入补给速度缓慢。地下水分水岭与地表水分水岭一致，地下水位动态表现为径流随季节变化缓慢，水位变幅小。该岩组因含水层岩性主要为片岩、砂岩、变质岩，富水性较差，局部含水层岩性为泥质砂砾，片岩及泥岩，富水性更差。地下水排泄方法，以地下潜流为主（排向临近岩层、第四系及河流），另一部分则以泉的形式出露。

3、地下水补、径、排特征

湍河流域浅层地下水系统西、北、西南为基岩。东部与白河流域浅层地下水子系统接触，南、中部为平原岗地。降水入渗是本区域的主要补给来源，其次接受邻区侧向径流补给、渠道渗漏、井灌溉回渗、地表水灌溉回渗。地下水流总体趋势由西、北向东南方向流动。基岩区排泄方式主要为侧向径流排向河流、第四系和以泉的形式出露，平原岗区主要排泄方式为蒸发、人工开采，其次为河流排泄、侧向径流补给中深层地下水。

根据现场调查及收集资料，项目建设区配套农田灌溉渠10m以上地层为粘土覆盖层，分布连续稳定，包气带渗透系数为5×10-6m/s，分布连续稳定对于区域浅层地下水有着较有效的防渗，属于不易污染区域，项目无废水外排，其建设对地下水的潜在影响因素又包括养殖区、粪污治理区及配套农灌区污水随地表径流下渗造成对浅层地下水的污染。为避免项目的建设对当地浅层地下水的污染影响，在场区各设施区采取相应的防渗结构，以阻断污染区地表与地下水补给通道，配套农田区建设严格定量施肥作业制度，以防止耕作层土壤适载污染物质向浅层地下水层迁移的可能，建设地下水污染监控设施和定期监测制度，适时发放重点监控区地下水污染动向，从而采取有效的补救措施。

项目位于灌涨镇后马村，场区及周边没有断层、河流、地形分水岭、自然边界等，地势平坦，均属平原地带，地下水流向基本与地表水流向一致。地下水主要为浅层、深层地下水，区域地下水走向为自东北向西南；场区取水为自备井，取自深层地下水，埋深50m。区域浅层地下水补给来源主要为大气降水。

三、评价区域地下水水质现状

根据地下水现状监测结果可知，评价区内地下水监测点位的pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、高锰酸盐指数等监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

#### 地下水影响预测与评价

项目建成投产后，养殖废水、生活污水全部经污水处理设施处理后还田综合利用，对地下水的影响主要为场区内污水处理站及沼液储存池防渗措施不到位导致的废水下渗对地下水的影响；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境；废水的还田利用可能对地下水质产生影响。

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 因此，包气带是联接地面污染物的净化场所和防护层。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

（1）场区对地下水的影响

场区包括养殖区、固粪处理区、粪污处理区、沼液储存池以及污水管线等。其对地下水影响的主要途径为贮存的养殖废水直接下渗或粪便堆存过程中粪便所含污水渗漏对浅层地下水构成影响。

根据区域水文地质资料，项目区包气带中地下埋深10m处仍为粘土层，渗透系数低，可有效防止污水下渗的污染，同时为防止渗漏风险，评价要求对场区各部分做好防渗处理及地下水监测工作。项目区地下水污染防治措施详见下表。

表 5-75    项目污染地下水途径及防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼液储存池 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，池容设计为39600m3，能够满足项目沼液储存要求，并采用素土压实+HDPE膜防渗处理措施，合理控制施肥频次和施肥量，尽量避开雨天施肥。 | 各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，应具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求 |
| 2 | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用混凝土防渗 |  |
| 3 | 粪污处理系统 | 在清场夯压的基础上做好混凝土防渗，严格做好防渗措施 |  |
| 4 | 固粪处理区 | 地面进行混凝土硬化防渗，四面密闭 |  |
| 5 | 排污沟 | 采取暗沟形式，养殖区进行混凝土硬化防渗 |  |
| 6 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设，污水经治理后排入农田，养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。 |  |

（2）沼液施用对地下水的影响

本项目营运期环境影响因素主要为沼液，本项目所在区域的地下水流向自东北向西南，沼液消纳区地下水影响范围为消纳区。

①沼液与沼液消纳区土壤的关系

目前本项目沼液消纳区使用化肥增加土壤肥力，化肥容易引起土壤酸度变化，过磷酸钙、硫酸铵、氯化铵等都属生物酸性肥料，即植物吸收肥料中的养分离子后，土壤中氢离子增多，易造成土壤酸化，长期大量使用化肥，尤其在连续施用单一品种化肥时，在短期内即可出现这种情况。土壤酸化后会导致有毒物质的释放，或使有毒物质毒性增强，对生物体产生不良影响，土壤酸化还能溶解土壤中的一些营养物质，在降雨和灌溉的作用下，向下渗透补给地下水，使得营养成分流失，造成土壤贫瘠化，影响作物的生长。导致土壤板结，肥力下降，化肥使用过多，大量的 NH4+、K+ 和土壤胶体吸附的 Ca2+、Mg2+等阳离子发生交换，使土壤结构被破坏，导致土壤板结。大量施用化肥，用地不养地，造成土壤有机质下降，化肥无法补偿有机质的缺乏，进一步影响了土壤微生物的生存，不仅破坏了土壤肥力结构，而且还降低了肥效。有害物质对土壤产生污染，制造化肥的矿物原料及化工原料中，含有多种重金属放射性物质和其他有害成分，它们随施肥进入农田土壤造成污染。

沼液是污水发酵产生沼气后的残留物之一，沼液对于提高土壤中有机质的含量具有一定促进作用，有机质能吸附较多的阳离子，使土壤具有保肥力和缓冲性，它还能使土壤疏松和形成结构，从而改善土壤的物理性状，它也是土壤微生物必不可少的碳源和能源。项目区农作物以小麦、玉米为主，有时冬季种大蒜，这些农作物需要大量的养分，沼液能提供充足的养分。

沼液中主要含有以下三大类物质：营养物质、矿物质和活性物质。沼液中不但含有氮、磷、钾元素，还含有丰富的多种微量原素，19种氨基酸，抗菌素、植物激素和水解酶，能很好的促进作物生长，同时含有氨态氮有较强的防治病虫害的能力。沼液中的有机质、腐殖质可以明显的改善土壤理化性质，提髙肥力，提高地力，可以使农业用地变成有持续发展的良性循环的金土地。沼液含有大量丰富的营养成分，是农作物的无公害长效肥料，施用后能增产增收改善土壤结构，克服了我国化肥的施用量急剧增加，导致农田土壤产生质变，有机质含量降低，导致土壤板结，肥力下降等现象。

②沼液浇灌方式对地下水的影响

沼液浇灌方式有釆用田间开沟洒施、喷施和浇施三种方式，宜在各种作物的各生长关键时期之前施用。本项目由场区沼液储存池引至施肥农田管网长度为5385m（其中干管2235m，支管3150m），项目使用的管材为 PVC 管，主干管直径为 160mm，支管直径分别为 110mm和75mm。用作基肥，当地群众只需通过软管和预留口连接，在田间采用喷灌的方式对农田进行施肥。喷灌方式相对开沟洒施和浇施来讲对地下水影响最小。

③沼液施肥对地下水可能存在的影响

本项目产生的沼液暂存于沼液储存池内，在施肥季节施用于农田，沼液施用于农田可能会对地下水水质造成影响。沼液中 NH3-N 在包气带中的迁移是一个复杂的过程，主要的化学反应是硝化、反硝化作用。本项目厌氧处理后的废水水质简单，经过在耕作土中的迁移转化、吸附降解等作用，能够渗入地下水的污染物较少，进入环境的 NH3-N 被大量吸附并保存在土壤中。由于植物的根区效应，在植物的根系周围形成了许多好氧、缺氧和厌氧小区，NH3-N 在植物根系好氧环境下经硝化作用转化为 NO3-，NO3-扩散到缺氧区，通过微生物的反硝化作用还原为 N2 或 N2O 而去除。

A.正常工况下污染源预测

据文献资料《废水中氨氮在土壤处理系统中迁移转化的模拟研究》，包气带对污染物的吸附过程是线性的，即 S=KdC，吸附系数 Kd=0.0976；降解曲线符合一级动 力学方程，即 C=C0e-λ t，降解系数 λ =0.0324d-1。在没有底部、侧部和顶部的防护系统的情况下大致需要6天，污染能穿透 1m 的包气带土层；10天能穿透2m的包气带土层；23天后污染物浓度会降为0。由此可知，NH3-N 基本上不会到达地下水层，因此，本项目NH3-N排放对地下水不会产生较大影响。

另外，公司对于沼液消纳地应建立科学合理的沼液利用制度，肥水适当施用，由企业结合农业技术部门根据天气状况、当地土地消纳能力、农田施肥及灌溉规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。

B.事故工况下污染源预测

本项目事故主要考虑沼液暂存及使用单元、污水处理单元和输水管道的渗漏问题，此时污染物直接进入表土层，其浓度能在瞬间达到最大值，但是通过表土层以及包气带土层的降解以后，到达地下水埋深时其浓度很小，对地下水影响不大。考虑渗漏时间较长，包气带土层中污染物含量处于饱和状态，无法再降解，此时污染物就会出现下渗，可能会对地下水产生一定的污染。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）可知，本项目为Ⅲ类建设项目，且项目区地下水为敏感区，本次评价仅对项目场区收集池防渗层破损废水泄漏工况下对区域地下水的污染做简单的预测分析。

评价范围：依据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响预测范围根据下面公式计算。

L=α×K×I×T/ne

式中：L——下游迁移距离，m；

α——变化系数，α≥1，一般取2；

K——渗透系数，m/d；本项目区取0.5m/d；

I——水力坡度，无量纲；取0.01；

T——质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne——有效孔隙度，无量纲；取0.19；

经计算，L=263m。根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目评价范围为以养殖区为边界，地下水流向两侧53m，下游263m范围内的浅层地下水。

预测时段：根据 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016），“地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点”。本次评价预测时段选取污染发生后100d、1000d。

情景设置：本次评价遵循最不利原则，选取污染物浓度高的收集池渗漏时废水中污染物的迁移情况做预测。

预测因子：项目废水的水质较为简单，主要有COD、BOD5、NH3-N、SS，本次选取COD和NH3-N作为事故工况下的预测因子。

预测方法：按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，预测方法的选取应根据建设项目工程特征、水文地质条件及资料掌握程度来确定，当数值方法不适用时，可用解析法或其他方法预测。本次项目选用解析法进行预测。

预测模型：当项目收集池发生渗漏、收集池中废水缓慢进入地下时，不考虑包气带防污性能，取污染物原始浓度沿铅锤方向直接进入达到含水层进行预测，地下水水文动态稳定，因此，污染物运移可以概化为一维半无限长多孔介质柱体一端为定浓度边界的一维稳定流动一维水动力弥散问题。

一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界的一维稳定流动一维水动力弥散问题取平行地下水流动的方向为x轴正方向，则求取污染物浓度分布的模型如下：

CC0＝12erfc(x−ut2Dt)＋12euxDerfc(x−ut2Dt)

式中：

x——预测点至污染源强距离（m）；

C——t时刻x处的地下水浓度（mg/L）；

C0——废水浓度（mg/L）；

D——纵向弥散系数（m2/d）；

t——预测时段（d）；

u——地下水流速（m/d）；

erfc（x）——余误差函数。

参数确定：a、纵向弥散参数

根据不同土壤纵向弥散系数的测定（一维土柱水动力弥散试验），可知不同类土壤的纵向弥散系数，详情见下表。

表 5-76      各类土质纵向弥散系数经验值一览表

| 土壤类型 | 砂土 | 粉质粘土 | 粘质粉土 | 粘土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弥散系数（cm2/s） | 1.46×104 | 1.71×10-2 | 8.46×10-2 | 2.31×10-4 |

根据各类土壤的土质占比，确定项目所在区域纵向弥散系数为0.0675cm2/s（0.58m2/d）。

b、地下水流速

地下水实际流速可以利用水力坡度及渗透系数求出。具体计算公式为：

U=KI/n

其中，U——地下水流速（m/d）；

K——渗透系数（m/d），取0.5；

I——水力坡度；取0.01；

n——孔隙度，无量纲。按照经验取值，取0.62。

根据地下水流速计算模型及水力坡度、渗透系数，可计算出，项目所在区域地下水流速为0.00806m/d。

预测源强：本项目废水污染因子主要为COD、氨氮。评价按最不利无防渗效果的情况下，取最大污染物浓度作为预测源强，见下表。

表 5-10         地下水预测源强

| 因子 | 源强（mg/L） |
| --- | --- |
| COD | 28000 |
| 氨氮 | 1723 |

水质预测结果如下：

图 5-15     COD浓度随距离变化计算

图 5-16    1000d时COD浓度随距离结果

图 5-17   氨氮浓度随距离结果

图 5-18      1000d时氨氮浓度随距离结果

由预测结果可知：

COD、氨氮在地下水含水层中沿地下水流向缓慢运移，随时间和运移距离的增加，污染物在含水层中的浓度呈逐渐下降趋势；

泄露1000d时，场区下游300m处COD的浓度下降至最低值，接近于0；场区下游300m处氨氮的浓度下降至最低值，接近于0。

距离场区下游最近的村庄为距离项目厂界503m之外，而项目废水中的COD、NH3-N在地下水含水层中运移至100m处时其贡献量几乎为零，因此对下游村庄的水质影响微乎其微。

综上所述，虽然项目废水储存设施发生渗漏对地下水的影响很小，但地下水污染事关重大，且不仅难以发现而且治理难度大，因此评价建议项目建设和运行过程中要加强地下水污染防治措施以减轻对区域地下水的影响：

对场内收集池应严格按照规范进行设计，做好防渗、防漏工程，同时输送管道严防跑、冒、滴、漏等，防止污水渗漏对地下水造成污染。成立事故处理组织，一旦发生管线泄漏、防渗层破裂，应立即组织人力、物力、财力加紧进行维修，同时进行废水拦截、回收、转移，以防止污染地下水。

④地下水的防治措施

沼液对于提高作物产量与品质提升土壤肥力促进植物种子萌发防治病虫害等方面具有积极作用，但长时间大量使用对于土壤地下水存在污染风险；农户由于自身的局限性，在实际生产中往往只关注提高作物产量，一味的加大沼液用量，而忽视了此举给地下水环境带来的不可逆污染。为了解决沼液对地下水环境的影响，建立地下水预警系统，在沼液消纳区地下水流向的两侧和下游共设3口地下水监测井。消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，公司负责无偿将沼液输送管网铺设至田间地头，然后根据施肥需求定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

（3）沼液施肥对饮用水源地的影响

经比对内乡县乡级集中式饮用水水源地保护区划，本项目不在集中式饮用水水源保护区范围内；项目周边村庄居民大都集中供水，零星采用自备水井分散供水，井深在5-80 m不等，未划分饮用水水源保护区；项目建设对其影响不大。

（4）预防地下水污染物的要求及环境管理建议

项目在施工和运营阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理站集中处理。营运期环境管理建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（ HJ/T81－2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②粪便贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止粪便淋滤液污染地下水。

③收集池、排水沟、沼液储存池等的防渗工作，应充分考虑农作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。收集池和沼液储存池应按期清淤，各池建设时应高出地面至少 20cm以上（本项目各池高出地面在 50cm 左右），以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

④在沼液储存池南侧1口（浅水井）、配套沼液消纳地东北张坡选取一口居民饮水井（浅水井）、沼液消纳地选取一口井（借用农田灌溉井），沼液消纳地西南侧方向前马村选取一口居民饮水井（浅水井），共设4口地下水观测井，定期监测分析地下水水质。同时派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

综上分析，建设项目场区地下水环境在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

#### 地下水环境影响跟踪监测计划

项目建设可能会引起土壤及浅层地下水发生污染变化，因此应建立地下水环境监测体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划，建立地下水环境影响跟踪监测制度以便及时发现问题，根据牧原公司提供已建成项目地下水日常监测数据，可知地下水中含有少量重金属因子，可能是养殖过程中饲料内含有少量重金属镉、汞等，日常防疫猪体内残留的少量铜、砷等，不能被猪生长吸收，随养殖过程中废水排放，并用于农田施肥，导致项目周边地下水中含有少量重金属。

由于常规的化学监测难以很方便的监测出地下水中重金属含量并预测危害程度，因此本次评价建议采用水生生物监测重金属对地下水体的污染，可以有效的监测重金属污染。

建议该项目营运期的环境监测工作委托有资质的环境监测站承担，日常的生产例行监测则由内部执行。建议每半年监测一次，监测内容为pH、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、铜、锌、砷、硫酸盐、总大肠菌群、细菌总数等。

### 营运期大气环境影响预测与评价

#### 预测因子和内容

预测因子：NH3、H2S，SO2、NOX

预测内容：本次预测以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN预测NH3、H2S，SO2、NOX在单一气象条件下的最大落地浓度，并预测项目投产后环境敏感点的大气环境质量。

#### 预测模式及相关参数确定

①估算模式

估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个读取有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。对于小于1小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测。

②相关参数的确定

本次预测相关参数及选项见下表：

表 5-77    估算模式参数表

| 参数项目 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -16.5 |
| 土地利用类型 |  | 农村 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □否 R是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 100 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 R否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

#### 评价执行标准

表 5-78      环境目标值   单位：mg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 一次浓度 | 0.06（场界） | 《恶臭污染物排放标准》表1中二级 |
|  |  | 0.01 | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）附录D |
| NH3 | 一次浓度 | 1.5（场界） | 《恶臭污染物排放标准》表1中二级 |
|  |  | 0.2 | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）附录D |
| SO2 | 小时值 | 0.5 | 《环境空气质量标准》（GB3095—2012） |
| NOX | 小时值 | 0.2 |  |

#### 污染源排放清单

表 5-79       工程大气污染源参数调查清单

| 点源 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气出口流量 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 排放源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NOX |
| 单位 | m | m | m3/h | K | h | h/d | g/h |  |
| 沼气燃烧废气 | 3 | 0.3 | 121.01 | 353 | 8760 | 24 | 0.32 | 11.64 |
| 备注:考虑到企业实际生产运行及安全问题，本次项目火炬燃烧废气经处理后排气高度为3m,低于15m,属于低矮排气简。根据《大污染物综合排放标准> (6129-1996）;低矮排气简的排放属有组织排放，但在一定条件下也可造成与无组织排放相同的后果。本项目火炬采用点 源进行预测，但执行“无组织排放监控浓度限值"指标，参与无组织排放量计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面源 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北夹角 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | NH3 | H2S |
| 单位 | m | m | / | m | h | h/d | kg/h |  |
| 猪舍废气 | 520 | 160 | 15 | 4.7 | 8760 | 24 | 0.027 | 2.29×10-3 |
| 沼液储存池 | 100 | 100 | 15 | 5 | 8760 | 24 | 0.002 | 1.5×10-4 |
| 收集池 | 12 | 12 | 15 | 3 | 8760 | 24 | 0.0043 | 0.00017 |
| 固粪处理区 | 40 | 14 | 15 | 5 | 8760 | 24 | 0.012 | 7×10-4 |

#### 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模式AERSCREEN计算项目废气污染源，在简单平坦地形情况下的最大影响程度和最远影响范围，从而确定评价等级。

（1）沼气燃烧废气预测

项目多余部分沼气通过沼气燃烧器燃烧后通过3m高排气筒排放，按照有组织模式进行估算预测，预测结果见下表。

表 5-80    沼气燃烧排放估算模式结果

| 距源中心下风向距离D（m） | SO2 |  | NOX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度C1（mg/m3） | 浓度占标率P1（%） | 下风向预测浓度C1（mg/m3） | 浓度占标率P1（%） |
| 10 | 1.25E-05 | 0.005 | 1.64E-05 | 0.01 |
| 50 | 5.42E-05 | 0.01 | 7.11E-05 | 0.04 |
| 75（最大落地点） | 5.70E-05 | 0.01 | 7.46E-05 | 0.04 |
| 100 | 4.59E-05 | 0.01 | 6.02E-05 | 0.03 |
| 200 | 2.52E-05 | 0.01 | 3.32E-05 | 0.02 |
| 300 | 2.51E-05 | 0.01 | 3.30E-05 | 0.02 |
| 400 | 2.28E-05 | 0.005 | 3.00E-05 | 0.02 |
| 500 | 1.98E-05 | 0.005 | 2.60E-05 | 0.01 |
| 600 | 1.70E-05 | 0.005 | 2.24E-05 | 0.01 |
| 700 | 1.50E-05 | 0.005 | 1.95E-05 | 0.01 |
| 800 | 1.32E-05 | 0.005 | 1.72E-05 | 0.01 |
| 900 | 1.25E-05 | 0.005 | 1.64E-05 | 0.01 |
| 1000 | 1.21E-05 | 0.005 | 1.60E-05 | 0.01 |
| 1100 | 1.18E-05 | 0.005 | 1.55E-05 | 0.01 |
| 1200 | 1.14E-05 | 0.005 | 1.51E-05 | 0.01 |
| 1300 | 1.10E-05 | 0.005 | 1.44E-05 | 0.01 |
| 1400 | 1.06E-05 | 0.005 | 1.39E-05 | 0.01 |
| 1500 | 1.02E-05 | 0.005 | 1.35E-05 | 0.01 |
| 1600 | 9.87E-06 | 0.005 | 1.28E-05 | 0.01 |
| 1700 | 9.52E-06 | 0.005 | 1.25E-05 | 0.01 |
| 1800 | 9.21E-06 | 0.005 | 1.21E-05 | 0.01 |
| 1900 | 8.92E-06 | 0.005 | 1.18E-05 | 0.01 |
| 2000 | 8.62E-06 | 0.005 | 1.13E-05 | 0.01 |
| 2100 | 8.32E-06 | 0.005 | 1.11E-05 | 0.01 |
| 2200 | 8.10E-06 | 0.005 | 1.06E-05 | 0.01 |
| 2300 | 7.86E-06 | 0.005 | 1.03E-05 | 0.01 |
| 2400 | 7.64E-06 | 0.005 | 1.00E-05 | 0.01 |
| 2500 | 7.46E-06 | 0.005 | 9.77E-06 | 0.01 |

（2）无组织恶臭气体预测

项目无组织恶臭气体废气的预测结果见下表。

表 5-15    猪舍废气无组织排放估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度C1（mg/m3） | 浓度占标率P1（%） | 下风向预测浓度C1（mg/m3） | 浓度占标率P1（%） |
| 10 | 3.79E-03 | 1.89 | 1.51E-04 | 1.51 |
| 50 | 4.37E-03 | 2.18 | 1.75E-04 | 1.75 |
| 100 | 5.05E-03 | 2.52 | 2.02E-04 | 2.02 |
| 200 | 6.27E-03 | 3.13 | 2.51E-04 | 2.51 |
| 215（最大落地点） | 6.36E-03 | 3.18 | 2.54E-04 | 2.54 |
| 300 | 6.13E-03 | 3.07 | 2.45E-04 | 2.45 |
| 400 | 6.03E-03 | 3.02 | 2.41E-04 | 2.41 |
| 500 | 6.04E-03 | 3.02 | 2.42E-04 | 2.42 |
| 600 | 5.96E-03 | 2.98 | 2.38E-04 | 2.38 |
| 700 | 5.83E-03 | 2.91 | 2.33E-04 | 2.33 |
| 800 | 5.67E-03 | 2.84 | 2.27E-04 | 2.27 |
| 900 | 5.50E-03 | 2.75 | 2.20E-04 | 2.2 |
| 1000 | 5.34E-03 | 2.67 | 2.13E-04 | 2.13 |
| 1100 | 5.16E-03 | 2.58 | 2.07E-04 | 2.07 |
| 1200 | 5.00E-03 | 2.5 | 2.00E-04 | 2 |
| 1300 | 4.84E-03 | 2.42 | 1.94E-04 | 1.94 |
| 1400 | 4.69E-03 | 2.34 | 1.87E-04 | 1.87 |
| 1500 | 4.54E-03 | 2.27 | 1.82E-04 | 1.82 |
| 1600 | 4.40E-03 | 2.2 | 1.76E-04 | 1.76 |
| 1700 | 4.26E-03 | 2.13 | 1.70E-04 | 1.7 |
| 1800 | 4.13E-03 | 2.07 | 1.65E-04 | 1.65 |
| 1900 | 4.01E-03 | 2 | 1.60E-04 | 1.6 |
| 2000 | 3.89E-03 | 1.94 | 1.56E-04 | 1.56 |
| 2100 | 3.78E-03 | 1.89 | 1.51E-04 | 1.51 |
| 2200 | 3.67E-03 | 1.83 | 1.47E-04 | 1.47 |
| 2300 | 3.57E-03 | 1.78 | 1.43E-04 | 1.43 |
| 2400 | 3.47E-03 | 1.74 | 1.39E-04 | 1.39 |
| 2500 | 3.38E-03 | 1.69 | 1.35E-04 | 1.35 |

表 5-16   沼液储存池废气无组织排放估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度C1（mg/m3） | 浓度占标率P1（%） | 下风向预测浓度C1（mg/m3） | 浓度占标率P1（%） |
| 10 | 6.48E-04 | 0.32 | 4.86E-05 | 0.49 |
| 50 | 9.98E-04 | 0.5 | 7.48E-05 | 0.75 |
| 68（最大落地点） | 1.02E-03 | 0.51 | 7.68E-05 | 0.77 |
| 100 | 7.80E-04 | 0.39 | 5.85E-05 | 0.59 |
| 200 | 4.37E-04 | 0.22 | 3.28E-05 | 0.33 |
| 300 | 3.86E-04 | 0.19 | 2.89E-05 | 0.29 |
| 400 | 3.54E-04 | 0.18 | 2.65E-05 | 0.27 |
| 500 | 3.30E-04 | 0.17 | 2.48E-05 | 0.25 |
| 600 | 3.11E-04 | 0.16 | 2.34E-05 | 0.23 |
| 700 | 2.95E-04 | 0.15 | 2.21E-05 | 0.22 |
| 800 | 2.81E-04 | 0.14 | 2.11E-05 | 0.21 |
| 900 | 2.68E-04 | 0.13 | 2.01E-05 | 0.2 |
| 1000 | 2.57E-04 | 0.13 | 1.93E-05 | 0.19 |
| 1100 | 2.47E-04 | 0.12 | 1.85E-05 | 0.18 |
| 1200 | 2.37E-04 | 0.12 | 1.78E-05 | 0.18 |
| 1300 | 2.29E-04 | 0.11 | 1.72E-05 | 0.17 |
| 1400 | 2.20E-04 | 0.11 | 1.65E-05 | 0.17 |
| 1500 | 2.12E-04 | 0.11 | 1.59E-05 | 0.16 |
| 1600 | 2.05E-04 | 0.1 | 1.53E-05 | 0.15 |
| 1700 | 1.98E-04 | 0.1 | 1.48E-05 | 0.15 |
| 1800 | 1.91E-04 | 0.1 | 1.43E-05 | 0.14 |
| 1900 | 1.85E-04 | 0.09 | 1.38E-05 | 0.14 |
| 2000 | 1.79E-04 | 0.09 | 1.34E-05 | 0.13 |
| 2100 | 1.73E-04 | 0.09 | 1.30E-05 | 0.13 |
| 2200 | 1.68E-04 | 0.08 | 1.26E-05 | 0.13 |
| 2300 | 1.63E-04 | 0.08 | 1.22E-05 | 0.12 |
| 2400 | 1.58E-04 | 0.08 | 1.19E-05 | 0.12 |
| 2500 | 1.54E-04 | 0.08 | 1.15E-05 | 0.12 |

表 5-17    收集池废气无组织排放估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度C1（mg/m3） | 浓度占标率P1（%） | 下风向预测浓度C1（mg/m3） | 浓度占标率P1（%） |
| 10 | 7.07E-04 | 0.35 | 2.72E-05 | 0.27 |
| 13（最大落地点） | 7.16E-04 | 0.36 | 2.75E-05 | 0.27 |
| 50 | 3.58E-04 | 0.18 | 1.37E-05 | 0.14 |
| 100 | 2.48E-04 | 0.12 | 9.52E-06 | 0.1 |
| 200 | 1.20E-04 | 0.06 | 4.59E-06 | 0.05 |
| 300 | 7.61E-05 | 0.04 | 2.92E-06 | 0.03 |
| 400 | 6.02E-05 | 0.03 | 2.31E-06 | 0.02 |
| 500 | 5.13E-05 | 0.03 | 1.97E-06 | 0.02 |
| 600 | 4.50E-05 | 0.02 | 1.73E-06 | 0.02 |
| 700 | 4.04E-05 | 0.02 | 1.55E-06 | 0.02 |
| 800 | 3.67E-05 | 0.02 | 1.41E-06 | 0.01 |
| 900 | 3.38E-05 | 0.02 | 1.30E-06 | 0.01 |
| 1000 | 3.14E-05 | 0.02 | 1.20E-06 | 0.01 |
| 1100 | 2.93E-05 | 0.01 | 1.13E-06 | 0.01 |
| 1200 | 2.76E-05 | 0.01 | 1.06E-06 | 0.01 |
| 1300 | 2.61E-05 | 0.01 | 1.00E-06 | 0.01 |
| 1400 | 2.47E-05 | 0.01 | 9.50E-07 | 0.01 |
| 1500 | 2.36E-05 | 0.01 | 9.05E-07 | 0.01 |
| 1600 | 2.25E-05 | 0.01 | 8.64E-07 | 0.01 |
| 1700 | 2.16E-05 | 0.01 | 8.28E-07 | 0.01 |
| 1800 | 2.07E-05 | 0.01 | 7.96E-07 | 0.01 |
| 1900 | 2.00E-05 | 0.01 | 7.66E-07 | 0.01 |
| 2000 | 1.93E-05 | 0.01 | 7.39E-07 | 0.01 |
| 2100 | 1.86E-05 | 0.01 | 7.14E-07 | 0.01 |
| 2200 | 1.80E-05 | 0.01 | 6.91E-07 | 0.01 |
| 2300 | 1.74E-05 | 0.01 | 6.70E-07 | 0.01 |
| 2400 | 1.69E-05 | 0.01 | 6.50E-07 | 0.01 |
| 2500 | 1.65E-05 | 0.01 | 6.32E-07 | 0.01 |

表 5-18   固粪处理区废气无组织排放估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度C1（mg/m3） | 浓度占标率P1（%） | 下风向预测浓度C1（mg/m3） | 浓度占标率P1（%） |
| 10 | 1.05E-02 | 5.24 | 6.43E-04 | 6.43 |
| 27（最大落地点） | 1.35E-02 | 6.75 | 8.28E-04 | 8.28 |
| 50 | 1.08E-02 | 5.39 | 6.62E-04 | 6.62 |
| 100 | 5.93E-03 | 2.97 | 3.64E-04 | 3.64 |
| 200 | 3.07E-03 | 1.54 | 1.89E-04 | 1.89 |
| 300 | 2.45E-03 | 1.22 | 1.50E-04 | 1.5 |
| 400 | 2.20E-03 | 1.1 | 1.35E-04 | 1.35 |
| 500 | 2.05E-03 | 1.02 | 1.26E-04 | 1.26 |
| 600 | 1.93E-03 | 0.96 | 1.18E-04 | 1.18 |
| 700 | 1.83E-03 | 0.91 | 1.12E-04 | 1.12 |
| 800 | 1.74E-03 | 0.87 | 1.07E-04 | 1.07 |
| 900 | 1.67E-03 | 0.83 | 1.02E-04 | 1.02 |
| 1000 | 1.60E-03 | 0.8 | 9.81E-05 | 0.98 |
| 1100 | 1.54E-03 | 0.77 | 9.44E-05 | 0.94 |
| 1200 | 1.48E-03 | 0.74 | 9.10E-05 | 0.91 |
| 1300 | 1.43E-03 | 0.72 | 8.78E-05 | 0.88 |
| 1400 | 1.38E-03 | 0.69 | 8.48E-05 | 0.85 |
| 1500 | 1.34E-03 | 0.67 | 8.21E-05 | 0.82 |
| 1600 | 1.30E-03 | 0.65 | 7.95E-05 | 0.79 |
| 1700 | 1.26E-03 | 0.63 | 7.70E-05 | 0.77 |
| 1800 | 1.22E-03 | 0.61 | 7.47E-05 | 0.75 |
| 1900 | 1.18E-03 | 0.59 | 7.25E-05 | 0.73 |
| 2000 | 1.15E-03 | 0.57 | 7.04E-05 | 0.7 |
| 2100 | 1.12E-03 | 0.56 | 6.85E-05 | 0.68 |
| 2200 | 1.09E-03 | 0.54 | 6.66E-05 | 0.67 |
| 2300 | 1.06E-03 | 0.53 | 6.48E-05 | 0.65 |
| 2400 | 1.03E-03 | 0.51 | 6.31E-05 | 0.63 |
| 2500 | 1.00E-03 | 0.5 | 6.15E-05 | 0.62 |

根据上述无组织废气预测结果，沼气燃烧废气中占标率最大的为NOx，最大落地浓度占标率Pmax=0.04%；猪舍无组织废气中占标率最大的为NH3，最大落地浓度占标率Pmax=3.18%；沼液储存池无组织废气中占标率最大的为H2S，最大落地浓度占标率Pmax=0.77%，收集池无组织废气中占标率最大的为NH3，最大落地浓度占标率Pmax=0.36%，固粪处理区无组织废气中占标率最大的为H2S，最大落地浓度占标率Pmax=8.28%。

（3）评价工作等级的确定

由计算结果可知，各污染物排放最大占标率Pmax=8.28%属于大于1%且小于10%范围，因此确定环境空气评价等级为二级。

#### 污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）第8.1.2条“二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，本项目为二级评价，不再进行进一步预测与评价。结合工程分析，本项目大气污染物有组织排放量、大气污染物无组织排放量、大气污染物年排放量、非正常排放量见下表。

表5-19     大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放源 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方标准 |  | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 火炬燃烧 | SO2 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 0.4 | 0.0028 |
|  |  | NOX |  |  | 0.12 | 0.102 |
| 2 | 猪舍 | NH3 | 控制饲养密度及时清理粪尿、对猪舍喷洒除臭剂、加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新建 | 1.5 | 0.0201 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.2365 |
| 3 | 沼液储存池 | NH3 | 上方黑膜覆盖，区域喷洒除臭剂，四周绿化，去除率可达70%， |  | 1.5 | 0.020 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.001 |
| 4 | 收集池 | NH3 | 收集池加盖，区域喷洒除臭剂，四周绿化 |  | 1.5 | 0.010131 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0004386 |
| 5 | 固粪处理区 | NH3 | 车间密闭，UV光解+喷淋除臭剂，四周绿化 |  | 1.5 | 0.102 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.006 |
| 合计 |  | NH3 |  |  |  | 0.369 |
|  |  | H2S |  |  |  | 0.028 |
|  |  | SO2 |  |  |  | 0.0028 |
|  |  | NOX |  |  |  | 0.102 |

表5-20     大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.0028 |
| 2 | NOX | 0.102 |
| 3 | NH3 | 0.369 |
| 4 | H2S | 0.028 |

#### 卫生防护距离

（1）根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）来计算本项目卫生防护距离。

卫生防护距离计算公式为：

式中：

Qc——无组织排放源排放量；

Cm——标准浓度值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。

卫生防距距离参数计算结果见下表。

表5-21     卫生防护距离参数确定一览表

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 标准浓度 限值（mg/m3） | 计算参数 |  |  |  | 卫生防护 距离计算值（m） | 提级后 距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 猪舍 | NH3 | 0.027 | 0.20 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 11.177 | 50 |
|  | H2S | 2.29×10-3 | 0.01 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 21.081 | 50 |
| 沼液储存池 | NH3 | 0.002 | 0.20 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 2.972 | 50 |
|  | H2S | 1.5×10-4 | 0.01 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 3.735 | 50 |
| 收集池 | NH3 | 0.0043 | 0.20 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 6.557 | 50 |
|  | H2S | 0.00017 | 0.01 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 6.743 | 50 |
| 固粪处理区 | NH3 | 0.011 | 0.20 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 100.168 | 200 |
|  | H2S | 7×10-4 | 0.01 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 101.981 | 200 |

根据GB132.1-91第7.5款的规定，无组织排放多种有害气体的工业企业，按照最大值计算所需卫生防护距离，当按照两种或两种以上气体值计算卫生防护距离在同一级别时候，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级，因此，本次工程卫生防护距离为以上述无组织面源边界为起点，向外扩展300m为本项目的卫生防护范围。

（2）依据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ／T81-2001）中选址要求的规定，养殖场场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m，根据现场踏勘，距离项目最近敏感点为项目场区东侧503m处的周岗村，不在《畜禽养殖业污染防治技术规范》中要求的500m范围内。

（3）根据《内乡县人民政府关于印发内乡县畜禽养殖禁养区划分方案的通知》（内政[2016]22及内乡县人民政府办公室《关于内乡县畜牧养殖禁养区划分方案的补充意见》（内政办【2016】143号）中的的禁养区、限养区范围，根据现场踏勘，距离项目最近的敏感点为项目场区西北侧503m处的周岗村、距最近的地表水体黙河3.2km、距最近的交通干线603m、距最近的水源地3.7km，能够满足内乡县关于畜牧养殖禁养区和限养区的要求。

因此，本次项目场区选址按500卫生防护距离控制，四周场界距离最近敏感点周岗村的距离为503m，可以同时满足卫生防护距离、内乡县关于畜牧养殖禁养区和限养区的规定和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ／T81-2001）的要求。

项目选址500m范围内无环境敏感点，根据内乡县灌涨镇人民政府的承诺，在项目卫生防护距离内，不再规划建设居民区、学校、医院等环境敏感点。

#### 大气环境影响评价结论与建议

（1）大气环境影响评价结论

本次工程环境影响符合环境功能区划，项目产生的各种大气污染物在经过相应的处理措施后，排放浓度满足相关排放标准，对周围的环境影响不大。

（2）项目大气环境监测计划

本次工程废气污染源监测及场区周围环境质量的定期监测。

表 5-81     大气环境监测计划表

| 项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 上风向一个点位G1，下风向3个点位，G2，G3，G4 | SO2、NOX、NH3、H2S | 建议每年监测一次 |

### 营运期声环境环境影响预测与评价

#### 项目噪声影响分析

项目营运期噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声。根据类比调查，其源强为70～85dB(A)。各噪声采取基础减振、隔声等措施，项目主要噪声源采取相应降噪措施后各噪声值见下表。

表 5-82           项目主要噪声源情况一览表

| 污染物来源 | 种类 | 产生方式 | 源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 70 | 隔声降噪 | 55 |
|  | 风机 | 连续 | 85 | 厂房隔声 | 70 |
| 污水处理区 | 水泵 | 连续 | 85 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 65 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 75 |  | 60 |
|  | 翻抛机 | 间断 | 75 |  | 60 |

#### 预测模式

根据本项目主要高噪声设备的分布状况和源强，按经验法推算其衰减量；计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下：

1）点声源衰减公式

L2=L1-20lg（r2/r1）-ΔL

式中：r1、r2——距声源的距离，(m)；

L1、L2——r1、r2处的声级强度，dB(A)；

ΔL——各种衰减量。

2）噪声源叠加公式

L=10lgi=1n100.1Li

式中：

L——总声压级，dB(A)；

Li——第i个声源的声压级，dB(A)；

n——声源个数。

在预测过程中，根据实际情况，全厂噪声源按室内声源对待，在预测厂房内噪声源对厂房外影响时，厂房等建筑物的隔声量按北方的一般建筑物对待，在本次预测中只考虑厂房建筑物的隔声，故取ΔL为10dB(A)。

#### 预测范围及预测点

根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中的相关要求，本次项目的评价范围为本项目厂界外200m范围。经过现场勘查，项目周边200米范围内无敏感点。

#### 噪声预测结果及分析

表 5-83  项目噪声影响厂界预测结果一览表    单位：dB（A）

| 预测点名称 |  | 排放源源强dB(A) | 预测点距离噪声 源距离 m | 对预测点噪声 贡献值 dB(A) | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区四周 厂界 | 东边界 | 70.1 | 15 | 46.6 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348- 2008）2类标准：昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A) |
|  | 南边界 | 70.1 | 26 | 41.8 |  |
|  | 西边界 | 70.1 | 12 | 48.5 |  |
|  | 北边界 | 70.1 | 10 | 50.1 |  |
| 粪污处理区四周厂界 | 东边界 | 67.1 | 110 | 26.3 |  |
|  | 南边界 | 67.1 | 40 | 35.1 |  |
|  | 西边界 | 67.1 | 65 | 30.8 |  |
|  | 北边界 | 67.1 | 70 | 30.1 |  |

由上表可知，本工程完成后在落实评价提出的隔声、减振和消声等降噪措施后，工程对厂界声环境贡献值较小，对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)），东、南、西、北厂界均能满足二类标准要求。因此本项目四周厂界噪声排放值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348—2008)2类排放标准限值要求，项目对周围环境影响较小。

评价建议项目营运期要严格落实评价提出的降噪措施、加强厂区绿化，将项目生产对周边环境的影响降到最低。

### 营运期固体废物环境影响分析

（1）固体废物产生情况及处置措施

项目营运期固体废物产生情况及治理措施见下表。

表 5-84    本项目固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量 （t/a） | 处置措施 | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固液分离 清除猪粪 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 2298.22 | 在固粪处理区堆肥发酵制有机肥基料 | 0 |
|  | 厌氧发酵 系统 | 沼渣 | 一般固废 | 344.733 |  | 0 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪尸 | 一般固废 | 25.6 | 暂存后定期送往牧原内乡无害化处理厂进 行处理 | 0 |
|  |  | 胎盘 | 一般固废 | 32 |  | 0 |
| 3 | 防疫 | 医疗固废 | 危险固废 （HW01） | 0.04 | 场内暂存，定期交由资质单位处置 | 0 |
| 4 | 固粪恶臭处理 | 废UV灯管 | 危险固废 （HW29） | 0.009 | 场内暂存，定期交由资质单位处置 | 0 |
| 4 | 沼气脱硫 装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.29 | 生产厂家统一回收处置 | 0 |
| 5 | 员工 | 生活垃圾 | 一般固废 | 19.345 | 送环卫部门处理 | 0 |

（2）一般固体废物环境影响分析

项目营运过程中产生的各类一般固体废物应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关固体废物处置方法进行处理，分类收集，充分回收利用，做到减量化、无害化，预计对周边区域环境的影响很小。

（3）危险废物环境影响分析

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）的要求，本次评价主要从以下几个方面对项目产生的危险废物进行影响分析。

1） 危险废物暂存场所环境影响分析

①选址合理性分析

拟建项目危险废物暂存场所不属于集中贮存设施。项目所在区域地质结构稳定，危废暂存间为地上设施，高于区域地下水最高水位。

②危废暂存间设置合理性分析

拟建项目危险废物主要储存在生活区东南角的危险废物暂存间内。其设置占地面积约为10m2，设计有效容积10t。因此，项目危废暂存间面积能满足各类危险废物暂存的需求。

③对环境空气和地表水的影响分析

根据上述环境影响因素识别，拟建项目危险废物均处于封闭状态，其在密封状态基本不会挥发对周边大气环境造成影响。

本次工程危废暂存间采取四防措施，因此不会对周边大气环境和水环境造成影响。

④对地下水和土壤的影响分析

危险废物暂存对地下水及土壤的影响途径主要是事故状态下可能导致的环境影响。厂区危废暂存库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置严格的防渗措施，同时企业在运营过程中加强危险废物管理，确保存储区地面防渗层完好，定期巡视液态危险废物存储设施，防止出现跑冒滴漏情况。

⑤对环境保护目标的影响

拟建项目危废暂存对环境保护目标的影响主要表现为环境空气，在密闭暂存的情况下，不会对周边造成影响。

在实施严格的防渗措施及危废管理情况下，尽可能减少事故情况发生，危废暂存对地下水、土壤的环境影响可控。

2）运输过程中的环境影响分析

①厂内转移

拟建项目液态类固体废物厂内转移主要通过人力容器转运，且拟建项目危险废物运输均在车间内转运，配置有专门人员，在发生危险废物泄漏的情况下，可及时采用惰性吸附材料等收容泄漏物料，对周边环境影响可控。

②厂外转移

危险废物厂外转移是需要有具有资质的专用运输车辆负责，由危废处置单位负责申报。

后期正式运营后，外部委托的废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

3）委托处置的环境影响分析

牧原食品股份有限公司已与南阳康卫环保有限公司签订了危废处理协议，同时，转移过程中必须按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行，严格按照危险废物转移五联单（产生单位、移除地环保局、运输单位、接受单位、接受地环保局）管理。

4）危险废物暂存设施设置要求

本项目危险废物处置措施如下：

①危险废物暂存间设置要求

危险废物暂存间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐一腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。将各类危险废物必须分区存放，并设有隔离间隔断，并对危废暂存间内配备通风换气设施。此外，危险废物暂存间应按照GB15562.2的规定设置警示标志，且于危废间墙上制定相关危废管理制度及要求。

危险废物暂存间内废物定期交由有资质单位安全处置。

②收集措施

公司在采取处理废物的同时，加强对废物的管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中堆放、专人负责等措施，可有效地防止废物的二次污染。对危险废物的收集和管理，拟采用以下措施：

a、分类收集是减少危害和安全处理的前堤。对液状的危废应采用包装桶进行收集。经过上述预处理后，危险废物分类临时储存在危险废物暂存间内，累计至一定数量后通过污物通道由专用运输车辆外运至危险废物处置单位。

b、项目内配备专人每天在实验区内将实验室固废分类存放、打包，运送人员按规定时间和运输路线将本项目产生的危险废物转运至暂存间内，可有效避免污物收集和转运过程中的废物流失、泄漏、扩散和意外事故。

c、危险废物暂存间做到防风、防雨、防晒。

d、危险废物暂存间地面基础必须防渗，防渗层2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数<10-10cm/s。

e、建设单位应监督所有危险废物的收集，禁止将危险废物混入废水中排放。

上述危险废物的收集和管理，公司将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。

③控制要求

企业应严格加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可如下执行：

a、应合理设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。

b、定期检查场地的防渗性能。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。

c、强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

d、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

e、检查场区内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。

f、完善维护制度，详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。

g、当暂存间因故不再承担新的贮存、处置任务时，应予以关闭，同时采取措施消除污染，无法消除污染的设备、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。关闭后，应设置标志物，注明关闭，以及使用该暂存间时应注意的事项，并继续维护管理，直到稳定为止。监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。

h、项目产生的固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向当地环境保护局申报，填报危险废物转移五联单，按要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

建设方应合理选择运输路线，可尽量减少危险废物对人群的影响，危险废物的运输时间必须避免企业上下班的高峰期。

项目营运过程中产生的各类固体废物应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关固体废物处置方法进行处理，分类收集，充分回收利用，做到减量化、无害化。

因此本项目产生的固废对环境影响不大。

### 营运期土壤环境影响分析

本项目土壤环境影响类别属于污染影响型，影响途径为大气沉降和沼液垂直入渗。建设项目土壤影响类型与影响途径识别见下表，建设项目土壤环境影响源及影响因子识别见下表。

表 5-85    建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时 段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉 降 | 地面漫 流 | 垂直入 渗 | 其它 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 运营期 | √ | / | √ | / | / | / | / | / |
| 服务期 满后 | √ | / | / | / | / | / | / | / |

表 5-86     污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地 | 厂区 | 大气沉降 | NO2、SO2、 TSP、NH3、H2S | NH3、H2S | 连续 |
|  |  | 地面漫流 | / | / | / |
|  |  | 垂直入渗 | COD、氨氮 | / | / |
|  |  | 其他 | / | / | / |

#### 土壤评价等级确定

本项目为生猪养殖项目，编制环境影响报告书，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目土壤环境影响评价项目类别为III类。

本次工程占地面积241.12亩，折合约160747.47m2，建设项目占地规模为中型。

拟建项目位于南阳市内乡县灌涨镇后马村，项目厂区周边无饮用水源地、学校、医院、疗养院等，但是厂区周边分布有大量的农田，根据土壤导则中”污染影响型敏感程度分级表”，项目场地土壤敏感程度属于敏感。

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）建设项目土壤评价工作等级分级表，本项目土壤评价工作等级为三级。

#### 评价范围确定

评价范围为占地范围外1km范围内。

#### 预测与评价因子

根据工程分析可知，本项目不存在《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的管控因子。

#### 预测与评价方法

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）8.7.4“评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或者类比分析法进行预测”，本次预测采用定性描述的方法。

#### 环境影响预测

（1）沼液施用对土壤环境影响分析

根据项目土壤环境质量现状监测结果显示，项目占地范围内，及场区周边拟进行沼液利用范围内土壤取样，监测结果显示，目前土壤中各污染物含量均低于 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目），表明区域土壤未收到污染。

盖泄湖沼气池产生的沼液，用于养殖场周边约2995亩农田施用。沼液中含有氮、磷、钾元素，还含有丰富的多种微量原素、氨基酸、抗菌素、植物激素和水解酶，能很好改善土壤结构，促进作物生长。但沼液过量施用存在对土壤性质产生影响。

经查阅文献资料《猪场沼液灌溉冬小麦对土壤质量的影响》（董红敏、陶秀萍、尚斌，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所农业部农业环境与气候变化重点开放实验室），经文献实验期间在小麦成长期，施用三次沼液，在小麦收割后对土壤进行采样检测，经检测结果显示沼液施用可增加表层土壤(0~10 cm) 有机质含量， 最高增幅为 3.0kg/hm2；灌溉猪场沼液有降低土壤 pH 值的作用，最高下降 0.4 个pH 单位，但未发生土壤酸化；只有追施 3 次沼液的处理才有土壤中明显氮积累的现象。通过以上分析说明控制沼液的合理施用，可有效的为植物生长提供充足的养分，同时可预防土壤中各种物质的积累，影响土壤环境质量。本项目沼液的使用由牧原养殖场配备专业技术人员指导当地农户合理使用，严控施用量，对土壤环境的影响在可控范围内。

（2）垂直入渗对土壤环境的影响分析

根据污染物在入渗过程中迁移转化的特征，包气带表层受蒸发和植物蒸腾作用影响，经常处于亏缺状态；其下部为天然持水稳定带；在潜水面之上，天然持水稳定带之下，是支持毛细水带。

当污染液进入包气带表层时，处于水分亏缺状态的土壤，在高水势梯度(大于1.0cm/cm）作用下，迅速吸附入渗水。只有在满足其水分亏缺补给之后，入渗液才能向更深层位运移。因在水分亏缺带内深度愈浅，水分亏缺愈严重，故在入渗液水量充足前提下，当入渗液通过水分亏缺带之后，该带各层位土壤获取的溶液水量随深度增大而减少。

污染物在随入渗溶液下渗迁移过程中，其在土壤剖面上的含量分布与溶液入渗的方向性有关。沿着溶液运动方向，随着路径的增加，土壤中污染物含量降低。当入渗水量足够大时，不仅能完全满足水分亏缺带补给水分的需要，而且入渗液可达到潜水面。

因此沼液储存池一旦发生泄漏事故，在泄漏发生点周围泄漏溶液被土壤迅速吸附，随着泄漏，泄漏溶液向更远更深层位移动，沿着溶液运动方向，随着路径的增加，土壤中重金属污染物含量降低。当泄漏溶液量足够大时，污染可达到潜水面。事故下泄漏对地下水影响见地下水影响预测章节。

评价要求建设单位按规定对固废进行相应的处理和处置，并作好相应的产生、 出入口、处理处置的记录台账，发生随意丢弃的可能性较小。

#### 预测与评价结论

综合上述分析，只要建设单位按规范要求作好相应的防渗及固废处理处置等工作，项目运营期间对土壤环境的影响较小。

#### 保护措施与对策

1、控制拟建项目污染物排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。

2、在生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝事故现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。

# 第六章  环境保护措施及其可行性论证

## 施工期污染防治措施分析

本项目施工期包括养殖区、粪污处理的建设及沼液输送管网的铺设。根据企业提供的沼液管线铺设图，本项目沼液管线穿越区铺设过程中不穿过河流及公路。本项目沼液管使用的管材为PVC管，沼液管为地埋式，在铺设过程中需开挖出宽约30cm、深约100cm的明沟，将管材铺设在沟内，然后将沟填埋。

评价针对工程施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

### 施工期水环境污染防治措施分析

项目施工期对水环境的污染主要包括生产废水、施工人员生活污水，评价针对环境特点提出工程施工期水环境保护措施，详见下表

表 6-87   施工期水环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工排水可能对水环境产生影响，造成水土流失 | 施工用水尽量做到节约用水，重复利用，可用于拌和水泥，简单沉淀后用于施工现场洒水抑尘，严禁排入地表水体 | 节约用水，减少水土流失，减轻或避免生活污水、粪便对环境污染影响 |
| 2 | 生活污水、粪便随便排放对环境污染影响 | 施工期修建旱厕，施工区生活污水及粪便经旱厕处理后用于施用于周边农田 | 保护施工人员居住处的环境卫生 |

### 施工期大气污染防治措施分析

施工期对区域大气环境的影响主要是施工扬尘，其次有施工车辆、挖土机等机械排放的尾气，但最为主要的污染物为施工扬尘。为了降低扬尘产生量，减少施工扬尘对环境敏感点的影响，保护大气环境，结合《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）、《河南省减少污染物排放条例》（豫人常【2013】24号）、《河南省住房和城乡建设厅关于印发河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》（豫建建【2014】83号）、《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019 〕25 号）等文件，环评建议建设单位应采取下列控制扬尘污染的措施。

（1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位；施工过程中必须做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输；

（2）建筑施工现场施工扬尘防治工作坚持“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则。严格按照“施工现场全围挡、工地物料全覆盖、施工路面全硬化、运输车辆全冲洗、施工工地全部湿法作业、施工现场裸土全覆盖”的“六全”标准，严格落实防尘抑尘措施。

（3）施工单位应加强环境保护法律法规及有关管理规定的宣传，并将扬尘防治等环境保护知识纳入工人上岗前的培训教育内容，对所有进场人员进行环保教育，作业前对工人进行扬尘污染防治措施的技术交底。

（4）所有建筑施工现场四周必须按国家有关标准规定设置连续围挡，围挡设置高度不低于1.8m（临主干道围挡不低于2.5m）。市区建筑工程施工现场应使用坚固、美观、可周转使用的硬质施工围挡。拆除工地必须设置隔离围挡，围挡应封闭严密。

（5）建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，保证运输车辆不带泥上路。施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。

（6）建筑施工现场要设置排水管网，并设沉淀池。施工废水及雨水经过沉淀池沉淀后方可排入城市排水系统，排水设施应处于良好的使用状态。沉淀淤泥要及时清除或集中存放。

（7）建筑施工现场出入口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐。水泥、石灰、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡，采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂标示标牌。

（8）施工现场应当使用预拌混凝土和预拌砂浆，禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆。

（9）出现五级及以上大风天气,必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业。

（10）在建工程外脚手架必须采用符合标准要求的密目网进行全面封闭，并保持严密整洁；楼层内清理施工垃圾，应采取先洒水降尘后清扫的作业方法，并使用封闭式管道或装袋(或容器)使用垂直升降机械清运，严禁高处随意抛撒。

（11）建筑施工现场施工垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运。生活垃圾应采用封闭式容器存放，日产日清。施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物。

施工单位必须建立施工现场保洁制度,有专人负责保洁工作，及时洒水清扫，做到工完场清，道路清洁。

（12）施工单位选用的土方或工地垃圾运输车辆，应当为密闭式或有覆盖措施的运输车辆；泥浆运输车辆必须选用全密闭式车辆。施工总承包单位应对施工现场运输沙石、灰土、渣土、工程土、泥浆等散体物料的车辆封闭严密情况进行监督检查，防止遗洒飞扬。

（13）装修阶段时喷涂油漆、涂料等装饰材料时产生含甲醛、苯系物的废气，影响装修人员的身体健康，应予重点控制。在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到卫生部2001年制定的《室内空气质量卫生规范》、国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局  、卫生部联合颁布的《室内环境空气质量标准》（GB/T18883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，减少对室内环境造成污染。

表 6-88    施工期环境空气保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输汽车运行产生道路扬尘污染 | 运输路线应定期洒水 | 减少道路扬尘对施工场区内人员、施工区周围村庄以及运输道路范围内污染影响 |
| 2 | 运输过程中撒落砂石、土等材料，产生二次污染 | 加强运输管理，保证汽车文明、安全、中速行驶，运输砂石、土、水泥、石灰的车辆表面应加以覆盖，避免砂石、土洒落造成二次污染影响，严格按照“六个到位”、“六个百分百”等措施进行 | 减少二次污染影响 |

经采取以上措施后，能够减小项目施工对周围大气环境产生的影响。

### 施工期噪声污染防治措施

施工噪声是对工地周围居民影响较大的环境问题。一般噪声影响大多发生在施工初期的挖掘、推土、打桩等过程，对周围的环境影响较大。建筑施工单位应采取如下措施以减缓施工噪声对周围环境的影响。

（1）合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部累积声级过高；将高噪声机械置于地块较中间位置工作，离场界的距离应大于按最大声源计算的衰减距离；高噪声设备加装隔声罩使用。

（2）合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；禁止夜间22:00~凌晨06:00进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。 因特殊需要必须连续作业的，须有县级以上人民政府或者相关主管部门的证明，并于作业前告知附近居民。

（3）施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。

（4）最大限度地降低人为噪音：不要采取噪声较大的钢模板作业方式；指挥塔吊时尽量使用信号旗，避免使用哨子等；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等等。

（5）施工单位应根据建设项目所在地区的环境特点，合理安排高噪声机械使用时间，以减轻噪声对周围居民及的影响。

（6）采用声屏障措施：在施工场地四周必须连续设置稳定、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2m，围挡（墙）间无缝隙，尽量做到封闭施工；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

（7）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

（8）严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地边界噪声控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的指标要求范围内。

根据施工现场实际情况，建设单位应按上述要求增加防护措施，并严格控制机械运转时间，确保夜间不影响附近敏感点居民正常休息。

表 6-89      施工期噪声污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对施工敏感点影响 | 合理规划各种施工机械设备布局，采用科学的施工方法，严格控制施工作业范围和作业时间 | 减轻噪声对敏感点影响 |
| 2 | 对高噪声源设备操作人员影响 | 尽量选用低噪声、高效率设备，给高噪声设备安装隔声罩，打桩机、推土机、铲平机等强噪声源设备的操作人员配戴耳塞，加强身体防护 | 减轻噪声对施工人员身体健康的影响 |

### 施工期固废污染防治措施分析

本工程开挖土方总量约为2.4万m3，填方总量约为2.4万m3，项目土方挖填平衡后，无剩余土方。

施工建筑垃圾按0.05t/m2计，本项目建筑面积为39796.602m2，则施工建筑垃圾量为1989.83t，送至建筑垃圾指定地点处理。

施工人员生活垃圾产生量为0.034t/d，由当地环卫部门定期及时清理，送至当地垃圾处理站。

对此环评要求建设单位做到以下几点：

（1）工程建筑施工单位应该在施工前向所在地环卫部门申报建筑垃圾和工程渣土运输处置计划，明确渣土的运输方式、线路和去向。

（2）工程施工期结束后，施工单位应及时组织人力和物力，在一个月内将工地建筑垃圾及渣土等处置干净。

（3）废弃的包装及装修材料分类收集，能综合利用的外售综合利用，不能利用的由环卫部门送至垃圾中转站处理。

表 6-90     施工期固废污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气材料流失，对环境产生的影响 | 建筑垃圾集中堆存，堆场加防尘网覆盖，并及时清运 | 避免建筑垃圾流失对环境的影响 |
| 2 | 施工废弃物排放占地 | 施工废弃物及时清除，就近拉至城市垃圾卫生填埋场处置 | 减少废弃物占地对生态环境影响 |

项目施工期产生的固体废物经采取上述处理措施后，预计对周围环境无明显影响。

### 施工期水土流失防治措施分析

表 6-91    施工期水土流失防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目的建设开挖，植被受到破坏，造成水土流失 | 对于土质较好的地段，建议采用深挖、表土回覆的方式；对于砾石土，建议将石土分离，土层覆于地表，易与植被恢复。尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量。应避开风季、暴雨季施工，减少水土流失 | 能够有效减轻项目施工造成的水土流水影响 |

### 加强施工过程的环境监理工作

为减少建设项目施工期对周围环境产生的影响，建设单位必须加强对施工单位的监督管理，按照环境管理规章制度，聘请具有环境监理资格的人员在工程施工期间进行环境监理，对施工单位进行经常性检查、监督，查看施工单位落实环境保护措施的情况，发现问题及时解决、纠正。

## 营运期污染防治措施分析

### 废水污染防治措施分析

#### 养殖场污染治理基本要求

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）第四条规定：

（1）污水处理设施，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

（2）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

（3）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。

对照上述规定：

本项目养殖场在场区布局上，实行养殖区、办公区与粪污处理区的三区分离，养殖区和办公区位于项目西厂区，生活区位于西厂区的南侧，养殖区位于西厂区北侧，粪污处理区位于东厂区。场区的平面布置满足规定要求。

本项目场区排水系统实现雨、污分流。雨水经雨水管道排至场区外的田间地沟中，雨水沟可设置为明沟；养殖废水则由废水管道收集进入收集池，经固液分离后进入盖泻湖沼气池进行处理，处理后的沼液进入沼液储存池暂存，后做农肥，猪粪用于生产有机肥基料、沼渣经固液分离处理后外售作为基肥外售，满足规定要求。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001），规模化养猪场清粪工艺分为三种：传统干清粪、水冲粪及水泡粪工艺，评价结合生态垫料养殖工艺、牧原公司现有养殖场机械刮板干清粪工艺、本项目拟采用经环保部认定的清粪工艺，从粪污的达标排放及综合利用的角度分别进行比选，对以上六种工艺进行对比分析，最终确定适合本项目的清粪工艺，对比分析结果见下表。

表 6-92     清粪工艺对比分析

| 工艺 名称 | 工艺说明 | 达标排放方案 |  | 综合利用方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优点 | 缺点 | 优点 | 缺点 |
| 水冲粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪、尿和污水混合进入粪沟，每天数次放水冲洗，粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量较大，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量较大，周边需要有较多的土地资源用于消纳粪污 |
| 水泡粪工艺 | 在畜禽舍内的排粪沟中注入一定量的水，将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排放至漏缝地板下的粪沟中，贮存一定时间（一般为 1～2 个月）、待粪沟填满后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量适中，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量适中，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污 |
| 传统干清粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械或人工收集、清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪工艺 | 用水量较小、工艺废水中污染物浓度较低、处理成本较低，有利于实现达标排放 | 人力投入大，机械化操作尚无法适用于现代化大型养殖场内限位栏、保温房的清理，清粪率偏低 | 排水量较小，需要消纳粪污的土地资源 较少 | 劳动强度大、粪污资源利用率较低 |
| 生态垫料养殖工艺 | 按一定比例混合秸杆、锯末屑等作为猪舍的垫料，再利用生猪的拱翻习性使猪粪、尿和垫料充分混合，通过垫料的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化的养殖工艺 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于猪生长，粪污资源利用率低 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于猪生长，粪污资源利用率低 |
| 机械刮板干清粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械刮板清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪工艺 | 用水量较小、清粪比例较高，工艺废水中污染物浓度较低，有利于实现达标排放 | 一次性投资大，设备操作难度高，污水处理成本大 | 排水量较小，需要消纳粪污的土地资源较少 | 管理难度高，设备容易出现故障 |
| 经环保部认定的清粪工艺 | 养殖圈舍不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理，养殖舍内粪尿产生即依靠重力经漏缝地板离开猪舍进入猪舍下部粪污储存池，粪污储存池实现定期及时清理，粪污水离开粪污储存池后即进行干湿分离和无害化处理 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，不需清水冲洗，节能，成本低，易于管理 | 占地面积大，污染物浓度高，排水固液分离效率偏低，废水中SS浓度高，废水不易处理 | 劳动强度小、粪污资源利用率较高，便于管理 | 排水中SS浓度高，需要配套农田消纳地较大 |

①水冲粪工艺优点是用水冲的方式清粪，能够保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高；缺点是比其它4种工艺的排水量大，废水污染物浓度较高，治理难度较大，一次投入成本较高。

②水泡粪工艺废水排放量适中，优点在于保持猪舍内的环境清洁，清粪劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生，但缺点是水处理成本较高，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污。

③传统干清粪工艺的优点在于粪水分离，废水污染物浓度较低，废水处理技术成熟、可靠，便于污染处理和资源化利用；缺点在于用人工或机械方式清粪，无法适用于现代化大型养殖场内限位栏、保温房等的清理，人力投入大，机械化操作清粪率偏低。

④生态垫料养殖工艺的优点是不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小。在发酵床的制作过程中，通过垫料的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化；缺点是夏季猪舍的温度较高，粪污资源利用率低，且不适合大规模养殖场。

⑤机械刮板干清粪工艺的优点在于粪水分离，废水产生量较小，污染物浓度较低，废水处理技术成熟、可靠，便于污染处理和资源化利用；缺点在于设备操作难度高，容易出现故障。

⑥本项目采用的经环保部认定的清粪工艺

猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，粪污储存池使用尿封，不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理。储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离。干湿分离后的干物质制有机肥基料，液体经厌氧发酵处理后用于农田施肥，粪尿实现全部综合利用。

本次采用的经环保部认定的清粪工艺与机械刮板干清粪工艺对比：

1、经环保部认定的清粪工艺臭气产生量较小，在猪粪尿输送过程中，采用管道输送方式，能够做到全程密封，输送过程臭气不易扩散，且经环保部认定的清粪工艺恶臭源较为单一，主要存在猪舍和治污区。而机械刮板干清粪采用粪道、尿道进行输送，粪道无法密封，且需要在场内设置多个有机肥发酵区，恶臭源比较分散，恶臭点比较多，臭气不易控制；

2、在运营维护方面：机械刮板干清粪系统需要在每排猪舍下面设置刮板、电机、缆绳，由于系统不够成熟，稳定性和可靠性较差，容易出现电机损坏、缆绳断裂等问题，维护较为频繁，维护成本高，耗时多；同时由于粪道的限制，需要在场内设置多个粪肥发酵区，需要的人工较多。而经环保部认定的清粪工艺的清粪系统直接通过管道输送粪水，运营维护简单可靠，需要的人工较少。

3、场内卫生方面由于机械刮板干清粪工艺存在一级、二级、三级、甚至四级等粪道，机械刮板在运行过程中不能完全把粪便清理出去，且粪道只能覆盖不能完全密封，粪道残留粪便造成场内蚊蝇、蛆虫较多，夏季尤其严重，场区卫生较差，且易引起疾病传播，而经环保部认定的清粪工艺猪舍内粪污全部通过地下管道输送，不存在此类问题。

4、在生物安全方面，由于机械刮板清粪工艺二级粪道将一排单元连通在一起，粪便在不同单元之间来回穿梭，容易造成疫病的传播扩散，而经环保部认定的清粪工艺每个单元相对封闭，对疫病控制较好。公司经过两年的实践探索发现机械刮板干清粪工艺在臭气控制、运营维护、场内卫生、抗风险能力方面缺陷目前无法有效解决。

综合上述对比分析，评价认为项目采用经环保部认定的清粪工艺可行，且该清粪工艺已经环保部环办函[2015]425号文审核，符合相关技术规范的要求。

#### 废水处理及综合利用措施分析

本项目猪舍采用经环保部认定的清粪工艺，猪粪实现日产日清，项目厂区实行雨污分流系统，雨水汇集后向南流出厂区经自然沟最终汇入黙河（本项目粪污储存池及输送转移管道均采用暗管布置；饲料由密闭的罐车运入场区后直接打入场区饲料储罐内，再由饲料储罐打入每个猪舍的饲料槽内，因此粪污和饲料全程几乎不会有抛洒；固粪处理区四面密闭，设置顶棚，所以本项目场区初期雨水几乎不会被污染，不用单独收集处理）；养殖及生产废水由排污管道进入污水处理系统，采用“干湿分离（固液分离）+厌氧发酵”的处理工艺，车辆冲洗废水沉淀后循环利用，病死猪只暂存间冲洗水和渗滤液等均进入污水处理系统，处理后产生的沼气、沼液、沼渣均综合利用。

项目废水经干湿分离后，液体进入全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）后经厌氧发酵去除大部分有机物，猪粪和沼渣运至固粪处理区制有机肥基料，沼液在沼液暂存池暂存后在施肥季节施用于消纳地资源化利用。厌氧发酵后降低了废水中有机物的含量，有效去除了粪便污水的臭味，遏制了蚊虫滋生和病菌的传播。

（1）废水处理工艺

全封闭厌氧塘也叫盖泻湖沼气池，集发酵、贮气于一体，是在开挖好的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。全封闭厌氧塘容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之用黑膜（具有隔温功能）覆盖的地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。全封闭厌氧塘主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃。污水在池内的滞留期长，厌氧发酵充分，可收集的沼气量多，COD去除率可达到80%以上。

（1）全封闭厌氧塘的优点如下：

①全封闭厌氧塘具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

②全封闭厌氧塘施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城垃圾填埋场等。

③项目全封闭厌氧塘厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

④全封闭厌氧塘内温度稳定，水力停留时间长，有利于厌氧菌发酵，COD去除率在80%以上，出水呈红棕色，腐化程度较高，沼液异味小，不会造成二次发酵烧苗现象；

⑤全封闭厌氧塘厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。

全封闭厌氧塘的缺点：需依靠四周充足的农田利用厌氧发酵产生的沼液。

（2）项目拟采用“全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）”工艺处理废水的理由如下：

①本次项目采用的经环保部认定的清粪工艺后，养殖废水中COD、氨氮、悬浮物浓度较大，采用上流式厌氧污泥床反应器（UASB）处理项目废水容易造成三相分离器拥堵，损坏设备；

②项目拟选场址位于农村地区，周边有大量农田可供沼液综合利用。

③该工艺已在牧原公司唐河十场进行应用，取得较好的效果。

- 全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）处理工艺可行性分析：

本次项目采用经环保部认定的清粪工艺，养殖舍产生的粪尿经猪的踩踏及重力作用进入猪舍底部的粪污储存池，待猪转栏时对粪污储存池内粪污进行清理，粪污经固液分离机分离，固形物运至固粪处理区处理，液体进入全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）进行厌氧发酵。

本项目全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）采用常温发酵，废水处理产生的沼气经配套净化装置净化后，部分供给职工食堂使用，剩余用作无害化处理区燃料；沼液在非施肥季节储存于沼液储存池，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）相关要求。

本次项目采用的经环保部认定的清粪工艺后，全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）根据出水水质控制要求(COD浓度≤2800 mg/L)来调整水力停留时间，确保废水处理效果。由于本项目废水有机物浓度高，本环评建议项目在运行期尽可能延长废水在全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）的水力停留时间，以提高废水处理效率。

废水经过固液分离机处理，能够减少废水中的粪便固形物，做到沼液的保氮保肥，最大限度的发挥全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）除臭杀菌的作用。经过厌氧发酵处理后产生的沼液属于高浓度有机废水，该废水具有有机物浓度高、可生化性好、易降解的特点，是较为理想的农肥。

盖泻湖沼气池的优点如下：

①盖泻湖沼气池具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

②盖泻湖沼气池施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城垃圾填埋场等。

③项目盖泻湖沼气池厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

④盖泻湖沼气池内温度稳定，有利于厌氧菌发酵，即使在寒季长、气温低的北方地区，盖泻湖沼气池内也可以保持常温发酵温度，污水处理效果好。

⑤盖泻湖沼气池厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。

⑥使用寿命长，一般使用寿命在15-20年。

盖泻湖沼气池的缺点：占地面积大。

结合公司提供的资料（牧原已运行的与本项目相同的清粪工艺和粪污处理工艺的养殖场日常监测数据），本项目养殖废水产生情况为：CODcr28000mg/L，BOD511480mg/L，SS16000mg/L，NH3-N1723mg/L，总磷290mg/L。

表 6-93     项目废水处理各工段水质情况一览表

| 项目工段 |  | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | NH3-N（mg/L） |  | 总磷（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收集池 | 进水 | 28000 | 11480 | 16000 | 1723 |  | 290 |
|  | 出水 | 28000 | 11480 | 16000 | 1723 |  | 290 |
|  | 去除率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 固液分离 | 进水 | 28000 | 11480 | 16000 | 1723 |  | 290 |
|  | 出水 | 14000 | 8840 | 8000 | 1482 |  | 160 |
|  | 去除率（%） | 50 | 23 | 50 | 14 |  | 45 |
| 盖泄湖沼气池 | 进水 | 14000 | 8840 | 8000 | 1482 |  | 160 |
|  | 出水 | 2800 | 2033 | 2000 | 1334 | 100 |  |
|  | 去除率（%） | 80 | 77 | 75 | 10 | 37.5 |  |
| 控制标准 |  | ≤2800 | -- | -- | -- | -- |  |

#### 粪污储存、处理设施容积合理性分析

项目养殖区每个猪舍下面设置一个粪污储存池，其中怀孕舍储存池容积为686.712m3，尺寸为48.36×14.2×1m3，哺乳舍储存池尺寸为442.8m3，29.52×15×1m3，仅在转栏时对粪污储存池排空，平时约7天会排出一部分，排放量约为80%，仅留下部分上清液。

根据工程分析，项目怀孕舍日常存栏母猪181头，按夏季计算，猪粪的产生量为0.135t/（舍·天），及猪尿的产生量为1.62m3/（舍·天），怀孕舍储存池容积为686.712m3，可存储约370d的猪粪及猪尿。哺乳舍日常存栏母猪47头，猪粪的产生量为0.231t/（舍·天），及猪尿的产生量为1.17m3/（舍·天），哺乳舍储存池容积为442.8m3，可存储约316d的猪粪及猪尿。因此，项目养殖区猪舍下分储存池的容积可满足项目需要。

项目养殖区粪污每7天排一次，根据企业设置排放规律，每天有七分之一的猪舍排污。根据工程分析可折算的排污量为118.549m3，项目粪污处理区设置收集池的容积为395.64m3，可以满足项目养殖区粪污排放的需求。项目粪污需要在黑膜沼气池中停留约35天，项目黑膜沼气池容积为6600m3，可以存储约55天的废水，可满足废水处理要求。

因此项目粪污存储及处理设施容积合理。

#### 沼液在沼液储存池内暂存的可行性分析

沼液储存池沼液停滞最大间隔天数为166天。本项目夏季沼液产生量约115.089m3/d，其他季节沼液产生量78.709 m3/d，按最大沼液产生量（夏季）计算，沼液储存池的有效容积应不小于19104.774m3，本项目设1个沼液储存池，沼液储存池深8m，上底面积9995m2，下底面积5760m2，容积39600m3，除去预留超高预留容积8995m3、降雨预留容积2386m3，有效容积为 28219m3，因此可以满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT 497-2009）6.1.2.3中规定。

废水处理工程所需设备及工程建设内容见下表。

表 6-94     废水处理工程所需设备及工程建设内容

| 序号 | 工程内容 | 设计规模 | 数量（台/座） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集池 | D=12m，h=4m | 1 | 混凝土防渗，均衡水质、水量 |
| 2 | 固液分离机 | / | 1 | / |
| 3 | 盖泻湖沼气池 | 根据出水控制要求（COD浓度≤2800mg/L）设计盖泄湖沼气池的容积 | 1 | HDPE膜防渗 |
| 4 | 沼液储存池 | 容积39600m3 | 1 | 底部及四周采用HDPE膜+素土压实防渗，沼液暂存 |

#### 污水处理措施经济可行性分析

本项目污水处理设施总投资120万元，占总投资8033.12万元的1.49%。年处理废水40426.63m3/a，年运行费用25万元，运行费用较低，经济可行。污水处理设施运行费用见下表。

表 6-95    污水处理设施运行费用

| 序号 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 12 | 20万kWh/年，单价0.6元/kWh |
| 2 | 工人工资 | 12 | 4人，人员工资3万元/人·年 |
| 3 | 设备折旧 | 1 | 设备投资20万元，20年折旧期 |
| 4 | 合计 | 25 | / |

#### 沼液场外农田利用工程

①主管线：沼液输送管道总长约5385m，其中总干管长度为2235m，支管长度为3150m。管材为PVC管，主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm和75mm。管线自沼液储存池铺设至施肥田间地头，管线材质为高强度PVC管，设计使用寿命30年。

②移动式喷灌装置用于追肥时放置田间；

③配套农田；公司采用配套农田模式来推进沼液消纳。公司与周边村庄签订协议，利用2995亩农田消纳沼液，该区域以旱作小麦、玉米种植为主，消纳方式为底肥施用和追肥施用两种。

玉米追肥                      小麦追肥

施基肥

图 6-19   农田沼液施用情况

（4）沼液消纳过程操作流程简述：

①经污水处理站处理后的沼液进入沼液储存池暂存；

②到农田施肥季节时，用压力泵将沼液从沼液储存池泵入无塔供水压力罐内；

③通过压力罐把沼液经管线输送至配套消纳地（通过压力罐连接的计量阀来控制向田间输送的沼液量）；

④施基肥时，在沼液输送管线的预留口连接软管灌溉，追肥时则在预留口连接移动式喷灌装置施肥。

图 6-20     沼液农田利用流程图

（5）沼液浇灌的污染防治措施

项目区域地势东南高，西北低，因此，沼液在浇灌农田时易形成地表径流（特别是在施底肥时），污染地表水体。为了防止沼液污染附近地表水体，本环评要求，根据沼液浇灌方式及地形分布特点，在沼液消纳地易自流的区块周边设排水沟，以免沼液污染地表水体水质.。

（6）沼液利用工程的管理要求

①基本要求

企业必须确定或建立相应的管理机构，安排专人管理，落实足够的运行管理经费，制定切实可行的管理规章和工程维修养护制度，并对管理人员进行技术培训和岗位考核。同时做到对沼液利用工程进行经常性的维护、季节性的整修和临时性的抢修以及系统运行效果和有害重金属的监测与处理。

②管道养护

要经常对管道进行巡查维护，发现管道漏水、爆裂及时修补，发现沼液出水明显减少，要及时监测、疏通污物收集装置，确保沼液输送通畅和设施完好、运行正常。

③设施维修保养

建立处理、储液、储存池等主要建筑结构和管网、机电设备的检修制度或维修养护办法，确保各类设施设备完整，做到无损、无漏、无裂，闸门启闭灵活。安装的沼液泵、动力设备与电气设备应每年全面检修一次，确保安全运行。及时清除泵站前池、污物收集装置、储存池中的各种杂质淤泥。沼液储存池每年在收小麦后的那次施底肥时清淤一次。

#### 沼液综合利用措施可行性分析

本次评价从沼液营养成分、土地消纳能力以及现实操作性等方面来分析沼液农肥利用系统的可行性。

（1）沼液营养成分

据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的液态肥料。

（2）根土地沼液消纳能力

A、比率系统计算方法：

按照省环保厅、省农业厅、省畜牧局《关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文2012）99号中“养猪场采用干清粪方式建设治污设施，即粪便生产有机肥或制沼气，有机肥、沼渣还田；污水/尿液经处理后还田，无污水排放口进行外排”，采用此模式要求养殖场每出栏10头猪需配套不少于1亩土地。

本项目养殖过程产生的猪粪和污水处理系统产生的沼渣均用于制备有机肥，只有污水处理系统产生的沼液在储存池暂存后用于农田施肥，本项目若按照“畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）”的计算方法计算沼液消纳地的话会导致数量偏大，因此本项目根据固体肥与液体肥中营养成分的比例来计算出一个换算系数。沼液中含有丰富的氮、磷、钾等元素，其中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为氮元素。本次评价通过氮元素在猪粪、沼液和沼渣中的含量比来计算本项目产生的沼液需要消纳地的面积。

根据陶涛和李宝林研究的“集约化猪场粪尿处理问题探讨”（武汉城市建设学院学报，2000，4[17]）及李宝林，王凯军等研究的“大型集约化猪场猪粪尿问题研究综述及建议”（农村能源， 1997，4[74]），猪粪尿物质构成中，猪粪与猪尿中氮的含量比为1.81:1，根据东北大学2008年硕士论文 “升流式固体反应器处理畜禽废水试验研究”，经过USR反应器处理后沼液与沼渣中全氮的含量比为1.25:1，本项目废水处理工艺采用全封闭厌氧塘发酵工艺，与USR工艺均为厌氧反应工艺，沼液与沼渣中全氮的含量比具有可类比性。通过计算，猪粪和沼渣中氮的含量与沼液中氮的含量的比值为4.1:1。根据猪粪和沼渣制备有机肥后，沼液用于农田施肥进行土地面积核定，确定每51头猪需配套1亩地。本项目年存栏8000头母猪，出栏20万头仔猪，折合商品猪2万头，需配套的沼液消纳地面积约为393亩。

B、土壤营养平衡计算方法：

本项目所处为河南省南部南阳盆地旱作农业区，常年以小麦—玉米轮作为主，根据农业部办公厅文件农办农[2013]45号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知，比对小麦及玉米的施肥分区，项目区属于Ⅱ-2华北南部夏玉米区（包括江苏及安徽两省的淮河以北地区、河南省南部），Ⅳ长江中下游冬麦区（包括湖北、湖南、江西、浙江和上海五省（市）全部，河南省南部，安徽省和江苏两省的淮河以南地区）。对于华北南部夏玉米区，对照基追结合施肥方案，产量水平在600kg/亩以上，配方肥推荐用量40-47kg/亩，大喇叭口期追施尿素17-20kg/亩，折合氮肥施用量为23.94kg/亩（折合沼液量为22.25m3）；对于长江中下游冬麦区，对照中低浓度配方肥方案，产量水平400-550kg/亩，配方肥推荐用量45-62kg/亩，起身期到拔节期结合灌水追施尿素12-17kg/亩，折合氮肥施用量为23.60kg/亩（折合沼液量为21.93m3）。因此每亩地每年所需沼液总量为44.18m3。

根据项目工程分析中水平衡图可知，项目沼液产生量为33167.145m3/a，(其中夏季115.089m3/d，其他季节78.709m3/d)用于农田施肥，以此推算，沼液消纳面积不得低于750亩；

另外，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中的要求：模式Ⅱ工艺适用于能源需求不大，主要以进行污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的，且养殖场周围具有足够土地面积全部消纳低浓度沼液，并且有一定的土地轮作面积的情况。模式Ⅱ工艺基本流程详见下图。

图 6-21      模式II工艺基本流程

根据土壤营养平衡和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中模式Ⅱ工艺，需要配套农田有一定的轮作面积的要求，因此项目需要配套消纳地面积为1500亩（按2倍的轮作面积）。

C、根据2018年1月15日农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知，本指南适用于区域畜禽粪污土地承载力和畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积的测算。规模养殖场配套土地面积等于规模养殖场粪肥养分供给量（对外销售部分不计算在内）除以单位土地粪肥养分需求量。根据项目区土地的种植规律，每年10月份种植小麦，6月份收割后种植玉米，即每年种植两季，一季小麦、一季玉米。

（一）粪肥养分供给量

粪肥养分供给量=

本项目母猪存栏量：8000头；

本项目1个猪当量氮排泄量：根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》， 1个猪当量的氮排泄量为11kg/a，且按存栏量折算，生猪、奶牛、肉牛固体粪便中氮素占氮排泄总量的50%；由于本项目产生的固体粪便堆肥后制有机肥基料外售，污水经氧化塘厌氧发酵处理后施于农田，因此本项目肥水中氮排泄量为5.5 kg/a；

养分留：固体粪便堆肥、污水氧化塘贮存或厌氧发酵后农田利用为主的，粪污收集处理过程中氮留存率推荐值62%；

因此本项目全年粪肥供给量为27280kg/a。

（二）单位土地粪肥养分需求量

单位土地粪肥养分需求量=

单位土地养分需求量：根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，单位土地养分需求量为规模养殖场单位面积配套土地种植的各类植物在目标产量下的氮（磷）养分需求量之和；由本指南中的表3-1并结合项目区近年来农作物产量情况，确定项目配套土地小麦和玉米的产量分别为500 kg/亩、600 kg/亩；由本指南中的表1每100 kg产量的小麦和玉米需要吸收氮量分别为3.0 kg、2.3 kg；配套土地种植小麦和玉米的单位土地养分需求量分别为15.0 kg/亩、13.8 kg/亩；

施肥供给养分占比：土壤养分水平为Ⅱ类土壤，结合《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中表2，本次施肥供给占比取45％）；

粪肥占施肥比例：100％（配套消纳地将沼液作为底肥和基肥使用，不再使用其他肥料）；

粪肥当季利用率：25％（粪肥中氮素当季利用率推荐值为25%—30%，具体根据当地实际情况确定，本项目取25％）。

1、项目区土地种植小麦时单位土地粪肥养分需求量为27.0kg/亩；

2、项目区土地种植玉米时单位土地粪肥养分需求量为24.84kg/亩；

则项目区单位土地全年粪肥养分需求量为51.84kg/亩；因此本项目计算配套消纳地面积约为526亩，考虑2倍轮作面积，则需配套消纳地面积为1052亩。

综上分析，即项目至少需配套的沼液消纳地面积约为1500亩。为了保证项目产生的沼液能够100%综合利用，公司采用配套农田模式来推进沼液消纳。公司与周围村庄签订协议，利用周围村庄共2995亩农田，消纳项目产生的沼液，消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，公司负责无偿将沼液输送管网铺设至田间地头，并定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。沼液消纳范围详见附图。

（3）沼液利用的现实操作性

①消纳区土壤类型及作物种植情况

目前本项目沼液消纳区农作物以小麦、玉米为主，主要使用化肥增加土壤肥力，化肥容易引起土壤酸度变化。过磷酸钙、硫酸铵、氯化铵等都属生物酸性肥料，即植物吸收肥料中的养分离子后，土壤中氢离子增多，易造成土壤酸化，长期大量施用化肥，尤其在连续施用单一品种化肥时，在短期内即可出现这种情况。土壤酸化后会导致有毒物质的释放，或使有毒物质毒性增强，对生物体产生不良影响，土壤酸化还能溶解土壤中的一些营养物质，在降雨和灌溉的作用下，向下渗透补给地下水，使得营养成分流失，造成土壤贫瘠化，影响作物的生长。有害物质对土壤产生污染，制造化肥的矿物原料及化工原料中，含有多种重金属放射性物质和其他有害成分，它们随施肥进入农田土壤造成污染。

随着我国人民生活水平的提高和消费理念的转变，以及环境污染和资源浪费问题的日益严峻，有利于人们健康的无污染、安全、优质营养的绿色食品已成为时尚，越来越受到人们的青睐。

本项目建成运行后，沼液消纳区的农作物将使用沼液施肥，这些农作物需要大量的养分，沼液能提供充足的养分。沼液中的有机质、腐殖质可以明显的改善土壤理化性质，提髙肥力，提高地力，可以使农业用地变成有持续发展的良性循环的金土地。沼液含有大量丰富的营养成分，是农作物的无公害长效肥料，施用后能增产增收改善土壤结构，克服了我国化肥的施用量急剧增加，导致农田土壤产生质变，有机质含量降低，导致土壤板结，肥力下降等现象。

②沼液使用方式、过程控制及配水

根据走访调研，当地群众施肥规律，本项目区沼液施肥方式为每年两次基肥、两次追肥，沼液做为追肥使用时需要进行稀释，本项目建有地下水井。根据公司提供现有养殖场沼液施用情况，施肥作物主要为小麦和玉米，小麦施肥包括底肥和追肥（分蘖肥），底肥施肥时间一般在9月中下旬至10月初，分蘖肥一般在12月至1月中旬；玉米施肥包括底肥和穗肥，底肥施肥时间一般在6月初-6月中旬，追肥(穗肥)时间和般在8月。小麦和玉米施底肥和追肥时，均采用喷灌方式。根据公司提供资料，沼液与清水的配比按1:1，通过场区内水井，出水口与场区沼液出口合并后直接送至农田。

沼液做追肥时，建设单位在沼液储存池中的压力罐及清水配水管安装有流量计，以此来控制沼液配比，在场内完成沼液稀释，然后通过管网输送至田间，通过喷灌的形式施用到农田。喷灌装置为整个区域共用，采用移动式喷灌装置一组逐块对施肥农田进行喷灌；玉米追肥期间无法使用喷灌装置，只能采用软管消纳。建设单位在沼液消纳区无偿建设沼液输送管网，并合理设置预留口，农肥利用季节农民根据自身需要进行使用。

沼液施肥首部包括：动力系统、沼液泵、管道安全装置、电器保护装置。泵站设计应充分考虑灌区的覆盖面积、扬程。沼液泵必须满足抽提含有纤维或其它悬浮物的高粘稠液体的要求，泵、管网及管件具抗腐蚀性。

安装管道安全装置、电器保护装置的设计应根据抽提扬程、出液量，实现管道自动调压抗爆、排堵防蚀和过载保护，满足普通PVC等廉价管材在沼液提灌中不堵塞、不爆管，接口不拉裂、不滴漏的需要，降低建造和运行成本。

沼液施肥管网必须具有自动防爆抗堵等安全功能，具有效防止管道沼液二次产气爆管，沼渣、厌氧菌落群生长和化学沉淀物、鸟粪石等堵管的处置设计和工艺装置，具有迅速发现和确定管道堵塞位置的监测装置。安装的防爆裂、防堵塞安全装置能够保证本项目使用的PVC塑料管材在沼液管道灌溉中不出现堵塞、爆裂，接口拉裂、漏水等质量安全问题，保证沼液施肥管网的长期使用和安全运行。

各种管线应全面安排，用不同颜色加以区别，要避免迂回曲折和相互干扰，沼液输送管道与管件必须具防腐性，管线布置应尽量减少管道弯头，减少能量损耗和便于清通。主要管网宜采用埋设，距管顶深度≥40cm，裸露部分应选用抗老化材料或进行防老化处理。长距离直线管道要设计防热胀冷缩的构造。

本项目由场区沼液储存池引至施肥农田主官网长度为沼液由沼液储存池引至施肥农田，建设主干管长度为2235m，支干管网长度为3150m，项目使用的管材为PVC管，主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm，75mm，每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50-60m，埋深0.8m~1m。当地群众只需通过软管和预留口连接，在田间采用喷灌的方式对农田进行施肥。

根据沼液综合利用协议可知，牧原公司根据农民土地位置设计并负责铺设沼液输送管网等综合利用配套设施，在每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50-80m。农肥利用季节农民根据自身需要进行使用。另外，根据施肥需求公司定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

沼液输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，沼液排入沼液储存池，待维护完毕后方可输送；

施肥区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，支管阀门间隔50～80m，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题，采用喷灌的施肥方式。

严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击施肥，在非施肥季节及雨季，沼液由沼液储存池暂存。

对沼液施肥农田区域定期进行观测，场外农田区设置地下水观测井，建议在厂址沼液消纳地内设置1口地下水观测井，观察沼液长期施肥对地下水的累积性影响。

（4）废水处理、储存设施建设管理

项目在设计施工过程要优化厂区平面布局，合理布设养殖区与污染治理设施位置，废水处理、储存设施设置在厂区主导风向下风向或侧风向，与养殖区通过绿化带相隔，可最大程度减轻对场区内部的影响，有利于猪舍防疫。营运期严格按照《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）要求进行管理：

①地下污水贮存设施周围应设置导流渠，防止径流、雨水进入储存设施内；

②污水贮存设施周围应设置明显的标志和围栏等防护设施；

③制订检查日志，至少每周检查一次，防止意外泄漏和溢流发生；

④制订应急计划，包括事故性溢流应对措施，做好降水前后的排流工作；

⑤制订底部淤泥清除计划；加强贮存设施周边绿化。

### 地下水污染治理措施

本项目产生的废水主要为养殖废水和员工生活污水，经管道收集后自流至污水处理系统统一处理，其中养殖废水为高浓度有机废水，经厌氧反应处理后用于附近农田施肥，雨季及非施肥期暂存在场区沼液池中，本次评价主要从以下方面分析运营期废水对地下水水质的影响。

#### 地下水污染途径及防治措施分析

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目营运期环境影响因素主要为生活污水、养殖废水、猪粪及废水经厌氧发酵产生的沼液、沼渣。以上污染因素如不加以管理，污水处理池及盖泻湖沼气池存在下渗污染地下水的隐患；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境，评价针对污染途径采取相应措施处理。

养殖场内：养殖区采用经环保部认定的清粪工艺模式，猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离。本项目干湿分离后的猪粪经固粪处理区制有机肥基料，液体经厌氧发酵处理后暂存于沼液储存池，施肥季节用于农田施肥，粪尿实现全部综合利用。

因此整个过程可能产生污染地下水的环节是：猪舍底部、尿道、粪道、污水处理站收集管线及污水处理站、固粪处理区地面防渗措施不到位，防渗地面、内壁、收集管线出现破损裂缝，造成尿液、废水在自流过程通过裂缝下渗污染周围浅层地下水。因本项目废水为高浓度有机废水，经处理后作为农肥使用，因此废水中COD、氨氮浓度较高。

#### 防治措施

公司在场区设置雨污分流系统，污水管道采用暗管铺设，直径30cm，污水管道采用水泥管。固粪处理区密闭，地面铺设混凝土防渗。

本项目地下水污染防治措施详见下表。

表 6-96    本项目地下水污染防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼液储存池 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，项目拟建设沼液储存池容设计为 39600m3，最大可以存储 214 天的沼液量。清场夯压的基础上铺设1.0mm HDPE膜防渗，渗透系数1.0×10-10cm/s，合理控制施肥频次和施肥量，尽量避开雨天施肥。 | 各反应池符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流； 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求； 满足《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）要求。 |
| 2 | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用混凝土防渗，渗透系数1.0×10-10cm/s |  |
| 3 | 盖泄湖沼气池 | 收集池采用混凝土防渗措施，沼气池在清场夯压的基础上铺设1.0mmHDPE膜防渗，渗透系数1.0×10-10 cm/s。 |  |
| 4 | 固粪处理区 | 地面进行混凝土防渗，车间密闭，地面进行混凝土防渗，防止雨水进入 造成下溢流污染 |  |
| 5 | 病死猪暂存区 | 采用混凝土防渗处理措施 |  |
| 6 | 危废暂存间 | 底部设置具有渗透系数小于10-12cm/s的垫衬进行防渗处理；铺设2mm厚高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其它人工材料 |  |
| 7 | 排污沟 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条 件，排污沟应采取硬化措施 |  |
| 8 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求 进行建设，水泥硬化 |  |

本项目防渗工程污染防治分区情况如下表，分区防渗图见附图。

表 6-97   本项目防渗工程污染防治分区

| 序号 | 名称 | 防渗区域及部位 | 防渗分区等级 | 图中颜色区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼液储存区 | 池底、池壁 | 重点 |  |
| 2 | 养殖区 | 粪沟、尿道 | 重点 |  |
| 3 | 盖泄湖沼气池 | 池底、池壁 | 重点 |  |
| 4 | 固废处置区 | 固废处置区 | 重点 |  |
| 5 | 病死猪暂存间 | 池底、池壁 | 重点 |  |
| 6 | 排污沟 | 地面 | 重点 |  |
| 7 | 危废暂存间 | 地面 | 重点 |  |
| 8 | 其他区域 | 地面 | 一般 | / |

#### 预防地下水污染物的要求及环境管理建议

项目在施工阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理站集中处理，可以很大程度的消除污染物排放对周边地区地下水环境的影响。运营期环境建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②废水、猪粪贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤液污染地下水。

● 沼液储存池池壁在清场夯压的基础上采用HDPE膜防渗，底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等；

● 根据《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）中的相关要求，固粪处理区应采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施。堆放场宜为15～20厘米混凝土地面、坡度2%以上；四周砌筑1.5米高的砖墙；其上搭建雨棚，防止降雨(水)的进入；棚内还应设渗滤水收集沟，并与污水收集系统相连。与畜禽舍之间保持200~300米的距离，若因场地或地形因素达不到此要求，可在畜禽舍与粪便堆放场之间建设隔离墙，并适当绿化。防止污水渗漏对地下水造成污染。因此，本项目固粪处理区“三防”措施应严格按照以上要求执行。

③做好盖泄湖沼气池、沼液储存池等的防渗工作，应充分考虑农间作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。养殖场废水沉淀池应按期清淤，各池建设时应高出地面至少20cm以上，以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

④肥水适当施用，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。并且，防止在雨天进行施肥，以避免肥水随雨水垂直径流进入地下水体，造成污染。

#### 沼液长期施用对土壤和地下水环境影响分析

为了减轻沼液中重金属对土壤及植被造成的危害，应从沼液的产前、产中、产后3个方面采取相应的措施。尤其是在产前阶段，应严格控制发酵原料的质量，并结合产中发酵控制和产后的使用技术，在最大程度上减轻重金属污染。

①产前控制

在饲料加工过程中，应加强使用添加剂管理，禁止使用含有重金属元素的添加剂，并限制使用含重金属元素的材料，加强饲料的卫生监督，制定并完善各种饲料中重金属元素的饲料卫生标准。在使用微量元素添加剂时，应按照《饲料和饲料添加剂管理条例》和《关于查处生产经营含有违禁药品的饲料和饲料添加剂的紧急通知》来执行，开发使用可替代普通添加剂的绿色添加剂，用以消除重金属对动物机体的危害。

②产中控制

重金属离子活性受到pH值和温度等物理化学因素的影响。可以通过控制厌氧反应池发酵条件，降低沼液中重金属离子的活性，降低进入土壤中的可能。

③产后控制

施用改良剂和抑制剂等可降低重金属活性，从而有效降低重金属的水溶性、扩散性和生物有效性，削弱它们进入植物体、微生物体和水体的能力，减轻它们对生态环境的危害。也可通过提高土壤酸碱度，使重金属生成氢氧化物沉淀，降低土壤中的重金属活性。

#### 监测措施

建议该项目营运期的环境监测工作委托有资质的环境监测站承担，建议每年监测一次，监测内容为pH、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、铜、锌、砷、钠、铅、铁、锰、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等。另外企业要在每次施肥前，监测消纳地土壤的肥力情况、项目沼液氨氮成份的含量，以选择合适的沼液施用量和追肥时配清水的比例。

综上分析，建设项目场区地下水不敏感，污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 废气治理措施及可行性分析

#### 恶臭

（1）恶臭产生的场所

本项目恶臭主要指养殖场恶臭。影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、空气湿度、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

（2）常见恶臭污染防治措施

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）相关要求，结合本项目生产实际，本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

①源头控制

■通过控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理猪舍，猪粪、污泥等应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量；搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器，猪舍及时冲洗；

■温度高、湿度大时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，采用节水型饮水器，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；

②过程整治

■猪场采用“干清粪”工艺，项目采用墙体集热板和水帘风机相结合的方式进行猪舍内部温度控制。降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染。

■加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能；

■场区布置按功能区进行相应划分，各构筑物之间设绿化隔离带，宜种植具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

③终端处理

产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气在沼气工程附近喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

本项目采用植物型除臭剂，该除臭剂主要由丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等多种植物提取物精制而成，适用于各种恶臭环境的异味处理，如垃圾填埋场、垃圾转运站、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、污水处理中心、粪便处理中心、养猪养鸡场、工业废水处理及渔业加工中心等。除臭剂中的活性基(-CHO)具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S(如硫化氢、硫醇、疏基化合物)、含N(如氨、有机胺) 等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基(-CHO)反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是筒单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基(-CHO)反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，藉此实现对挥发性恶臭物质的有效削减和消除。植物型除臭剂原液稀释100倍喷洒，1kg可喷洒500m2，项目猪舍均需要喷洒除臭剂。

植物型除臭剂原理具体为：植物型除臭剂通过4种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力。 植物型除臭剂将臭气分子捕捉后，其有效成分可与环境中恶臭气体分子发生如下反应：

①硫化氢H2S的反应：

R-NH2+H2S→R-NH3-+SH-

R-NH2+SH-+O2+H2O→R-NH3++SO42-+OH-

R-NH3++OH-→R-NH2+H2O

②与甲醛HCHO的反应：
    R-NH2+HCHO→CO2+H2O+N2
   ③与氨NH3的反应：
    R-NH2+NH3→R-NH2+N2+H2O
   ④与硫醇类恶臭气体的反应：
    R-NH2+CH4S→R-NH2+N2+H2O+SO2
    R-NH2+C2H6S→R-NH2+N2+H2O+SO2

（3）固粪处理区恶臭污染防治措施

固粪处理区为猪粪发酵堆肥区域，为厂区恶臭主要污染源，根据以往工程经验仅喷洒除臭剂即可达到除臭要求，但为了进一步降低主要污染源对周边环境的影响，经与企业对接后，本次评价要求固粪处理区设置为密闭车间，恶臭气体经负压引风至UV光解+喷淋除臭剂处理后无组织排放。

UV光解净化器： 利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射有机气体，改变有机废气分子链结构，再分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，众所周知，臭氧对有机物具有极强的氧化作用。有机气体通过本区后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，裂解气体分子键，再通过臭氧进行氧化反应，持续地对等离子体未处理尽的污染物和生成的物质进行催化氧化反应，最终使有机气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳。

喷淋除臭剂：除臭剂经过除臭设备雾化，形成雾状，在空间扩散液滴的半径≤0.04mm。液滴具有很大的比表面积，具有很大的表面能，平均每摩尔约为几十千卡，这个数量级的能量已是许多元素中键能的1/3-1/4。溶液的表面不仅能有效地吸咐空气中的异味分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子和植物液中的酸性缓冲液发生化学反应，最后生成无味、无毒的物质。如硫化氢在植物液的作用下反应生成硫酸根离子和水；氨在植物液的作用下，生成氮气和水。

商丘市睢阳牧原农牧有限公司三场生猪养殖项目已经环保验收，固粪处理区臭气处理措施与本项目相同，废气经过除臭箱的风机往除臭箱进行集中排气，再统一经过风机—UV光解灯—喷淋—水帘过滤处理之后，排出清洁空气。臭气处理装置情况下图。

图 6-22   UV光解灯及水喷淋装置

根据验收监测情况，其厂界NH3 排放浓度最高为0.074mg/m3，H2S排放浓度最高为0.023mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准的要求（厂界标准值 NH31.5mg/m3、H2S0.06mg/m3）；厂界臭气浓度最高为19，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求。

根据类似项目实际运行经验，车间密闭+UV光解净化器+喷淋除臭剂运行稳定，不易损坏，仅需定期添加除臭剂，便于管理，对恶臭气体的综合去除效率达到90%以上，处理后尾气可实现稳定达标排放。

（3）污水处理站（收集池）恶臭

本项目污水处理站收集池占地面积较小，可通过对废水收集池采取加盖密封，区域定期喷洒除臭剂（除臭剂由人工喷洒，其喷洒频率为；前期连续喷洒 3 天，以后每隔 5天喷洒一次），并加强场区绿化的措施。

（4）沼液储存池臭气

拟对沼液储存池上方黑膜覆盖的措施从源头上避免恶臭气体的逸散，并对此区域喷洒除臭剂，并加强场区绿化。场区布置按功能区进行相应划分，各构功能区之间设绿化隔离带，易种植椿树、法国梧 桐、枸杞树、柏树、小叶女贞等具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

本项目各恶臭排放源废气防治措施及治理效果见下表。

表 6-98    工程废气污染防治措施一栏表

| 序号 | 排放源 | 防治措施 | 实施方案 | 治理目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 定期冲圈、猪舍周边喷 洒除臭剂，恶臭去 除效率可达到 70% | 猪转栏时利用高压水枪彻底冲圈消毒，人工喷洒除臭剂，喷洒频率为： 前期连续喷洒 3 天，之后每隔 5 天喷 洒一次 | NH3、H2S满足《恶臭 污 染 物 排 放标准》表 1 中二 级标准要求。 |
| 2 | 固粪处理区 | 车间密闭+ UV光解+喷淋除臭剂，去除 效率可达到 90% | 车间密闭+ UV光解+喷淋除臭剂；在顶部设置每隔 1~1.5 米安装一根紫外线灯管 |  |
| 3 | 污水处理站收 集池 | 加强管理，喷洒除 臭剂，去除效率可 达到 70% | 对操作人员强化培训，并配合喷洒除 臭剂，收集调节池加盖，喷洒频率为： 前期连续喷洒 3 天，之后每隔 5天喷 洒一次 |  |
| 4 | 沼液储存池 | 上方黑膜覆盖，区域喷洒除臭剂，四周绿化，去除率可达70% | 上方黑膜覆盖的措施从源头上避免恶臭气体的逸散，并对此区域喷洒除臭剂，并加强场区绿化四周加强绿化。 |  |

采用上述措施治理后，可有效减轻项目恶臭污染影响，评价预测场界排放臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）中表 7 要求同时在场界外设置卫生防护距离，在防护距离内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。

由于项目距周边最近的敏感点503m，因此要求企业认真落实本环评所提除臭措施，尽可能将恶臭气体对周边敏感点的影响降至最低。

#### 沼气燃烧废气

项目产生的沼气通过气水分离、脱硫后H2S含量≤20mg/m3，用于食堂灶台燃料，多余部分用于沼气燃烧器燃烧后经3m高排气筒排放。

沼气是清洁能源，燃烧后主要为CO2和H2O，但沼气中含有少量的H2S成分，H2S燃烧会产生一定量的SO2，同时沼气燃烧还会产生少量NOX。根据王钢主编的《沼气脱硫技术研究》文章（来自《化学工程师》杂志，文章编号：1002-1124（2008）01-0032-03），类比确定项目沼气中H2S质量浓度为2g/m3，经脱硫设备处理后（脱硫效率为99.2%），沼气中H2S含量为16mg/m3，能够满足《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NYT1222-2006）中关于沼气净化系统处理后的硫化氢小于20mg/m3的要求。

多余沼气经火炬燃烧器燃烧后，经3m高排气筒排放，废气中的SO2、 NOX能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中污染物排放值。

#### 食堂油烟防治措施可行性论证

项目饮食油烟采用安装符合国家有关要求的油烟净化系统（集气罩+油烟净化器），处理后的油烟排放浓度小于1.5mg/m3，可达到《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)要求。

饮食业排放的大气污染物主要为气溶胶，其中含有食用油及食品在高温下的挥发物，以及由食用油及食品的氧化、裂解、水解而形成的醛类、酮类、链烷类、链烯类、多环芳烃等，成份较为复杂。

油烟净化机采用静电、荷电和滤网的联合作用来净化废气中的油烟，含油物的气体经过金属滤网时，较大颗粒的油滴被滤网阻挡、粘附、透过率网的较小颗粒的油滴随气体进入除油电场，在高压电场的作用下，使微小颗粒的油雾荷电，在电场力的作用下向油滤网运动，并在滤网上积聚成较大的油滴，受地心引力作用，油滴流下，经排油道排出。目前，我国各大中型城市均已对饮食行业外排油烟进行净化治理。市场上油烟净化设施种类亦较多，且效果较好。

本项目食堂安装经过国家主管部门认证的油烟净化设施，能满足有关环境保护标准的限值要求，所采取的措施可行。

### 噪声防治措施分析

本项目营运期间噪声主要为猪叫声、清洗猪舍时高压水枪配套空压机、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施水泵等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为 70~85dB(A)。

项目拟采取以下噪声防治措施：

（1）企业在设备选型上，应选择低噪声风机、水泵设备，以防止项目运营期间 产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

（2）对风机、水泵设备安装减振垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律 分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达 到 15～25dB(A)。

（3）在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地及不规则土地 进行绿化；场区绿化应结合场区与猪舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据 当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，不宜种植有毒、有刺、飞絮的 植物，其噪声源强可衰减约 5dB(A)。

（4）评价要求噪声源强较高的设备，尽量往场区内部布置，因距离的原因实现 噪声衰减。

（5）降低猪的应激反应，经查阅资料，猪在饥饿、高兴、恐惧及转栏过程中会 发生猪叫，猪叫声具有突发性、偶发性和非稳态性。项目在运行期采用科学饲养， 降低猪由于饥饿产生的猪叫声；同时，在运营期合理设置存栏量降低因猪只过多产 生的应激反应，夏季高温季节对养殖舍采用水帘风机降温，降低因高温产生应激反 应；在项目生猪出栏时通过密闭的转猪通道直接进入到转运车。通过以上措施，项目在运营期可有效降低猪的应激反应。

经采取以上措施，噪声可衰减约 15~25dB(A)，再经一定距离衰减后，预测场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类、偶发标准的要求。

### 固体废物处理处置措施分析

本项目产生的固体废物主要是一般工业固体废物和危险固体废物。固体废物的暂存措施如下：

（1）一般固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价建议对一般固体废物设置规范的临时堆存场地，用以暂存废脱硫剂和生活垃圾，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应规定，必须采取防扬撒、 防流失、防渗漏等三防措施，进行地面硬化，地基加高 10cm，达到三防要求。

- （2）病死猪尸的处理与处置

- 根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）第 9 条规定：

◆病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

◆病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

◆不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于 2m，直径 1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于 10cm 的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

评价要求企业在营运期，应积极落实病死猪尸的处置措施，以防止疾病和疫菌传播。建设单位在场区中部东侧设置 1 间病死猪暂存间，占地面积35m2，项目产生病死猪在暂存间暂存后，定期送往牧原内乡无害化处置厂进行无害化处理，病死猪暂存间用于收集、贮存养猪过程产生的病死猪，根据农业部“关于印发《病死动物无害化处理 技术规范》的通知”农医发〔2013〕34 号，暂存场所应易于清洗和消毒，并定期清洗消毒；其他场区转运病死猪的槽车车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施；车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒；运载车辆应尽量避免进入人口密集区；卸载后，应对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、 消毒。

评价要求企业在营运期，应积极落实病死猪尸的处置措施，以防止疾病和疫菌传播。

（3）猪粪、沼渣综合利用措施的可行性分析

企业通过有效的控制饲料配比，从源头上控制猪粪的产生量。

据测定，新鲜畜禽粪便含水率高为80%，体积大臭味重，农民不愿意直接使用未经处理的粪便，因此企业本着无害化处理和综合利用的原则，拟对产生的猪粪运至堆肥场采取条垛式发酵无害化处理。根据堆肥技术的复杂程度以及使用情况，目前我国主要有三大类堆肥系统：条垛式、静态垛式和反应器系统。

条垛式是在露天或棚架下，将混合好的原料堆成条垛状，在好氧条件下进行分解的一种堆肥化方式。

静态通风堆系统是条形堆的改进形式。它主要用于湿基质的堆肥，堆肥过程中不进行物料的翻堆，通风使堆体保持好氧状态。

反应器堆肥系统是将物料在部分或全部封闭的发酵装置（如发酵仓、发酵塔等）内，通过控制通气和水分条件，使物料进行生物降解和转化。

各种堆肥系统的优缺点比较：

表 6-99    各种堆肥系统的优缺点比较表

| 堆肥工艺 | 条垛堆肥 | 静态通风堆肥 | 反应器堆肥 | 改良后的条垛堆肥 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资成本 | 低 | 低 | 高 | 低 |
| 运行和维护费用 | 较低 | 低 | 低 | 低 |
| 操作难度 | 低 | 较低 | 难 | 较低 |
| 受气候条件影响大小 | 大 | 较大 | 小 | 中 |
| 臭味处理 | 难 | 较易 | 易 | 易 |
| 占地面积 | 大 | 中 | 小 | 中 |
| 堆肥时间 | 长 | 中 | 短 | 中 |
| 堆肥产品质量 | 良 | 优 | 良 | 优 |

通过比较，改良后的条垛堆肥在投资成本、运行维护费用、操作难度等方面具有明显的优势，因此，结合本项目具体情况，选用改良后的条垛堆肥作为粪污处理方式，具体工艺见工程分析。

堆肥的过程分为4个阶段：前处理、升温期、高温期、后熟期。猪舍产生的猪粪经机械刮板进入猪舍外粪道，再经刮板将粪道内粪便集中刮至固粪处理区，新鲜粪便添加菌种与初期产生的半成品有机肥混合发酵，可以有效解决猪粪含水率高的问题，不需建设粪便贮存池，对堆肥发酵区进行混凝土防渗，配置防雨淋设施和雨水排水系统，避免渗漏对地下水造成污染；发酵过程最多为30天，则最大发酵量为218t，条垛高度为1.2~1.6m左右，发酵完送至牧原有机肥厂生产有机肥，不在项目区内进一步处理；固粪处理区占地面积560m2，其中发酵装置的容积为260m3，能够满足有机肥连续生产要求。

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

（4）危险固体废物

本项目设置医疗废物暂存间 1 座，总占地面积 19.98m2，用于收集、贮存养猪过程产生的医疗废物和固粪处理区恶臭处理产生的废UV灯管，类比其它企业实际生产情况，每头猪防疫产生医疗量约为 0.005kg/a， 全场医疗废物产生量约为 0.04t/a，废UV灯管产生量0.009t/a，定期交由资质单位处置。

危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求：危废 暂存间地面设置混凝土基础做防渗处理，防渗层采用 2mm 厚的防渗材料，保证渗透 系数≤10-10cm/s；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废 物；危废的转移执行国家环保总局第 5 号令《危险废物转移联单管理办法》。

在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避 免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。危险废物暂存 间设置有明显的警示标志，四周设置围堰，同时设置专人管理，制定有关管理制度， 记录危险废物产生、储存、处置情况。

表 6-100     项目危险废物汇总表

| 序 号 | 危 险 废 物 名 称 | 危险 废物 类别 | 危险废物 代码 | 产生 量 | 产生工 序及装 置 | 形 态 | 产 废 周 期 | 危险 特性 | 污染 防治 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防 疫 用 品 | HW0 1 | 900-001-01 | 0.04t/ a | 防疫 | 固 态 | 2 个 月 | T | 危废 暂存 间暂 存后 委托 资质 单位处置 |
| 2 | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.009t/a | 固粪处理区恶臭处理 | 固态 | 半年 | T |  |

为进一步规范对危废的管理，建议对厂区内危废暂存间还应按照《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》（豫环文【2012】18 号文件）要求采取以下危废 管理措施：

①各类危险废物转移时必须按照《危险废物转移联单管理办法》办理转移联系 单。

②建立危险废物管理制度和台账，明确管理责任人，做好收集和转移登记工作，如实记录日常管理相关信息，并定期向当地环境保护局报告。

③按照当地环境保护管理部门要求，每年按期进行危废申报工作，具体内容包 括如实申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

③ 定期对危险废物贮存设施进行检查，发现有泄漏现象及时修复或更换。

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

### 养殖场防疫及病死猪尸、胎盘处理与处置

（1）防疫管理及要求

畜禽传染病是畜牧业的大敌，它制约了畜牧业的发展，还有一些人畜共患病和寄生虫病（如狂犬病、炭疽、结核、布氏杆菌病、猪囊尾蚴病、旋毛虫病），会给人们健康带来威胁，因此控制疫病对于畜牧业生产和保护人民健康都具有重要的意义。国家颁布了《动物防疫法》、《家畜家禽防疫条例》等法律法规，规定了“预防为主” 的畜禽防疫方针。

①畜禽传染病及其传播途径

引起动物传染病的病原体主要是细菌、病毒和寄生虫。病原体在患病动物体内生长繁殖，并不断向体外排除病原体，通过多种途径传给更多的易感动物，使疾病流行起来。传染源、传播途径和易感动物是传染病发生的三个基本条件，三者缺一传染病都不会发生。

传播途径分为直接接触传染和间接传染。直接接触传染包括交配和啃咬等方式，最为典型的例子就是狂犬病。间接传染通过饲料饲草、饮水、空气、土壤、中间宿主、饲养管理用具、昆虫、鼠类、畜禽及其他野生动物粪便等方式。

病畜病禽排出的粪尿和尸体中含有病原菌会造成水污染引起传染病的传播和流 行，不仅危害畜禽本身也危及人类。猪丹毒、副伤寒、马鼻疽、布鲁氏菌病、炭疽 病、钩端螺旋体病和土拉菌病都是水传疾病，口蹄疫、鸡新城病也可以经胃肠道传 播。

②防疫卫生措施

结合项目特点，评价要求采取如下措施以加强养殖区的环境管理和疾病传播的预防措施：

a、严格“三区分离”制度，将办公区、养殖区和粪污处理处置区分离开来，防止交叉污染。

b、商品猪出场设置专门出猪台，避免购猪人员和车辆进入养殖区。养殖区设置净道和脏道，并能够保证物流畅通，净道主要运输饲料和由饲养员和兽医等通行；脏道主要作为粪污运输通道，为避免交叉污染，粪污通过必须避开养殖区进入粪污区，即在养殖区外设置专门通道用于粪污输送。

c、进入养殖区各出入口必须设置消毒通道，出入车辆必须经消毒通道进行消毒处理，消毒通道应设置门楼和防水堰，防止雨水大量进入导致消毒液外溢污染；主场区门口设置紫外线消毒室，入区人员包括饲养员、兽医、管理员及一切外来人员必须经消毒室进行消毒处理，消毒时间不小于5分钟。在养殖区设置饲养员休息室，尽量避免饲养员经常出入养殖区，减降病菌交叉污染的几率。

d、设置职业兽医和外事专干，外事专干员应能够保证与农、畜、环保等部门的 经常沟通与交流；兽医室应配备专门防疫设备和通信装置，以保证兽医能够及时掌 握养殖行业疾病防治和传播最新信息，做到防患于未然。

e、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场场区、畜禽舍、 器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其它的二 次污染物。

本项目营运期间产生的病死猪尸体和胎盘在厂区病死猪暂存间暂存后每天运至牧原内乡无害化处理厂处理。牧原内乡无害化处理厂位于内乡县灌涨镇G312国道与南环路交叉口（牧原有机肥厂西侧），占地31亩，无害化设计处理能力40t/d，采用高温化制工艺，2013年7月建的场，2014年6月正式投产。目前处理量为33t/d，本项目病死猪尸体和胎盘的产生量为57.6t/a，折合约157.8kg/d，因此项目病死猪尸体和胎盘进入牧原内乡无害化处理厂可行。

图 6-23   牧原内乡无害化处理场无害化处理工艺流程图

### 雨污分流、粪便及废水处置“三防”措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定：

1、养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

2、贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。

3、贮存设施应采取设置顶盖或围堰等防止降雨(水)进入的措施。

因此，企业必须建设雨、污分流管网，雨水管网建设时，沟深约20～30cm即可。粪污输送管道应采取暗管形式（PE，PVC管），同时应具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施。

根据本项目特点，评价要求以下设施应具备“三防”措施：

表 6-101    项目雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套消纳地施肥 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，容积不小于166天的废水产生量，池容设计为39600m3，并采取防渗处理措施，合理控制施肥频次和施肥量 | 各反应池符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）要求 |
| 2 | 污水处理系统 | 评价要求污水处理设施严格做好防渗措施；设置围挡 |  |
| 3 | 固粪处理区 | 地面进行硬化，四面密闭，加盖顶棚，底部防渗 |  |
| 4 | 无害化处理区 | 采用混凝土防渗处理措施 |  |
| 5 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设（在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设，贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，并设置顶盖或围堰等防止降雨(水)进入的措施），污水经治理后排入农田，养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。 |  |

### 绿化

#### 绿化原则

（1）在规划设计前要对猪场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。要从保护环境的观点出发，合理规划。合理地设置猪场饲养猪的类型、头数，从而优化猪场本身的生态条件。

（2）猪场的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在猪场建设总规划的同时进行绿化规划。要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑，又要有近期安排，要与全场的建设协调一致。

（3）绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和车间生产的采光。

（4）在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。为了达到良好的绿化美化效果，树种的选择，除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害等因素外，还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下，还可适当结合猪场生产，种植一些经济植物，以充分合理地利用土地，提高整场的经济效益。

#### 绿化措施

（1）场区隔离带的设计：场内各区，如养殖区、生活区及行政管理区的四周，都应设置隔离林带，以起到防疫、隔离、安全等作用。

（2）场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。

（3）对于养殖区内的猪舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

（4）行政管理区和生活区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

## 环保投资概算

项目污染防治措施投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为474万元，本项目总投资8033.12万元，环保投资占总投资的比例为5.9%。具体见下表。

表 6-102     项目污染防治投资估算表

| 项目 | 类别 |  | 措施内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  | 养殖废水与生活污水一起经“预处理+盖泻湖厌氧发酵”处理，包括收集池、固液分离机、盖泻湖沼气池（1个，容积为6600m3）等；雨污分流；防渗、防雨、防溢的“三防”措施 | 120 |
|  | 养殖废水 |  |  |  |
| 废气 | 猪舍臭气 |  | 控制饲养密度、及时清理粪尿、对猪舍喷洒除臭剂、加强通风 | 30 |
|  | 收集池 |  | 收集池加盖，区域喷洒除臭剂，四周绿化 | 10 |
|  | 固粪处理区 |  | 车间密闭+负压抽风+UV光解+喷淋除臭剂，四周绿化 | 25 |
|  | 沼液储存池 |  | 上方黑膜覆盖，区域喷洒除臭剂，四周绿化 | 20 |
|  | 沼气燃烧 |  | 火炬燃烧+3m高排气筒排放 | 3 |
|  | 食堂油烟 |  | 安装净化效率不低于90%的油烟净化装置一套 | 2 |
| 固废 | 猪粪和沼渣 |  | 粪便发酵制有机肥基料外售、沼渣经发酵后做有机肥基料外售 | 5 |
|  | 病死猪尸体 |  | 病死猪暂存间处理后送往牧原内乡无害化处理厂进 行无害化处理 | 2 |
|  | 疾病防疫产生的医疗废物、废UV灯管 |  | 暂存于危废暂存间，设置危废暂存标志，定期交由有资质单位处置 | 2 |
|  | 废脱硫剂 |  | 暂存于固废暂存间，由生产厂家统一回收 | 1 |
|  | 生活垃圾 |  | 垃圾桶收集，集中送环卫部门处理 | 1 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 基础减振、隔声等措施 | 13 |
| 风险事故 | 沼气泄漏 |  | 加强设备的维护，按规定定期对盖泻湖沼气池、管道系统进行密封性和压强测试；建立事故应急预案；加强操作人员的技术培训和岗位责任制教育 | 5 |
|  | 消防器材 |  | 若干 |  |
| 辅助工程 | 农田沼液施肥系统及沼液储存池防渗 |  | 建设沼液储存池1个，容积39600m3，做好防渗、防溢漏、防雨流入措施、周边设置防护栏等安全措施，避免农闲期无处消纳外排或外溢造成污染；建设沼液输送系统管网铺设 | 150 |
|  | 地下水监测 |  | 沼液储存池南侧1口（浅水井）、配套沼液消纳地东北张坡选取一口居民饮水井（浅水井）、沼液消纳地选取一口井（借用农田灌溉井），沼液消纳地西南侧方向前马村选取一口居民饮水井（浅水井），共设4口地下水观测井，定期监测分析地下水水质。 | 25 |
|  | 生态保护 |  | 加强场区绿化 | 10 |
|  | 水土保持 |  | 施工期设置导流沟，建筑材料及土方及土方及时覆盖，场区地面硬化 |  |
| 防渗措施 | 沼液储存池 |  | 在清场夯压的基础上铺设HDPE膜防渗，周边设置防护栏等安全措施，保证能够容纳不少于100天的沼液产生量，避免农闲期无处消纳外排或外溢造成污染 | 10 |
|  | 固粪处理区 |  | 地面在清场夯压的基础上混凝土防渗，车间密闭，防止雨水进入造成溢流污染 | 10 |
|  | 污水处理区 |  | 地面在清场夯压的基础上混凝土防渗 |  |
|  | 病死猪暂存区 |  | 采用混凝土防渗处理措施 | 10 |
|  | 危废暂存间 |  | 底部设置具有渗透系数小于10-12cm/s的垫衬进行防渗处理；铺设2mm厚高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其它人工材料 | 10 |
|  | 养殖区 | 场区 | 猪舍底部在清场夯压的基础上混凝土防渗 | 5 |
|  | 沼液消纳区 | 沼液输送管网 | 沼液输送管道与管件必须具有防腐性与防渗性 | 5 |
| 卫生事故 |  |  | 加强场区内卫生防疫工作 | 10 |
| 环境管理 |  |  | 制定环境管理体系，加强环境管理 |  |
| 环境监测 |  |  | 制定环境监测计划，定期监测 |  |
| 合 计 |  |  |  | 474 |

## “三同时”竣工验收内容

本工程环保设施“三同时”验收内容见下表。

表 6-103       环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 产污环节 | 防治措施 | 验收内容 |  | 满足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 养殖废水、渗滤液、暂存间冲洗水、 生活污水 废水 | 采用“干湿分离（固液分离）+全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）”处理，处理后沼液定期经过配套消纳系统用于农田综合利用 | 污水处理设施 | 污水处理系统1套（主要包括收集调节池1座、1座盖泻湖沼气池、固液分离机1台）；沼液储存池1个，总容积39600m3；盖泄湖沼气池1个，容积6600m3。要求：干湿分离段废水中主要污染物去除效率不低于COD50%、BOD5 45%、SS 50%、NH3-N14%；厌氧发酵段（盖泄湖沼气池）废水中主要污染物去除效率不低于COD 80%、BOD5 85%、SS 75%、NH3-N10% | 控制要求：盖泻湖沼气池出水COD 浓度≤2800 mg/L |
|  |  |  | 农灌 系统 | 沼液消纳系统： A、养殖场内设置：沼液储存池1座，总容积39600m3。 B、配套的沼液消纳区： ①主干管长度为2235m，直径为160mm；支管长度为3150m，直径分别为110mm、75mm。材质为PVC管。②阀门：根据消纳区的分布情况，设置若干个施肥口，每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50～80m。 ③本项目沼液消纳区面积2995亩，均签订的有协议，主要分布在主要分布于项目场界的东侧。④地下水观测井：沼液储存池南侧1口（浅水井）、配套沼液消纳地东北张坡选取一口居民饮水井（浅水井）、沼液消纳地选取一口井（借用农田灌溉井），沼液消纳地西南侧方向前马村选取一口居民饮水井（浅水井），共设4口地下水观测井，定期监测分析地下水水质。⑤沼液消纳系统各项管理制度。 |  |
|  | 雨水 | / | 废水管理 | 场区内设置雨、污分流管网； 场区外不得设置排污口 | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001要求 |
| 废气 | 猪舍恶臭 | 控制饲养密度、及时 清理粪尿、对猪舍喷 洒除臭剂、加强通风 | 定期喷洒除臭剂（除臭剂由人工喷洒，其喷洒频率为：前期连续喷洒 3 天，以后每隔 5 天喷洒一次）、全漏缝地板及时清粪等措施对项目产生的 H2S 和 NH3进行治理 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值中二级标准要求（无组织）：NH3≤1.5mg/m3、 H2S≤0.06mg/m3 |
|  | 沼液储存池恶臭 | 上方黑膜覆盖，区域喷洒除臭剂，四周绿化 | 对沼液储存池上方黑膜覆盖的措施从源头上避免恶臭气体的逸散，并对此区域喷洒除臭剂，并加强场区绿化 |  |  |
|  | 收集池恶臭 | 收集池加盖，区域喷洒除臭剂，四周绿化 | 收集池采取加盖密封，区域定期喷洒除臭剂（除臭剂由人工喷洒，其喷洒频率为；前期连续喷洒 3 天，以后每隔 5天喷洒一次），并加强场区绿化 |  |  |
|  | 固粪处理区恶臭 | 车间密闭+UV光解+喷淋除臭剂，四周绿化 | 采用车间密闭形式、底部地面硬化防渗处理，采用喷洒除臭剂（每次翻堆时喷洒）、固粪处理区设置负压抽风+ UV光解+喷淋除臭剂，并加强固废处置区场所周围绿化 |  |  |
|  | 沼气燃烧废气 | 脱硫后多余沼气经燃烧器燃烧后经3m高排气筒 | 通过气水分离、脱硫后H2S含量≤20mg/m3，用于食堂灶台燃料，多余部分用于沼气燃烧器燃烧后经3m高排气筒排放 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 安装净化效率不低于90%的油烟净化装置一套 |  | 《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018) |
| 固 废 | 堆肥猪粪 | 送至固粪处理区处理 | 固粪处理区1座，按“三防”要求设计，车间密闭，底部防渗 |  | / |
|  | 沼渣 | 发酵后外售 |  |  |  |
|  | 废脱硫剂 | 在场区暂存后定期交由厂家回收 | 生产厂家统一回收处置 |  | 《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001)及2013修改单 |
|  | 生活垃圾 | 生活区设置若干垃圾桶 | 垃圾桶若干，定期由当地环卫部门收运，在明显处设置固体废物的图形标志 |  |  |
|  | 病死猪尸 | 病死猪暂存间暂存后每天运至无害化处理厂 | 场区设病死猪尸暂存间1座35m2，底部防渗；病死猪在暂存间暂存后每天由专用车辆送至牧原内乡无害化处理厂处理 |  | / |
|  | 医疗固废、废UV灯管 | 暂存于危废暂存池 | 危废暂存间1个，占地面积19.98m2，并按照危废贮存的要求设计，定期交由资质单位处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
| 噪声 | 养殖区 | 隔声、减振 | 设备基础减振，隔声消声降噪，草地、灌木、乔木等间隔立体绿化 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准 |
| 地下水防渗 | 沼液储存池 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，本项目拟建设沼液储存池容设计为 39600m3，最大可以存储 214 天的沼液量。清场夯压的基础上铺设1.0mm HDPE膜防渗，渗透系数1.0×10-10cm/s，合理控制施肥频次和施肥量，尽量避开雨天施肥。 |  |  | 符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求， 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求。 |
|  | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用混凝土防渗 |  |  |  |
|  | 盖泄湖沼气池 | 收集池采用混凝土防渗措施，沼气池在清场夯压的基础上铺设1.0mmHDPE膜防渗，渗透系数1.0×10-10 cm/s。 |  |  |  |
|  | 固粪处理区 | 地面在清场夯压的基础上混凝土防渗，车间密闭，防止雨水进入造成溢流污染 |  |  |  |
|  | 病死猪暂存区 | 采用混凝土防渗处理措施 |  |  |  |
|  | 危废暂存间 | 部设置具有渗透系数小于10-12cm/s的垫衬进行防渗处理；铺设2mm厚高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其它人工材料 |  |  |  |
|  | 排污沟 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条 件，排污沟应采取硬化措施 |  |  |  |
|  | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求 进行建设，水泥硬化 |  |  |  |

# 第七章  规划相符性及选址合理性分析

## 相符性分析

### 项目建设与内乡县城乡总体规划（2014-2030）相符性分析

本项目位于南阳市内乡县灌涨镇后马村，经对比，本次项目距离内乡县城市规划区东边界约为6.2km，不在城市总体规划范围内。

### 项目建设与《内乡县灌涨镇总体规划（2010-2025）》相符性分析

内乡县灌涨镇镇域规划区范围为：灌涨镇所辖镇行政范围，面积总计116平方公里。项目位于南阳市内乡县灌涨镇后马村，经对比，本次项目距离内乡县灌涨镇镇域北边界约为3.65km，不在内乡县灌涨镇总体规划范围内。

### 项目建设与内乡县土地利用总体规划（2010-2020）相符性分析

依据《内乡县土地利用规划》（2006--2020年）内容，“耕地：面积62884.13 ha，占全县土地总面积的27.33%。主要布局在赤眉、灌涨、师岗、赵店、大桥、王店、余关、湍东等乡镇。”本次项目建设养猪场地点位于内乡县灌涨镇后马村，根据内乡县自然资源局对本项目的规划认定说明：项目占地规划用途为一般农田。项目建设符合内乡县土地利用规划。

### 项目建设与内乡县农业、林（果）业规划相符性分析

根据内乡县农业、林（果）业规划内容：“粮食生产以小麦、玉米为主，主要布局在湍、默河两岸；经济作物主要以红薯、优质水果、优质烟叶、优质油料为主，主要布局以湍东、灌涨、赵店为主和其它几个乡镇。”经比对，项目所在区域位于内乡县农业、林（果）业规划中的主要发展地区，根据工程农灌设计，其建设可促进当地农林（果）也得健康发展，符合内乡县农业、林（果）业规划要求。

### 项目建设与河南省畜牧业“十三五”发展规划相符性分析

发展目标：到 2020 年，畜牧业综合生产能力稳步提升，产业结构更加优化，畜产品质量安全 水平和竞争力不断提高，生态畜牧业发展取得明显成效，畜牧业现代化全国领先。

主要任务和重点项目：

（1）推进种养业结构调整 稳定生猪家禽生产，加快发展草食畜牧业，扩大优质肉牛肉羊生产；积极开发无公害、绿色、有机畜产品和特色畜产品，打造和培育一批畜产品优质品牌。

（2）大力发展标准化规模养殖加快规模养殖场标准化建设。充分利用畜禽标准化健康养殖、奶牛肉牛规模养殖场标准化建设、生猪调出大县奖励等扶持政策，结合养殖规模和污染防治需要，支持规模养殖场进行标准化改造，建设相应的畜禽粪便、污水贮存、有机肥基料加工、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。

提升规模养殖标准化水平。深入开展畜禽养殖标准化示范创建活动，按照“畜禽良 种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”的要求，遴选创建一批高标 准示范场，发挥示范场辐射引领作用，引导养殖场户发展适度规模标准化养 殖，提高 畜禽规模养殖质量效益。培育大型标准化养殖企业。依托雏鹰集团、牧原公司、培育大型标准化养殖企业， 提高智能化、信息化水平，引领现代畜牧业发展。

（3）推进一二三产业融合发展  培育壮大龙头企业。支持一批基础条件好、发展潜力大、 有一定经济实力的畜牧养殖、饲料兽药和屠宰加工企业加快股份制改造，建立现代企业制度，加快上市步伐。 到 2020 年，上市或挂牌的畜牧企业发展到 60 家以上，引领现代畜牧业转型升级。

加快畜牧产业化集群建设。统筹布局畜产品生产基地建设与初加工、精深加工发展 及副产品综合利用。以“强链、延链、补链”为重点，完善双汇集团产业链条，提高生 猪自供能力；提升雏鹰农牧、众品集团、牧原公司、新大牧业、大用集团支持花花牛等

乳品加工企业通过自建或联建等方式，建设一批布局合理、优质稳定的奶源生产基地； 力争到 2020 年，龙头加工企业货源自给率达到 30%以上；培育年产值 50 亿元以上的产业化集群 20 家、100 亿元以上的 10 家、500 亿元以上的 5 家。 培育知名品牌。启动实施“豫产”品牌工程，支持引导龙头企业加大品牌建设投入，提高品牌培育能力，逐步建立“豫产生猪”、“豫产牛肉”、“豫产鲜蛋”等区域品牌， 发挥品牌引领作用，推动畜产品由中低端向中高端转型。

（4）推进生态畜牧业建设  优化空间布局。依法依规科学划定调整禁养区、限养区，完成禁养区内养殖场关闭搬迁和限养区内养殖场改造，调减水源地一二级保护区内养殖总量，引导规模养殖向环境容量大的浅山丘陵地区布局。

完善规模养殖场粪污处理配套设施。充分利用畜禽标准化健康养殖、生猪调出大县 奖励等政策，支持规模养殖场基础设施改造，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实 施干湿分离、 雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。到 2020 年，规模 养殖场畜禽粪污基本实现资源化利用。

加强畜禽废弃物资源化利用。实施畜牧养殖大县种养结合整县推进和畜禽粪污资源 化利用试点项目，加大农牧循环、沼气利用、有机肥基料加工等养殖废弃物资源化利用力度， 推进病死畜禽及畜禽粪污综合利用，建立第三方治理与综合利用机制，促进畜禽养殖粪 污减量化排放、无害化处理、资源化利用。

项目与《河南省畜牧业“十三五”发展规划》相符性分析：《河南省畜牧业“十三五”发展规划》提出稳定生猪家禽生产；依托雏鹰集团、牧 原公司、培育大型标准化养殖企业，提高智能化、信息化水平，引领现代畜牧业发展； 作为“十三五”的大型标准化养殖企业，牧原食品股份有限公司紧紧围绕规划所提出的要求，提出本次项目建设。通过分析，本项目的建设符合《河南省畜牧业“十三五”发展规划》要求。

### 项目建设与《内乡县畜牧业“十三五”规划》（2016-2020年）相符性分析

#### 《内乡县畜牧业“十三五”规划》主要内容

（一）指导思想：树立科学的发展观，以制度创新、科技创新为动力，围绕畜牧大县的建设目标，以市场为导向，以项目为支撑，探索推广新型畜牧产业发展模式，积极发展优势产业和特色产业。突出龙头加工企业建设，创建优质畜产品生产基地，抓好生态环保工程建设，实现畜牧业的可持续发展，持续强化加大畜牧产业结构调整工作。在稳定规范提升猪、禽两大产业的同时，培育特色产品；大力发展牛羊草食动物，着力抓好特种养殖；形成畜牧产业发展新优势，依靠科技进步，打造外向型特色品牌。

（二）规划原则：一是以建设美丽乡村为出发点，坚持科学规划、科学发展；二是充分发挥本地资源优势，发展特色畜牧业、外向型畜牧业；三是坚持数量和质量并重，提高优质畜产品的比重；四是坚持发展与环境保护统筹兼顾，创建绿色畜产品基地；五是坚持科技兴牧，发展循环畜牧经济。

（三）目标任务：我县畜牧业生产的总体目标是：通过“十三五”的努力，力争使我县畜牧产业综合评定再上新的台阶，畜牧业生产能力大幅度提高，重大动物疫病得到有效控制，畜牧业生产标准化程度大幅度提高，养殖污染得到有效控制，畜产品加工稳产达产。到2020年，实现肉类总产15万吨，蛋类总产3万吨，奶类总产1.5万吨，年分别递增6%、7.7%、2.5%；规模化比重达90%以上，畜牧业产值占农业总产值的比重50%以上，强化畜产品质量安全，力争全县清净无疫，养殖业废弃物综合利用90%以上。

（四）工作重点

1、创新机制，推广模式。为了创新畜牧产业的发展机制，切实使畜牧产业发展适应市场经济规律、适合美丽乡村建设的要求，我们要积极推广畜牧产业的四种发展模式：一是农牧结合型模式；二是林牧结合型模式；三是渔牧结合型模式；四是资源利用型模式。通过模式的普及推广，逐步使养殖废弃污染得到资源化综合利用，形成现代生态畜牧产业发展新模式。

2、大力发展标准化养殖。发展标准化养殖是改变群众饲养方式的需要，也是建设社会主义新农村、改善生态环境的需要。我县在标准化养殖建设方面，要按照部颁标准化养殖场标准，促使“养殖环境生态化、畜禽品种优良化、防疫消毒制度化、饲料兽药安全化、生产过程标准化、粪便处理无害化”有效落实，依法划定禁养区，在禁养区内的规模养殖场逐步关闭取缔。

3、大力发展畜牧专业合作组织。畜牧专业合作组织是具有法人地位的农民合作组织 ，是一个独立的法人实体，自主经营、自负盈亏。发展畜牧专业合作组织是创新发展机制的重要工作，要支持养殖、经销、加工、服务企业，兴办不同类型的畜牧专业合作组织，对规模养殖户开展全方位的服务，彻底改变生产严重受市场制约的矛盾。各乡镇要根据本地条件，积极发展2—3个畜牧专业合作组织，全县力争建成30个功能齐全的畜牧专业合作组织。通过发展专业合作组织，逐步把组织生产、为农户提供生产信息、开拓市场、运销产品的任务由政府转交给农村专业合作组织，形成新的产业发展机制。

4、抓品牌认证，提升发展水平。通过组织标准化生产，突出抓好无公害产地认定、产品认证和优质畜产品商标注册，形成我县的特色产业和特色产品，提升产业发展水平。

5、搞好区域规划。以灌涨、王店、余关、马山、湍东5个乡镇30个行政村为核心，中心环路达80公里范围内建生猪养殖标准化示范区，作为牧原产业集群内乡区域腹地，全面提升规范所涉及的36个规模养猪场、2个种公猪站、1个肉食品加工厂、1个年产10万吨的有机肥厂、2个40万吨饲料厂、4个养猪专业合作组织和占地3000亩的生态示范园区的标准化生产水平和经营管理水平；以中部的大桥、王店、湍东等乡镇为主，大力发展优质蛋鸡饲养；以西部的师岗、瓦亭、桃溪、岞岖等乡镇为主，大力发展优质伏牛白山羊；在七里坪、板场、夏馆和马山部分区域的风景区发展林下畜牧，走林牧一体化路子。

#### 相符性分析

根据牧原公司总体规划及内乡县畜牧业发展规划，牧原食品股份有限公司在灌涨镇后马村建设“牧原食品股份有限公司内乡二十九分场生猪养殖建设项目”；另外本项目位于以灌涨、王店、马山、余关、湍东5个乡镇30个行政村为核心的生猪养殖标准化示范区。因此本项目建设与内乡县畜牧业“十三五”规划是相符的。

### 项目与内乡县“十三五”环境保护专项规划相符性分析

#### 规划目标

通过科学实施蓝天工程、碧水工程、乡村清洁工程，全力打好大气、水体、土壤污染防治三大战役；积极实施污染物总量控制及环境质量控制两工作，力争到“十三五”末，生态县建设成果得到进一步巩固，生态文明建设水平全面提升，主要污染物排放总量持续削减。农业面源污染得到控制，农村环境得到整治，区域环境质量有所改善，重要生态功能保护区的生态功能基本稳定并逐步修复，各项环保指标满足小康社会和“两型”社会建设要求。环境安全防控体系逐步建成，环境管理体系逐步完善，环保监管能力明显增强。让老百姓更早、更多、更好地呼吸上新鲜的空气，喝上干净的水，吃上放心的食物，在优良美好的环境中生活，实现秀美内乡、活力内乡、幸福内乡目标。

#### 相符性分析

项目运行过程中产生的废气主要为猪舍、污水处理设施、猪粪暂存场等散发的恶臭气体。由工程分析可知废气产生量不大，通过采取相应的措施后废气排放对周围环境空气影响较小，不影响环保规划中环境空气质量指标的完成；

项目运行中产生的废水经污水处理设施处理后做农肥施于沼液消纳地，非灌溉施肥季节经沼液储存池暂时贮存，不外排。对地表水不产生影响，在采取评价提出的地下水污染防治措施后，对区域地下水的影响较小，符合环保规划；

项目运行中产生的噪声主要是猪的叫声及风机、泵类等产生噪声，采取隔声降噪、加上距离衰减，经预测厂界噪声符合环保规划；

项目产生的固体废物主要包括猪粪、病死猪、以及员工生活垃圾、废UV灯管，其中猪粪和其他粪污一起进入粪污处理系统产沼气；病死猪运至牧原无害化公司处理，生活垃圾收集后运至垃圾中转站统一处理，废UV灯管交有资质单位进行处理，符合环保规划相关要求。

### 项目与饮用水源保护区相符性分析

#### 内乡县集中式饮用水水源保护区

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2013〕107号），内乡县集中式饮用水水源保护区划如下：

（1）内乡湍河饮用水水源保护区（共3眼井）

一级保护区范围：取水井上游1000米至下游100米河堤内及两侧各50米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，湍河上游2000米至下游红堰河入湍河口河堤内及两侧各1000米、南至沪陕高速公路的区域。

（2）内乡凉泉地下水井群饮用水水源保护区（共13眼井）

一级保护区范围：方山北侧井群外包线内及外围200米、南至方山山脊线的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围2000米，南至方山分水岭，北、东北至黄水河，西北至332省道的区域。

项目位于内乡县灌涨镇，项目区域附近地表径流沿地势向西汇入自然沟、自然沟汇入黙河，默河向南汇入湍河，再向东南汇入白河。本项目西南距内乡湍河饮用水水源二级保护区边界最近直线距离约9.5km，西南距离凉泉水厂地下水井群饮用水水源二级保护区边界最近直线距离约15.3km；不在内乡县集中式饮用水水源保护区范围内。本项目废水经厌氧发酵后暂存于沼液储存池作为农肥施用，不外排；项目区雨水收集后顺地势向东侧板桥河、西侧自然沟排泄。项目区西侧自然沟向南蜿蜒流经约11.7km在胡刘村西侧汇入默河，之后再沿默河向南流约2..23km后最终汇入湍河。默河汇入湍河处北距内乡县湍河饮用水源二级保护区边界约1300m，且位于其下游；西北距凉泉地下水井群二级保护区边界约1000m，且位于其下游；因此本项目排水去向与内乡县饮用水源没有补给关系。

#### 内乡县灌涨镇集中式饮用水水源保护区

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），内乡县灌涨镇集中式饮用水水源保护区划分如下：

内乡县灌涨镇地下水井群(共3眼井)

一级保护区范围:取水井外围100米的区域。

本次项目西南距灌涨镇镇区地下水井一级保护区北边界最近直线距离约3.7km，不在内乡县乡镇集中式饮用水水源保护区范围内。项目建设不会对内乡县乡镇集中式饮用水水源保护区造成影响。

#### 项目与南水北调中线工程水源保护区相符性分析

根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划的通知》（豫调办﹝2018﹞56号）：

南水北调中线一期总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。

（一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；不设二级保护区。

（二）总干渠明渠段

根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型：

1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。

2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段

（1）微~弱透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。

（2）弱~中等透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。

（3）强透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。

3、监督与管理:

南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区所在地各级政府要按照有关法律法规加强饮用水水源环境监督管理工作。

（1） 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害度弃物；禁止利用储水层孔隙、裂隙及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等。

（2）在一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。

（3）在二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。

（4）在本区划公布前，保护区内已经建成的与法律法规不符的建设项目，各级政府要尽快组织排查并依法处置。各级政府要组织有关部门定期开展饮用水水源保护区专项执法活动，严肃查处环境违法行为，及时取缔饮用水水源保护区内违法建设项目和活动。

本项目位于内乡县灌涨镇后马村，对照南水北调中线工程水源保护区划分图可知，属于南水北调中线工程设计水位高于渠底地下水内排段，该段一级保护区范围自渠道管理范围边线（防护栏网）向两侧外延200m；二级保护区范围自渠道管理范围边线（防护栏网）向左、右侧外延，分别外延2000m、1500m。项目区东南侧距南水北调中线干渠左岸最近直线距离约为21.9km，因此项目不在南水北调水源二级保护区范围内，距离南水北调水源二级保护区较远；因此本项目建设不会对南水北调中线工程水质造成影响，符合南水北调中线工程水源保护区相关规划。

项目与大气污染防治政策相符性分析本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22 号）、河南省污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2019 〕25 号）相符性分析见下表。

表 7-104      项目与大气污染防治政策相符性分析一览表

| 水污染防治文件 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22 号） | 五、优化调整用地结构，推进面源污染治理 （二十）加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。因地制宜稳步发展装配式建 筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放 覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 | 项目施工期严格按照文件要求，落实扬尘综合治理规定。 | 相符 |
| 河南省污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2019 〕25 号） | 24. 强化工地扬尘污染防治。严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）飞开复工验收、三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止” （禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000 平方米及以上的施工工地、长度200 米以上的市政、国省干线公路、中标价1000 万元以上且长度1 公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设飞施工飞监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光飞列入“黑名单\禁止其参与建设市场招投标飞暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。 | 项目施工期严格按照文件要求，落实扬尘综合治理规定。 | 相符 |

### 项目与水污染防治政策相符性分析

项目与国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）、河南省人民政府办公厅《关于印发河南省2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）、等文件相符性分析见下表。

表 7-105    项目与水污染防治政策相符性分析一览表

| 水污染防治文件 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《水污染防治行动计划》 （国发〔2015〕17号） | （三）推进农业农村污染防治。防治畜禽养殖污染。科学划定畜禽养殖禁养区，2017年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。自2016年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。（农业部牵头，环境保护部参与） | 项目年存栏母猪0.8万头，场区雨污分流，；项目厂区生活污水与养殖区粪污一并进入污水处理系统进行厌氧发酵处理，处理后的沼液进入沼液储存池暂存后资源化利用；沼气经净化装置净化后利用。粪便污水全部资源化利用，不外排。 | 相符 |
| 《关于印发河南省2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》（豫政办〔2018〕14号） | (一)实施流域环境综合治理。 4.推进农业农村污染防治。 （1）控制种植业污染。开展化肥、农药使用量零增长行动，减少农业面源污染，完成灌溉农田综合治理年度任务。 （2）防治畜禽养殖污染。继续推进畜禽规模养殖场粪污处理设施配套建设，2018年年 底前全省畜禽规模养殖场粪污设施配套率达80%以上；巩固禁养区内畜禽养殖场整治成果，防止反弹。 | 场区养殖废水和生活污水经配套的污水站处理后，综合利用，不外排。 | 相符 |
|  | (三)推动落实河长制相关要求。 2.开展清河行动。各省辖市、省直管县(市)要按照全面推进河长制有关要求，组织开展对未经处理且直排入河的生活污水、畜禽养殖废水、工业废水等排污口以及直接出省境排污沟渠的排查整治，保障入河排污口合法、达标排放；开展河湖垃圾、杂物、违建清除及水面干净的“三清一净”行动；对河湖管理和保护范围内可能影响水质的厕所、生活垃圾、秸秆、矿渣等进行全面排查整治。 | 项目配套污水处理设施，全部综合利用，不外排。不设入河排污口。 | 相符 |

### 项目与土壤污染防治政策相符性分析

项目与国务院关于印发《土壤污染防治行动计划》的通知（国发〔2016〕31号）、南阳市人民政府关于印发南阳市污染防治攻坚战三年行动方案 (2018—2020年)的通知（宛政〔2019〕2号）文件相符性分析见下表。

表 7-106    项目与土壤污染防治政策相符性分析一览表

| 土壤污染防治文件 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号） | （十七）强化空间布局管控。加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。 | 项目年存栏母猪0.8万头，已取得内乡县发展和改革委员会出具的备案证明。 根据项目的规划证明，项目畜禽养殖区布局和规模符合相关要求。 | 相符 |
|  | （十九）控制农业污染。强化畜禽养殖污染防治。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，防止过量使用，促进源头减量。加强畜禽粪便综合利用，在部分生猪大县开展种养业有机结合、循环发展试点。鼓励支持畜禽粪便处理利用设施建设，到2020年，规模化养殖场、养殖小区配套建设废弃物处理设施比例达到75%以上。 | 项目粪污实现资源化利用。 | 相符 |
| 南阳市污染防治攻坚战三年行动方案 (2018—2020年)的通知（宛政〔2019〕2号） | 四、扎实推进净土保卫战 (5)推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作。加快畜禽粪污处理利用设施建设。组织实施好畜禽粪污资源化利用等项目，整体推进畜禽养殖废弃物综合利用。畜禽粪污资源化利用整县推进的项目县规模养殖场畜禽粪污设施配套率提前达到100%。 | 项目粪污实现资源化利用。 | 相符 |

### 项目与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知（环办环评〔2018〕31号）》相符性分析

项目与生态环境部办公厅下发《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知（环办环评〔2018〕31号）》（2018.10.15日）要求相符性见下表。

表 7-107      项目与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知（环办环评〔2018〕31号）》相符性分析一览表

| 《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知（环办环评〔2018〕31号）》 |  | 本次项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、优化项目选址 ， 合理布置养殖场区 | 项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。 | 项目不在内乡县禁养区限养区范围内，不在当地饮用水水源保护区、村镇人口集中区域 | 相符 |
|  | 项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。 | 项目养殖区及畜禽粪污贮存、处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并远离周边环境保护目标。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》二级评价不需要进行大气环境防护距离计算，按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）恶臭气体产生单元计算及内乡县关于畜牧养殖禁养区和限养区的规定和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ／T81-2001）的要求确定卫生防护距离500m，本项目周边最近环境保护目标（距离503m）不在卫生防护距离范围内。 | 相符 |
| 二、加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用 | 项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。 | 牧原公司通过自身专利技术优化饲料配方、提高饲养技术等措施从源头减少粪污产生量，同时厂区雨污分流，粪污收集系统密闭可防止雨水进入。 | 相符 |
|  | 项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。 | 牧原公司结合内乡县当地实际情况，选择环保部认可的牧原特色干淸粪工艺，粪污经收集后全部还田利用，实现种养结合的绿色发展目标 | 相符 |
|  | 鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的适宜养殖规模，土地承载能力可采用农业农村主管部门发布的测算技术方法确定。耕地面积大、土地消纳能力相对较高的区域，畜禽养殖场产生的粪污应力争实现全部就地就近资源化利用或委托第三方处理;当土地消纳能力不足时，应进一步提高资源化利用能力或适当减少养殖规模。鼓励依托符合环保要求的专业化粪污处理利用企业，提高畜禽养殖粪污集中收集利用能力。环评应明确畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实利用渠道或途径，确保资源化利用有效实施。 | 本次根据2018年1月15日农业部办公厅印发的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》及土壤营养平衡计算，需配套消纳地面积为1500亩。本项目共与周围村庄签订2995亩农田。消纳项目产生的沼液，消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，公司负责无偿将沼液输送管网铺设至田间地头，并定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。 | 相符 |
| 三、强化粪污治理措施，做好污染防治 | 项目环评应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。 | 本养殖项目配套建设有与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等。项目生产运营过程加强管理，能够达到畜禽养殖粪污资源化利用过程中的全过程污染控制管理的目的。 | 相符 |
|  | 项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。 | 本项目拟建设沼液储存池容设计为 39600m3，最大可以存储 214 天以上沼液量。清场夯压的基础上铺设1.0mm HDPE膜防渗，渗透系数1.0×10-10cm/s，合理控制施肥频次和施肥量，达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。营运期结合沼气产生情况制定有环境风险防范措施及应急预案。 | 相符 |
|  | 畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。对无法采取资源化利用的畜禽养殖废水应明确处理措施及工艺，确保达标排放或消毒回用，排放去向应符合国家和地方的有关规定，不得排入敏感水域和有特殊功能的水域。 | 沼液在沼液储存池暂存后通过管网输送至田间，施用到农田。建设单位在沼液消纳区无偿建设沼液输送管网，并合理设置预留口。沼液泵必须满足抽提含有纤维或其它悬浮物的高粘稠液体的要求，泵、管网及管件具抗腐蚀性。保证无废水排放。 | 相符 |
|  | 依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。 | 项目营运期病死猪级胎盘每天有专车运至病死猪无害化处理厂。养殖区恶臭主要采取及时及时清理粪尿、对猪舍喷洒除臭剂、加强通风等措施降低恶臭的排放保证达标排放。 | 相符 |
| 四、落实环评信息公开要求，发挥公众参与的监督作用 | 建设单位在项目环评报告书报送审批前，应采取适当形式，遵循依法、有序、公开、便利的原则，公开征求意见并对真实性和结果负责 | 建设单位通过在公司网站一次公示、简本公示两次公示，在周围村庄张贴公告，当地报纸公示等方式进行公众参与。 | 相符 |
|  | 地方生态环境部门应按照相关要求，主动公开项目环评报告书受理情况、拟作出的审批意见和审批情况，保障公众环境保护知情权、参与权和监督权。强化对建设单位的监督约束，落实建设项目环评信息的全过程、全覆盖公开，确保公众能够方便获取建设项目环评信息。 | 项目主管部门加强对建设单位的监督约束，落实建设项目环评信息的全过程、全覆盖公开，确保公众能够方便获取建设项目环评信息。 | 相符 |
| 五、强化事中事后监管，形成长效管理机制 | 地方生态环境部门应加强畜禽规模养殖项目的全过程管理。建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施，在项目建成后按照国家规定的程序和技术规范，开展建设项目竣工环境保护验收。各级生态环境部门通过随机抽查项目环评报告书等方式，掌握环境影响报告书的编制及审批、环境影响登记表备案及承诺落实、环境保护“三同时”落实、环境保护验收情况及相关主体责任落实等情况，及时查处违法违规行为。 | 项目在环评批复之后应按照要求进行建设，同时运行稳定后及时开展开展建设项目竣工环境保护验收。 | 相符 |

### 项目与河南省环境保护厅关于规范矿山采选等三个行业生态影响类项目环境影响评价 文件审查审批工作的通知（豫环文【2016】245 号）相符性分析

为规范我省畜禽养殖项目合理布局、健康发展，结合我省畜禽养殖行业发展实际，在严格执行有关法律法规和产业政策的同时，对畜禽养殖项目环境影响评价提出如下审批原则。

项目与《河南省环境保护厅关于规范矿山采选等三个行业生态影响类项目环境影响 评价文件审查审批工作的通知》相符性分析一览表见下表。

表 7-108   项目与《河南省环境保护厅关于规范矿山采选等三个行业生态影响类项目环境影响评价文件审查审批工作的通知》相符性分析一览表

| 《河南省畜禽养殖建设项目环境影响评文件审查审批原则要求（试行）》（豫环文[2016]245号） | 本次项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 一、总体要求：畜禽养殖项目应严格执行《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）等相关要求。 | 项目建设符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）等相关要求。 | 相符 |
| 二、建设布局要求：禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区，自然保护区的核心区及缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域及法律、法规规定的其他禁止建设区域建设畜禽养殖场（区）。在禁建区域附近建设的，应位于禁建区常年主导风向下风向或侧风向，场界与禁建区边界最小距离不小于500米，畜禽粪便储存设施与各类功能地表水体最小距离不小于400米。 | ①本项目不在生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区；也不在法律、法规规定的其他禁养区域。②本项目不在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；各敏感点的常驻人口均在3000人以下，因此不属于城镇居民区、文化教育研究区等人中集中区域；距离项目养殖区最近的敏感点为东侧503m的周岗村③粪污储存区周围400m范围内无各类功能地表水体。项目选址符合建设布局要求。 | 相符 |
| 三、环境质量要求：项目区域环境质量达标的，项目实施后环境质量原则上仍须达标；环境质量不达标的，须强化污染防治措施，确保项目实施后环境质量不恶化。有国家、省、市相关法规、政策及环境管理要求的，按照相关要求执行。 | 根据现状监测结果可知区域现状环境质量达标，根据本项目预测分析，项目实施后环境质量仍可达标。项目建设符合环境质量要求。 | 相符 |
| 四、清粪工艺要求：新建、改建、扩建的畜禽养殖场（区）应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所。 | 本项目清粪工艺采用环保部认可的清粪工艺，产生的粪渣在场区固粪处理区进行堆肥发酵。 | 相符 |
| 五、大气污染防治要求：规模化畜禽养殖场（区）应加强恶臭气体净化处理。粪污处理各单元宜密闭设计，密闭的粪污处理厂（站）宜建设恶臭集中处理设施，各工艺过程产生的臭气集中收集处理后排放，排气筒高度不得低于15米。粪污处理环节产生的沼气原则上应综合利用，不得外排。 | 项目在养殖过程中产生的恶臭气体，通过喷洒除臭剂、加强绿化等措施降低对环境的影响；项目产生的沼气经过净化处理后，用于食堂，多余的火炬燃烧。 | 相符 |
| 六、水污染防治要求：规模化畜禽养殖场（区）排水系统实施雨污分流，污水收集输送系统不得采取明沟布设。污水、沼液应综合利用，向环境排放经过处理的畜禽养殖废弃物，应当符合国家和地方规定的污染物排放标准和总量控制指标。粪污处理设施和粪便贮存设施应设置顶盖，并采取有效的防渗工艺，防止污染地下水。 | 项目排水实行雨污分流，污水收集系统采用地埋管道布设；项目产生的污水和沼液经发酵储存池处理后用于周围农田施肥，不外排；项目固粪处理区地面进行混凝土防渗，车间密闭，能够防止雨水进入造成溢流污染。 | 相符 |
| 七、固废污染防治要求：病害畜禽养殖废弃物应及时处理，原则上应采用生物化制技术进行无害化处理，不得随意处置。医疗废物应交由有危险废物处置资质的单位进行处理。畜禽粪便经无害化处理满足标准后方能土地利用，并对土壤肥力和粪肥肥效进行评价，同时应有一倍以上的土地用于轮作。未经处理的畜禽粪便严禁直接施于农田。 | 项目产生的病死猪及胎盘转运至牧原公司无害化处理厂进行处置；医疗废物委托有资质单位进行处理；产生的粪尿 经过发酵储存池处理后用于周围农田施肥。考虑2倍轮作面积，则需配套消纳地面积为1500亩。本项目共与周围村庄签订2995亩农田。项目固废污染防治措施能够满足固废污染防治要求。 | 相符 |
| 八、公众参与要求：严格按照国家和河南省规定开展信息公开和公众参与，必要时可进一步加大信息公开和公众参与力度。 | 建设单位通过在公司网站一次公示、简本公示二次公示，在周围村庄张贴公告，当地报纸公示等方式进行公众参与。进一步加大信息公开和公众参与力度。通过调查，无反对意见 | 相符 |
| 九、适用范围：以上审批要求适用于我省年出栏生猪5000头以上（其他畜禽种类参照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）折算）的规模化畜禽养殖场（区）的环境影响报告书的审批。其他畜禽养殖项目审批可参照执行。 | 项目建设完成后，规模为年存栏母猪8000头，《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部44号）及其修改单（生态环境部令第1号）符合审批原则适用范围。 | 相符 |

### 与《内乡县人民政府关于印发内乡县畜禽养殖禁养区划分方案的通知》（内政[2016]22及内乡县人民政府办公室《关于内乡县畜牧养殖禁养区划分方案的补充意见》（内政办【2016】143号）相符性分析

表 7-109      项目与内乡县畜禽养殖禁养区划分方案相符性分析

| 相关政策 |  | 相关要求及项目建设情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《内乡县畜禽养殖禁养区区域》 | 禁 养 区 | 内乡县城市规划区和各乡镇镇区规划区范围内的区域； | 距内乡县城市规划区东边界约为6.2km，距灌涨镇镇区约3.6km，不在内乡县城市规划区和灌涨镇镇区规划范围内。 |
|  |  | 内乡县域内的各级各类集中式饮用水源地保护区范围内的区域 | 距内乡县灌涨镇地下水井群(共3眼井)二级保护区北边界最近直线距离约3.7km，距内乡县集中式饮用水水源保护区边界最近距离6.7km，不在各级集中式饮用水源保护区范围内。 |
|  |  | 宝天曼国家级自然保护区、伏牛山国家级自然保护区、湍河湿地省级自然保护区等自然保护区核心区、缓冲区和风景名胜区 | 距离宝天曼国家级自然保护区、伏牛山国家级自然保护区和湍河湿地省级自然保护区边界最近直线距离分别约为48km ，39km，9.8km，不在各级自然保护区范围内。 |
|  |  | 城镇居民区、文化教育科学研究区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中区域及周边100米范围内 | 项目周边500m范围内无城镇居民区、文化教育科学研究区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中区域。 |
|  |  | 湍河、默河、黄水河及寺河沿岸两侧300米（县级和各乡镇集中式饮用水源地及湍河湿地保护区除外）范围内的区域 | 项目场区西侧距默河约3.2km，西侧距湍河约9.8km |
|  |  | 国家或地方法律、法规规定需要特殊保护或有政策性规范要求的其它区域 | 项目区域周边暂无国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其它区域 |
| 内乡县人民政府办公室《关于内乡县畜牧养殖禁养区划分方案的补充意见》（内政办【2016】143号） | 禁 养 区 补 充 范 围 | 城镇居民区、文化教育科学研究区常驻人口3000人（含3000人）以上，周边500m范围内，常驻人口3000人以下，且学校、医疗、市场等配套齐全的乡村，周边300m范围内；50户以上（含50户）居民集中区或居民集中点周边100m范围内 | 项目周边距场界最近的敏感点为场地界东侧503m处的周岗村，不在城镇居民区等人口集中区域及周边100m范围内。 |
|  |  | 桃溪镇、瓦亭镇、岞岖镇南水北调汇水区域 | 本项目位于内乡县灌涨镇，不在南水北调汇水区 |
|  |  | 刁河及湍河支流长城河、鱼道河，默河支流板桥河等主要支流沿岸300m范围内 | 本项目场区距最近的地表水体黙河约3.2km，西侧距湍河约9.8km |
|  | 限 养 区 | 国道、省道、铁路、高速公路等交通主干道以及3A以上景区旅游公路沿线两侧300 m范围内的区域（除划定的禁养区外） | 本项目场区西南距离最近的交通主干道G312约603m |
|  |  | 湍河、默河、黄水河、刁河、湍河支流长城河、鱼道河，默河支流板桥河等主要支流沿岸两侧300-500m以内 | 最近地表水为项目区西侧3.2km的黙河，500m范围内无其他主要地表水体 |
|  |  | 城镇居民区、文化教育科学研究区、乡村、居民集中区禁养区外延300m范围内；50户以下15户以上零散居民点周边200m范围内 | 项目周边500m范围内没有敏感点。 |
|  |  | 饮用水源保护一级保护区、自然保护区的核心区和缓冲区、风景名胜区的核心区范围划定的禁养区外500m | 项目周边500m范围内无饮用水源保护一级保护区、自然保护区的核心区和缓冲区、风景名胜区等禁养区 |

### 项目与农业部《病死及病害动物无害化处理技术规范》、《畜禽规模养殖场粪污资源化利用建设规范》相关政策相符性分析

项目与《病死及病害动物无害化处理技术规范》、《畜禽规模养殖场粪污资源化利用建设规范》相符性分析见下表。

表 7-110    项目与农业部相关政策相符性分析

| 水污染防治文件 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《病死及病害动物无害化处理技术规范》 | 5收集转运要求 5.1包装 5.1.1包装材料应符合密闭、防水、防渗、防破损、耐腐蚀等要求。 5.1. 2包装材料的容积、尺寸和数量应与需处理病死及病害动物和相关动物产品的体积、数量相匹配。 5.1.3包装后应进行密封。 5.1.4使用后，一次性包装材料应作销毁处理，可循环使用的包装材料应进行清洗消毒。 5.2暂存 5.2. 1采用冷冻或冷藏方式进行暂存，防止无害化处理前病死及病害动物和相关动物产品腐败。 5.2.2暂存场所应能防水、防渗、防鼠、防盗，易于清洗和消毒。 5.2.3暂存场所应设置明显警示标识。 5.2.4应定期对暂存场所及周边环境进行清洗消毒。 5.3转运 5.3.1可选择符合GB19217条件的车辆或专用封闭厢式运载车辆。车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措 施。 5.3.2专用转运车辆应加施明显标识，并加装车载定位系统，记录转运时间和路径等信息。 5.3.3车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒。 5.3.4转运车辆应尽量避免进入人口密集区。 5.3.5若转运途中发生渗漏，应重新包装、消毒后运输。 5.3.6卸载后，应对转运车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。 | 项目病死猪只及胎盘采用一次性的塑料薄膜进行密封包装后冷藏于冰箱里，产生当天即用密闭罐车运至无害化处理厂。项目病死猪只暂存场所设置有明显标志，并能防水、防渗、防鼠、防盗，定期对暂存场所进行清洗消毒。 | 相符 |
| 《畜禽规模养殖场粪污资源化利用建设规范》 | 第三条 畜禽规模养殖场粪污资源化利用应坚持农牧结合、种养平衡，按照资源化、减量化、无害化的原则，对源头减量、过程控制和末端利用各环节进行全程管理，提高粪污综合利用率和设施装备配套率。 第四条 畜禽规模养殖场应根据养殖污染防治要求，建设与养殖规模相配套的粪污资源化利用设施设备，并确保正常运行。 第五条 畜禽规模养殖场宜采用干清粪工艺。采用水泡粪工艺的，要控制用水量，减少粪污产生总量。鼓励水冲粪工艺改造为干清粪或水泡粪。不同畜种不同清粪工艺最高允许排水量按照GB 18596 执行。 第六条 畜禽规模养殖场应及时对粪污进行收集、贮存，粪污暂存池（场）应满足防渗、防雨、防溢流等要求 第七条 畜禽规模养殖场应建设雨污分离设施，污水宜采用暗沟或管道输送。 第八条 规模养殖场干清粪或固液分离后的固体粪便可采用堆肥、沤肥、生产垫料等方式进行处理利用。固体粪便堆肥(生产垫料)宜采用条垛式、槽式、发酵仓、强制通风静态垛等好氧工艺，或其他适用技术，同时配套必要的混合、输送、搅拌、供氧等设施设备。猪场堆肥设施发酵容积不小于0.002 m3×发酵周期(天)×设计存栏量(头)，其它畜禽按GB18596 折算成猪的存栏量计算。 第十二条 堆肥、沤肥、沼肥、肥水等还田利用的，依据畜禽养殖粪污土地承载力测算技术指南合理确定配套农田面积，并按GB/T 25246、NY/T 2065执行。 第十四条 固体粪便、污水和沼液贮存设施建设要求按照GB/T 26622、GB/T 26624和NY/T 2374执行。 | 项目粪便处理过程通过产生沼气、堆肥、沼肥等方式进行合理利用。项目建设有与养殖规模相配套的粪污资源化利用设施设备，并确保正常运行。采用经环保部认定的清粪工艺（环办函[2015]425号），粪污暂存场所满足防渗、防雨、防溢流措施，场区雨污分流。固体粪便采用条垛式堆肥，发酵容积为260m3＞0.002 m3×发酵周期(天)×设计存栏量(头)=240m3。根据计算，项目所需配套消纳地面积为1052亩，项目签订2995亩农田消纳项目产生的沼液， 固体粪便、污水和沼液贮存设施建设满足GB/T 26622、GB/T 26624和NY/T 2374相关要求 |  |

## 选址合理性分析

### 相关法律法规场址要求分析

表 7-111       厂址选择的基本要求及本项目的相符性分析一览表

| 类 别 | 相关要求 |  | 本项目基本情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） | 第 3 条 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区域（禁建区域为生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文件科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；县级人民政府规定的禁养区域；国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域），在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 | 本项目属于新建项目，不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；不在城市和城镇居民区；不在内乡县规定的禁养限养区域；不在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。 本项目不在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；各敏感点的常驻人口均在3000人以下，因此不属于城镇居民区、文化教育研究区等人中集中区域。根据自然环境部部长信箱《关于畜禽养殖业选址问题的回复》（2018.02.26）中回复：“《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）属于推荐性的环境保护技术规范类标准，该技术规范3.1.2规定：禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场。村屯居民区不属于城市和城镇居民区。因此，不属于该技术规范3.1.2规定的人口集中区。”因此项目周边敏感点不属于禁建区的范畴。 | 相符 |
|  | 第 5 条 | 畜禽粪便的贮存设施位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。 | 粪污储存区距离项目距离最近的河流黙河3.2km，畜禽粪便的贮存设施在养殖场生活办公区常年最大风频风向的侧风向处。 | 相符 |
| 2、中华人民共和国畜牧法（第四十五号令） | 第 四 十 条 | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： 1、生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以 及自然保护区的核心区和缓冲区； 2、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集 中区域； 3、法律、法规规定的其他禁养区域。 | 1、本项目养殖区不在生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区； 2、本项目养殖区不在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； 3、本项目不在法律、法规规定的其他禁养区域。 | 相符 |

### 环境条件可行性分析

本项目场址环境地质条件、环境自然条件、气象气候条件、水文条件、基础设施以及环境敏感点等方面均满足工程建设条件，从环境条件上讲，场址可行。本项目场址环境条件可行性分析见下表。

表 7-112      场址环境条件可行性分析结果

| 项目 | 环境条件描述 | 是否满足项目建设条件 |
| --- | --- | --- |
| 场址 | 位于内乡县灌涨镇后马村，场区周围主要为农田，非城市、城镇居民集中区，场址符合村镇发展规划。 | 满足 |
| 占地类型 | 根据内乡自然资源局出具的证明，本项目占地类型为一般农田。 | 满足 |
| 发展规划相符性 | 项目不在丹江口水库（河南辖区）饮用水水源保护区、不在南水北调中线工程水源保护区、不在内乡县集中式饮用水水源保护区范围内。项目区周边村庄无集中供水。 | 满足 |
| 周围敏感点及设防距离 | 距离项目养殖区最近村庄为项目粪污处理区东侧503m的周岗村。敏感点距离项目的距离满足防护距离要求。 | 满足 |
| 沼液消纳能力分析 | 公司已于周围村庄签订沼液消纳利用协议具体分布在本项目场区周边（详见附图） | 满足 |
| 区域地表水体 | 项目养殖区域最近地表水体为距离项目距离最近的河流黙河3.2km，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）的规定（粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体，距离不得小于400m）；粪污处理及暂存区处于生产区、生活管理区的常年主导风向的侧风向，满足HJ/T81—2001的管理规定。 | 满足 |
| 气候、气象 | 场址所处区域属温带大陆性季风气候，四季分明，且地质条件良好。 | 满足 |
| 环境影响预测 | 项目运营期场界恶臭排放浓度及场界噪声均实现达标排放；在落实环评建议的前提下，对地下水的影响将降至最低 | 满足 |
| 环境风险防范 | 企业在认真落实评价提出的各项防范措施后，可将项目风险发生的概率降至最低 | 满足 |
| 公众参与意见 | 公众参与对象对项目建设持支持态度，并希望建设单位严格按照评价要求做好污染防治工作 | 满足 |
| 清洁生产水平 | 清洁生产达到国内先进水平 | 满足 |
| 政府及管理部门意见 | 对项目表示支持态度，同意本工程在此地建设 | 满足 |
| 分析结果 | 从环境保护角度分析，本项目选址可行 | 满足 |

综上所述，项目选址可行。

### 防护距离可行性分析

根据环境影响预测结果及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）可知，养殖场场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

根据自然环境部部长信箱《关于畜禽养殖业选址问题的回复》（2018.02.26）中回复：“《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）属于推荐性的环境保护技术规范类标准，该技术规范3.1.2规定：禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场。村屯居民区不属于城市和城镇居民区。因此，不属于该技术规范3.1.2规定的人口集中区。”项目周边敏感点为自然村，不属于《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的人口集中区。结合内乡县人民政府办公室《内乡县人民政府关于印发内乡县畜禽养殖禁养区划分方案的通知》（内政[2016]22号）、《关于内乡县畜牧养殖禁养区划分方案的补充意见》（内政办【2016】143号）及预测结果，项目养殖区和粪污处理区设置500m的防护距离。

由卫生防护距离图可知项目卫生防护距离内无敏感点。目前项目场界 500m 范围内无村庄。而且，灌涨镇政府承诺在项目卫生防护距离内不再规划建设居民区、学校、医院等环境敏感点。因此，从防护距离方面讲，拟建工程场址可行。

### 环境影响可行性分析

项目建成后环境影响可行性分析见下表。

表 7-113      项目环境影响可行性分析表

| 项目 | 内 容 | 场址是否可行 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气影响 | 项目建成后，无组织恶臭根据不同产生单元，采取相应的处理方式后，各场界的浓度值均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中场界标准值的要求；有组织废气可实现达标排放，对环境空气的贡献量较小，环境保护目标能够满足评价标准要求。 | 可行 |
| 地表水影响 | 项目废水经场区内污水处理设施处理后，暂存于沼液储存池内，定期肥田，不外排 | 可行 |
| 地下水影响 | 基本维持现状 | 可行 |
| 声环境影响 | 场界噪声达标，对周围环境影响较小 | 可行 |

根据环境影响预测结果可知，项目的废气对环境的影响不大；废水经场区内粪污处理设施处理后，暂存于沼液储存池内，定期肥田，不外排，对地表水和地下水影响不大。场界噪声达标，项目不会对周边环境敏感点造成噪声污染。在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，综合大气环境、水环境、噪声环境的预测结果可知，工程从环境影响方面来说选址是可行的。

综上所述，项目场址符合内乡县土地利用规划（2010~2020年）以及内乡县集中式饮用水水源保护区划分技术报告等文件要求，场址地质条件良好，距离养殖场区最近的村庄位于项目的上风向，项目周边村村通发达，供水、供电可靠，交通运输便利；项目卫生防护距离内无环境敏感点；在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，项目对环境的影响可以接受；公众参与调查结果表明，被调查者支持拟建工程的建设，项目场址可行。

### 项目平面布局合理性分析

项目厂区分为西厂区和东厂区，厂区内实行生产区、办公区与污染治理区的三区分离，其中西厂区为生产区和办公区，东厂区主要为粪污处理区包括固粪处理区、盖泻湖沼气池、沼液储存池等。

根据企业设计，办公生活区均设置在养殖区南侧，和养殖区之间有绿化带相隔，工作人员进出场区时可以尽可能避开养殖区，有利于猪舍防疫，可最大程度减轻对场区内部的影响。

污水处理区位于东侧地块，通过管道将养殖区污水直接输送至污水处理区，将沼液储存池置于污水处理区的东侧，污水处理后可至沼液储存池中暂存。病死猪暂存间位于西场区的中部偏西部分，便于养殖区南北两侧病死猪的运输处理，互不交叉，有助于猪舍防疫。

（1）养殖区设置消毒设施，进场人员入消毒间消毒再进入饲养区，养殖场设置围墙，隔绝与外界往来，内设清洁路与脏路。清洁道为运输饲料和人员流动通道，脏道为专用转运猪与废弃物的流动路线。同时在场区内设置专门兽医和病疫诊断化验设施，负责防疫、治疗、检疫等工作。

（2）场区各功能区之间都设有绿化带，道路和绿化带的设置可有效防止各区之间交叉污染影响，同时也可为员工的办公和生产营造一个良好的工作环境。另外，评价建议企业在建设过程中，对场区空闲土地和场界进行多层次多方位立体绿化，减轻工程恶臭污染物排放对区域环境的影响，并逐步完善和优化场区平面布置。

（3）整个场区总体布置简洁明快，道路通畅。

根据场区布置情况，评价认为项目平面布置功能分区明确，场址平面布置可行，同时，要求项目养殖区建设时应严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求进行布置。

评价建议企业在建设过程中，对场区空闲土地和场界进行多层次多方位立体绿化，如在猪舍之间及粪污处理及暂存区加强绿化，减轻工程恶臭污染物排放对区域环境的影响，并逐步完善和优化场区平面布置。

# 第八章   环境风险分析

## 风险评价目的与重点

### 环境风险评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间发生的可预测突发事故或事件（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害物质、易燃易爆泄露，或突发事件产生新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急、减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

### 环境风险评价内容与重点

（1）评价内容

①通过对生产中存在的潜在危险及有害因素分析，摸清火灾、爆炸、易燃易爆物、泄露等风险的种类、原因。

②结合工程生产工艺、物料性质及成分，产品特点等因素，识别风险评价的重点和主要风险评价因子。

③针对工程具体情况和环境概况，提出相应的风险防范、应急和减缓措施。

（2）评价重点

本次风险评价重点关注潜在风险事故的出现对厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化，并提出可行的防护措施。

## 环境风险分析流程

环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

环境风险评价工作程序见下图。

图 8-24    环境风险评价工作程序

## 风险调查

①病原菌

项目为养殖项目，涉及的物料主要饲料、水、疫苗、脱硫剂及除臭剂等，原料中无可燃、易燃或有毒的物质，但建设单位在猪只的养殖过程中产生的猪粪如未处理得当可能产生诱发传染病，主要有以下危害特性：病猪产生的粪尿和尸体中含有病原菌会产生水污染，引起疾病的传播和流行，造成猪群死亡，并且传染给其他禽畜和人；常见的猪群传染病为口蹄疫、猪流感等。

②沼气

沼气是一种混合气体，它的主要成分是CH4，其次有CO2、H2S、氮及其他一些成分。沼气的组成中，可燃成分包括CH4、H2S、CO和重烃等气体；不可燃成分包括CO2、氮和氨等气体。在沼气成分中CH4含量为55%～70%、CO2含量为28%～44%、H2S平均含量为0.034%，甲烷的密度为0.717g/L。因此，根据对项目涉及化学品理化性质、生产工艺特征以及同类项目类比调查，项目事故风险类型确定为火灾、废水事故性排放，不考虑自然灾害引起的风险。

甲烷的主要危险特性和理化性质见下表。

表 8-114   物质危险性标准表

| / |  | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃 物质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；沸点（常压下）20℃或20℃以下的物质。 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，常压下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 |  |  |

表 8-115     甲烷的理化性质及毒理性质

| 第一部分 危险性概述 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 4（易燃气体） |  | 燃爆危险： | 易燃。 |  |
| 侵入途径： | 吸入 |  | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |  |
| 健康危害： | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |  |
| 第二部分 理化特性 |  |  |  |  |  |
| 外观及性状： |  | 无色无臭气体 |  |  |  |
| 熔点（℃）： |  | <-182.50C | 相对密度（水＝1） | 0.42（-1640C） |  |
| 闪点（℃）： |  | -18842%浓度×60分钟 | 相对密度（空气=1） | 0.55 |  |
| 最低点火能量 |  | 0.28mj | 爆炸上限％（V/V）： | 15%（体积百分比） |  |
| 沸点（℃）： |  | -161.50C | 爆炸下限％（V/V）： | 5.15% |  |
| 溶解性： |  | 微溶于水、溶于醇、乙醚。 |  |  |  |
| 主要用途： |  | 主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |  |  |  |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 |  | 避免接触的条件： |  | 明火、高热。 |
| 禁配物： | 强氧化剂 |  | 聚合危害： |  | 不聚合 |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 第四部分 毒理学资料 |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： | 小鼠系入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟 |  |  |  |  |
| 毒性： | 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25%~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |  |  |  |  |
| 最高容许浓度 | 300mg/m3 |  |  |  |  |

由上表可见，本工程所涉及的危险性物质主要危险特性为易燃、爆炸性。

## 评价工作等级及评价范围

### 评价等级确定

只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表 8-116     建设项目Q值确定表

| 序号 | 类别 | 物质 名称 | 临界量（t）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B | 实际最大 存储量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易燃气体 | 甲烷 | 10t | 2.8 | 0.28 |

项目沼气产生及暂存主要在废水处理系统全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池），场区共有1盖泻湖沼气池，按1个功能单元考虑，占地面积约6600m2 ，沼气产生后聚集在顶部，脱硫后及时进入火炬燃烧，不大量存储，根据建设方提供资料，盖泻湖内沼气存储量最大时聚集在顶部约1m厚，沼气量约6600m3，沼气中甲烷含量为55%～70%，环评取60%，甲烷密度约为0.717kg/m3，则盖泻湖内贮存甲烷最大量约为2.8t﹤10t。

经计算，本项目Q（0.28）﹤1。该项目环境风险潜势为Ⅰ。环境风险评价等级为简单分析。

风险评价工作级别划分见下表。

表 8-117      风险评价工作级别表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 本项目 |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 | I |  |  |  |
| 风险等级 | 简单分析 |  |  |  |

### 评价范围确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，风险评价范围确定为项目周边3km范围。

### 环境敏感目标调查

项目周边3km范围内环境敏感点情况见下表。

表 8-118    项目周边环境敏感点分布情况一览表

| 保护目标 | 坐标 |  | 距企业厂界方位、距离 |  | 环境基本特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |
| 罗洼 | 111.989393 | 33.068132 | E | 1.4km | 132户，390人 |
| 周岗村 | 111.983385 | 33.074929 | E | 503m | 180户，540人 |
| 高营 | 111.990080 | 33.071477 | E | 1.35km | 30户，152人 |
| 花栗树 | 111.996560 | 33.077123 | NE | 1.79km | 140户，480人 |
| 花栗树村 | 111.996174 | 33.084854 | NE | 1.99km | 60户，192人 |
| 张坡 | 111.987720 | 33.083775 | NE | 1.28km | 21户，72人 |
| 廖坡 | 111.989908 | 33.088665 | NE | 1.85km | 42户，142人 |
| 独柏树 | 111.998105 | 33.088126 | NE | 2.41km | 12户，40人 |
| 侯家 | 111.997547 | 33.093339 | NE | 2.69km | 40户，135人 |
| 韩营 | 111.991582 | 33.095496 | NE | 2.56km | 25户，86人 |
| 马沟村 | 111.974459 | 33.101033 | N | 2.59km | 110户，360人 |
| 神堂胡 | 111.970940 | 33.092404 | N | 1.62km | 105户，320人 |
| 马王庄 | 111.966734 | 33.094777 | N | 1.84km | 80户，256人 |
| 杜岗 | 111.961370 | 33.096971 | NW | 2.14km | 140户，510人 |
| 东坡 | 111.953967 | 33.091542 | NW | 2.04km | 30户，120人 |
| 东张 | 111.964974 | 33.084818 | NW | 723m | 49户，169人 |
| 戴营 | 111.959610 | 33.085681 | NW | 1.0km | 213户，690人 |
| 前王营 | 111.956263 | 33.083092 | NW | 1.19km | 52户，182人 |
| 西戴营 | 111.952443 | 33.084998 | NW | 1.59km | 130户，421人 |
| 岗樊村 | 111.953173 | 33.088234 | NW | 1.68km | 132户，441人 |
| 樊湾 | 111.950340 | 33.089133 | NW | 2.05km | 121户，409人 |
| 路东 | 111.947916 | 33.087263 | NW | 2.14km | 142户，425人 |
| 老营 | 111.947894 | 33.090103 | NW | 2.36km | 15户，42人 |
| 路西 | 111.944096 | 33.087784 | NW | 2.46km | 98户，348人 |
| 后马村 | 111.952829 | 33.076871 | W | 1.1km | 401户，1708人 |
| 杨集村 | 111.942444 | 33.076619 | W | 2.14km | 508户，2100人 |
| 后马小学 | 111.953410 | 33.073640 | E | 1.1km | 80人 |
| 前马村 | 111.955104 | 33.066370 | SW | 960m | 430户，1600人 |
| 前马小学 | 111.954912 | 33.062737 | SW | 1.34km | 92人 |
| 马集 | 111.939182 | 33.067197 | SW | 2.3km | 148户，490人 |
| 程营 | 111.936822 | 33.060723 | SW | 2.81km | 87户，282人 |
| 刘营村 | 111.938925 | 33.057234 | SW | 2.68km | 380户，1221人 |
| 下洼 | 111.953344 | 33.056443 | SW | 1.88km | 68户，230人 |
| 岗头村 | 111.959610 | 33.052271 | S | 2.08km | 186户，560人 |
| 大后营 | 111.968279 | 33.048961 | S | 2.3km | 41户，158人 |
| 小后营 | 111.965361 | 33.045256 | S | 2.87km | 36户，118人 |
| 杨坡 | 111.979480 | 33.050148 | SE | 2.5km | 171户，589人 |
| 水田村 | 111.978579 | 33.055364 | SE | 1.95km | 320户，1300人 |
| 张营 | 111.979373 | 33.062396 | SE | 1.31km | 89户，365人 |
| 马洼 | 111.983900 | 33.060399 | SE | 1.59km | 87户，185人 |
| 罗洼村 | 111.986732 | 33.064284 | SE | 1.37km | 62户，185人 |
| 胡坡 | 111.979212 | 33.069229 | SE | 660m | 73户，210人 |
| 罗洼 | 111.989393 | 33.068132 | E | 1.4km | 132户，390人 |

## 风险识别

环境风险识别的范围包括养殖过程所产沼气的储存、使用，沼液的处理、暂存、农灌所涉及的环境风险。

### 沼气利用风险识别

本项目涉及到的危险物质主要为沼气，为可燃气体，且具有微毒。在物质输送、贮存和使用过程中，如管理操作不当或发生意外泄漏，存在着中毒等事故风险，一旦遇明火可发生火灾，甚至引起爆炸风险。

### 沼液利用风险识别

生产过程产生的沼液在非施肥期于场内沼液储存池中暂存，经处理后的沼液污染物浓度COD≤2800mg/L，日常运行过程中存在着沼液泄漏影响地下水、地表水的环境风险，对区域水环境产生影响。

### 生产设施风险识别

生产设施识别范围包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。根据本次工程的特点，营运期储存设施设计的风险物质主要为沼气和沼液，存在的潜在环境风险见下表。

表 8-119     典型事故案例

| 风险源 | 风险物质 | 事故风险类型 | 风险因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盖泄湖沼气池 | 沼气 | 泄漏 | 泄漏对大气环境造成影响，一旦遇明火可发生火灾，甚至发生爆炸 |
| 沼液储存池 | 沼液 | 渗漏 | 储存池破损，导致沼液下渗污染地下水和土壤 |
|  |  | 泄漏 | 污水处理管道破损或沼液漫坝进入地表水体，对黙河水质造成影响 |

### 风险类型识别结果

根据项目特点，营运期产生的沼气主要用于食堂燃料，剩余部分火炬燃烧，基本可做到日产日用，沼气利用配备有脱硫装置、脱水装置、恒压装置、阻火装置，盖泻湖沼气池周边素土压实，在加强日常储运管理的基础上，发生火灾、泄漏的风险较小；沼液在非施肥期储存于厂区沼液储存池，配套沼液储存池容积39600m3，有效容积为 28219m3，一年中沼液的最大储存量为21793.808m3，，因此，项目储存池建设能够满足沼液储存需求，发生直接泄漏外环境的事故概率在可控范围之内。储存池底部和四周采取素土压实+HDPE膜防渗结构，可有效防止沼液下渗对地下水及土壤造成的风险。

综上分析，本次评价确定项目的风险类型主要为：

①沼气系统风险主要为沼气工程运行过程中，输气阀门等损坏、管道破裂、操作失误、自然灾害等造成沼气泄漏，对大气环境造成影响，如遇明火造成的火灾、爆炸风险；

②沼液储存池渗漏导致导致沼液下渗污染地下水和土壤的风险影响。

③沼液储存泄漏对进入地表水体对周边地表水水质造成的风险影响。

## 最大可信事故

（1）沼气泄漏事故

本项目最大风险源为盖泻湖沼气池、运输管线，最易燃易爆的物质是CH4，由于沼气中不含有毒有害物质，硫化氢含量经过脱硫器处理后，沼气燃烧后的主要产物为CO2，故主要风险类型为火灾、爆炸。

（2）沼液泄漏事故

非施肥季节，沼液由沼液储存池暂时贮存，不外排，事故排放指污水处理站管道出现泄漏，废水未经处理排入地表水体短期内将使受纳水体污染物浓度升高，将会给地表水体黙河水质造成污染影响。污水处理系统出现故障，废水未经处理全部外排入地表水体后对黙河的水质影响；事故外排去向为：沼液→自然沟→黙河。

（3）最大可信事故的出现概率

根据风险导则定义，在所有预测概率不为零的事故中，对环境危害最严重的重大事故为最大可信事故。

本次项目最大可信事故为沼气的泄漏造成的火灾爆炸和沼液泄漏造成的地表水体污染。最大可信事故的风险概率为：参考《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编）中统计数据以及类比国内其他同类企业，确定本项目风险事故的概率为3×10-6次/a。

## 泄漏源项分析

### 沼气泄漏量计算

本项目储气设施可能会因管道、阀门破损致使沼气泄漏，气体从破损处向外泄露。

本项目气体泄漏量采用类比调查和公式计算相结合的方法进行。泄漏量计算公式如下（沼气按其主要成分甲烷进行计算）：

QG=YCdAPMkRTG2k+1k+1k−1

式中：QG———气体泄漏速度，kg/s；

P———容器压力，Pa；

Cd———气体泄漏系数；当裂口形状为圆形时取1.00，设定裂口形状为圆形；

A———裂口面积，m2；

M———分子量；甲烷为16g/mol

R———气体常数，8.314Jmol⋅K；

TG———气体温度，K；

Y———流出系数，甲烷为0.757；

k———气体的绝热指数（热容比），即定压热容CP与定容热容CV之比，沼气为1.306。

该项目泄漏状况由项目事故防范设计措施以及建设方应急处理能力而定，通常情况下，沼气储气设施发生泄漏后，通过堵漏处理，10min可控制泄漏。气体泄漏主要在贮存过程中由于阀门破裂而发生，阀门裂口长度按2cm计。经类比及估算得出本项目沼气泄漏量，详见下表。

表 8-120       项目沼气泄漏量

| 阀门裂口长度（cm） |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| 泄露时间（min） |  | 10 |
| 泄露速率（kg/s） | 沼气（以甲烷计） | 0.048 |
| 10分钟泄漏量（kg） | 沼气（以甲烷计） | 28.8 |

### 沼液泄漏计算

本项目河流枯水期沼液产生量为78.709m3/d，事故排放时间按1小时计，则事故排放量为3.95m3/次（折合流量0.0011m3/s），水质出水水质，为COD：2672.75mg/L，NH3-N：1273.41mg/L。

## 风险预测与评价

### 大气环境预测与评价

#### 沼气火灾事故后果计算

泄漏沼气一旦遇明火会发生火灾，甚至发生爆炸，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录F中F.3公式估算火灾伴生/次生污染物产生量，公式如下：

（1）二氧化硫产生量

G二氧化硫=2BS

式中：G二氧化硫——二氧化硫排放速率，kg/h；

B——物质燃烧量，kg/h，本次取28.8；

S——物质中硫的含量，%，柴油取0.034。

（2）一氧化碳产生量

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳——一氧化碳的产生量，kg/s；

C——物质中碳的含量，取85%；

q——化学不完全燃烧值，取1.5%~6.0%，本次取3.0%；

Q——参与燃烧的物质量，t/s，本次取0.000048。

根据泄漏计算，发生事故时，泄漏量28.8kg，根据燃烧效率，假设全部燃烧时间预计1h，代入上述公式计算可得，G二氧化硫=1.96kg/h，G一氧化碳=0.003kg/s。

由于事故条件下沼气泄漏量较少，且一旦发生风险厂区立即启动应急预案，火势预计可在30min内得到控制，预计不会造成太大的伤亡及财产损失。

#### 后果分析

（1）沼气泄露

沼气发生泄漏时，在最不利气象条件下，当风速为1m/s时，甲烷的最大落地浓度为75.71mg/m3，出现的距离为30m；当风速为2.1m/s时，甲烷的最大落地浓度为148.09mg/m3，出现的距离为38.1m，最大落地浓度均出现在卫生防护距离之内，对周围环境敏感点影响较小。

（2）火灾事故

发生泄漏事故时，沼气泄漏量28.8kg，全部燃烧二氧化硫产生量1.96kg/h，一氧化碳产生量0.003kg/s。污染物产生量较少，且一旦发生风险厂区立即启动应急预案，火势预计可在30min内得到控制，预计不会造成太大的伤亡及财产损失。因此，项目气体泄漏发生爆炸不会对周围敏感点构成较大伤害。

### 地表水环境风险预测与评价

#### 沼液储存池事故风险分析

污水处理站产生沼液在非施肥期于场内沼液储存池中暂存。项目场内设1个沼液储存池，设计总容积39600m3，有效容积为28219m3，位于项目东厂区，可以满足沼液最大储存需求。为减少项目恶臭气体的产生，本次环评要求沼液储存池的液面覆HDPE膜，雨水不会进入沼液池内，因此本项目沼液储存池不会出现雨天溢出的风险，主要是沼液池底部渗漏风险。

根据工程设计，沼液储存池底部首先进行清场夯压，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备防渗膜铺设的要求。其次，池底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等。最后在此基础上铺设HDPE防渗膜，HDPE膜的厚度不应小于1.5mm，HDPE膜具有良好的断裂延伸率，能抵抗基础沉降或基础变形，正常使用情况下可以防止池内水下渗对地下水的污染。

#### 地表水环境风险预测

根据第三章工程分析，正常情况下在非雨季，项目废水经处理后沼液做农肥；在非施肥季节，沼液由沼液储存池暂时贮存，不外排。

事故排放指污水处理站管道出现泄漏，废水未经处理排入地表水体短期内将使受纳水体污染物浓度升高，将会给地表水体黙河水质造成污染影响。

（1）评价风险情景设定

评价对沼液事故纳入河流的水环境影响分以下设定情景进行风险分析：

污水处理系统出现故障，废水未经处理全部外排入地表水体后对黙河的水质影响；事故外排去向为：沼液→自然沟→黙河。

（2）预测因子

根据工程排污特点及纳污水体现状，评价选取COD和NH3-N为地表水预测因子。

（3）预测时段

本次评价预测时段仅考虑枯水期水体自净能力最小时期。

（4）预测断面

本次评价地表水预测选取工程事故排水进入黙河进行预测。

（5）预测模式

依照《制定地方污染物排放标准的技术原则与方法》（GB3839-83）的有关规定，本次预测模式选用完全混合模式，其表达式为：

完全混合模式数学表达式如下：

C=（CpQp+ChQh）/（Qp+Qh）

式中，C——混合断面污染物浓度，mg/L；

Cp——入河污染源污染物浓度，mg/L；

Qp——入河污染源流量，m3/s；

Ch——河流中污染物浓度，mg/L；

Qh——河流水流量，m3/s。

（6）评价标准

纳污水体黙河预测断面地表水功能区划为Ⅲ类，即：COD：20mg/L，NH3-N：1.0mg/L。

（7）预测内容

预测内容：废水事故排放入黙河水质的影响。

（8）预测参数的确定

①入河废水水量与水质：本项目在河流枯水期沼液产生量为78.709m3/d，事故排放时间按1小时计，则事故排放量为3.95m3/次（折合流量0.0011m3/s），水质出水水质，为COD：2672.75mg/L，NH3-N：1273.41mg/L。

②背景值：根据水质现状监测结果可知，黙河下游500m断面现状水质为COD：18mg/L、NH3-N：0.196mg/L，流量：1.08m3/s。

（9）预测结果与评价

表 8-121   沼液事故排放对地表水预测断面水质的影响情况

| 断面位置 | 情景设定 | 水质因子 | 项目污水进入黙河的水质 | 现状值 | 预测结果 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黙河-自然沟汇入后500m | 情景一 | COD（mg/L） | 2672.75 | 18 | 20.7 | +2.7 |
|  |  | NH3-N（mg/L） | 1273.41 | 0.196 | 1.491 | +1.295 |
| 评价标准 | Ⅲ类：COD（mg/L）：20；NH3-N（mg/L）：1.0 |  |  |  |  |  |

由上表可以看出，项目建成后工程废水经污水处理系统处理后，因沼液输送管道破裂情况下，沼液事故排放入经自然沟进入黙河后，不能够满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类评价标准要求，因此需要特别对沼液储送过程中仍应做好防渗、防漏、防雨淋措施，杜绝沼液事故排放状况的发生。

### 地下水环境风险预测与评价

预测内容详见前文章节5.2.2地下水影响预测与评价。

虽然项目废水储存设施发生渗漏对地下水的影响很小，但地下水污染事关重大，且不仅难以发现而且治理难度大，因此评价建议项目建设和运行过程中要加强地下水污染防治措施以减轻对区域地下水的影响：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（ HJ/T81－2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②粪便贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止粪便淋滤液污染地下水。

③收集池、排水沟、沼液储存池等的防渗工作，应充分考虑农作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。收集池和沼液储存池应按期清淤，各池建设时应高出地面至少 20cm以上（本项目各池高出地面在 50cm 左右），以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

④在沼液储存池南侧1口（浅水井）、配套沼液消纳地东北张坡选取一口居民饮水井（浅水井）、沼液消纳地选取一口井（借用农田灌溉井），沼液消纳地西南侧方向前马村选取一口居民饮水井（浅水井），共设4口地下水观测井，定期监测分析地下水水质。同时派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

综上分析，建设项目场区地下水环境在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 土地耕作承载能力风险分析

本工程废水沼气化处理后产生沼液量为33167.145m3/a，通过氮元素在猪粪、沼液和沼渣中的含量比来计算本项目产生的沼液需要消纳地的面积393亩。根据土地土壤营养平衡计算，需750亩便可完全消纳；本项目粪污处理工艺采用模式Ⅱ工艺（模式Ⅱ工艺适用于能源需求不大，主要以进行污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的，且养殖场周围具有足够土地面积全部消纳低浓度沼液，并且有一定的土地轮作面积的情况），根据土壤营养平衡，结合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中的要求，本项目需要配套的消纳地面积至少为1500亩；

根据2018年1月15日农业部办公厅印发的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积的测算方法，本项目配套消纳地面积约为526亩，考虑2倍轮作面积，则需配套消纳地面积为1052亩。

本次项目利用周围2995亩农田进行沼液消纳，可满足项目的沼液消纳需要。社旗牧原农牧有限公司社为真正实现沼液的有效消纳，减少场区内沼液暂存，根据实际需要，利用周边村庄农田来推进沼液消纳。

牧原食品股份有限公司内乡已签协议的配套农田免费建设沼液输送管网，在农田施肥期间进行供应（可避免施肥造成的二次污染）；同时对项目区周边3km范围内未签订沼液利用协议的土地、农田，公司可无偿供应沼液。

（2）消纳地土壤重金属环境风险分析

①沼液中重金属含量

根据南阳市卧龙牧原养殖有限公司安皋分场年出栏20万头生猪养殖建设项目的沼液重金属含量检测数据（检测因子包括铜、锌、铬、镉、砷、汞、铅），其中铜的含量为1.87mg/L，其他因子均未检出。沼液属于液态有机肥，经查阅，目前国家尚未出台液态有机肥标准，因此本项目将参考《有机肥料》（NY525-2012）表2有机肥中重金属限量指标，经对照，本项目沼液中重金属含量能够满足标准要求（砷15mg/kg，镉3 mg/kg，铅50 mg/kg，汞2 mg/kg）。

②Cu含量对作物的影响

Cu位于元素周期表的第四周第I副族，原子系数29，原子量63.55，电子构型为3s23p63d104s1。铜是植物必需的微量元素之一，但土壤中过量的铜会阻碍作物根系发育，减弱对养分的吸收等。一般认为土壤中铜含量小于7mg/kg时，对许多作物来讲，常会感到缺铜。由监测数据可知项目周边消纳地土壤Cu含量为26mg/kg。

③Cu在土壤中的迁移转化

在碱性土壤中只有Cl- 和SO42-才能与Cu2+ 络合，形成CuCl-、CuCH3CO2+ 等一价络离子。酸性土壤环境溶液中主要铜离子是有机铜、Cu2+、 CuOH+ 、Cu2(OH)22+；中性和碱性土壤中为CuCO3 和有机铜；强碱性土壤则为Cu(OH)42-， Cu(CO3)22-。

本次项目区及周边消纳地土壤呈弱酸性，铜离子是以有机铜、Cu2+、 CuOH+ 、Cu2(OH)22++的形式存在。参考《我国典型农田土壤中重金属的转化与迁移特征研究》，本次项目土壤多为黄棕壤土和砂礓黑土，属于恒电荷土壤，对Cu的吸附性能很强，进入土壤中的外源重金属主要被吸附在0-5cm土壤表层，项目需土地消纳的沼液量为33167.145m3/a，铜含量按1.87mg/L计算，年沼液进入土壤铜量为20.7g/亩.a；土壤密度按1g/cm3计算，则5cm厚土层重量为14975kg/亩；沼液中的铜全部被土壤吸收，则施用沼液一年1kg土壤中铜的含量增加1.38mg。

参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018），土壤5.5＜pH≤6.5时，土壤中铜限量为50mg/kg，土壤6.5＜pH≤7.5时，土壤中铜限量为100mg/kg，项目北侧配套消纳地中土壤pH：7.23，铜含量为25mg/kg；土壤中Cu的富集按增加量的40%计算，则北侧配套消纳地土壤中铜达到限值需要135年。根据室内土柱淋溶实验并结合HYDRUS-1D软件，模拟污水灌溉条件，模拟的灌溉时间超过200年时，10cm以下的土壤剖面才有高浓度的重金属积累。

（3）农田施肥系统二次污染防治措施

①沼液输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，沼液排入沼液储存池，待维护完毕后方可输送。

②沼液储存池设计采用防渗混凝土构筑，储存池底部浇筑50mm厚S6等级防渗漏碎石混凝土，内置钢筋；内壁浇筑80mm厚S6等级防渗漏碎石混凝土，内壁与底部混凝土为一个板带整体浇筑。

③根据土壤营养平衡和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中模式Ⅱ工艺需要配套农田有一定的轮作面积和要求（本项目需要配套消纳地面积至少1500亩）；根据2018年1月15日农业部办公厅印发的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积的测算方法，本项目配套消纳地面积约为526亩，考虑2倍轮作面积，则需配套消纳地面积为1052亩；因此社旗牧原农牧有限公司拟与场区周边村庄签订2995亩农田，消纳项目产生的沼液；

④施肥区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，支管阀门间隔30~50m，防止农田施肥不匀。严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击施肥，施肥季节要密切关注天气变化，降雨前严禁施肥，要根据当地地形条件，在宜形成地表径流的农田周围设置排水沟，以免污染地表水体，在非施肥季节及雨季，沼液由沼液储存池暂存；

⑤同时根据施肥需求定期派出管理和技术人员指导农户合理使用沼液，本次共设4口地下水观测井，分别为：沼液储存池南侧1口（浅水井）、配套沼液消纳地东北张坡选取一口居民饮水井（浅水井）、沼液消纳地选取一口井（借用农田灌溉井），沼液消纳地西南侧方向前马村选取一口居民饮水井（浅水井），共设4口地下水观测井，定期监测分析地下水水质，观察沼液长期施肥对地下水的累积性影响。

## 风险防范措施

A、沼气泄漏预防

（1）严格执行有关防水、防爆、防中毒的规定，高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所；

（2）设备、管道设计应留有一定的安全系统；

（3）应有急救设施、救援通道就应急疏散通道；

（4）沼气储气池设置阻火器，防止发生回火。

（5）加强岗位培训，落实安全生产责任制

①公司领导要把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患；

②加强工作人员的安全技术培训工作，特别是对安全管理人员的安全培训，应严格遵守国家劳动安全卫生法律、法规和标准；

③落实各项安全生产责任制，建立健全劳动安全卫生规章制度和安全操作规程。

（7）加强设备维护保养

①加强对系统设备和密封单元的维护保养，严防泄漏；

②定期进行管道壁厚的测量，对严重关闭减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生；

③在每次大检修时，必须对陈旧、老化的设备和管道按重要程度、安全等级进行更换。

（8）落实工程安全技术措施

①本装置拟采用的工艺技术方案在国内外已得到应用，且有成功运行的经验，技术上成熟可靠，工艺技术方案本身不会引起事故风险，因此，只要在设计中严格执行《建筑设计防火规范》（GBJ50016-2006）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、等设计规范，设计不当引起的事故是可以杜绝的；

②严把工程建设质量关，特别是高压设备、各类泵、阀门、法兰等可能泄漏爆破部位质量关，在安装过程中，必须确保各装置的密封性，从采购、制造、安装、试车、检验等关键环节上加强对关键装置的管理，从根本上消除事故隐患，确保生产安全；

③工程建成后，应全面检查输配管道、配件及安装是否合格，确保不漏气才能交付启用。

（9）防火、防爆措施

①本项目的管道、建构筑物之间应保持一定的防火间距；

②有火灾爆炸危险场所的建构筑物的结构形式以及选用材料应符合防火防爆要求，具有可燃气体、易燃气体的生产装置应设防静电接地系统，具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火器等防爆阻火设施；

③具有火灾、爆炸等危害的作业区，应设计事故状态时能延时工作的事故照明灯，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压；

④配备足够的消防、气体防护设施，如防火服、氧气呼吸器、防护眼镜等，经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态；

⑤建立一支业务技术过硬的抢救队伍，包括消防、气体防护、维修等，以备在事故发生时能及时、有效的发挥作用；

⑥严禁在沼气储气池周围吸烟或使用明火，严禁在储气导气管口试火；严禁用明火检查各种开关、接头、输气管道是否漏气；

⑦建筑物采取防雷措施，安装避雷针等。

B、项目场区地下水风险防范措施

项目场区地下水风险防范措施见下表。

表 8-122     项目场区地下水污染防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼液储存池 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，项目拟建设沼液储存池容设计为 39600m3，最大可以存储 214 天的沼液量。清场夯压的基础上铺设1.0mm HDPE膜防渗，渗透系数1.0×10-10cm/s，合理控制施肥频次和施肥量，尽量避开雨天施肥。 | 各反应池符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流； 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求； 满足《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）要求。 |
| 2 | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用混凝土防渗，渗透系数1.0×10-10cm/s |  |
| 3 | 盖泄湖沼气池 | 收集池采用混凝土防渗措施，沼气池在清场夯压的基础上铺设1.0mmHDPE膜防渗，渗透系数1.0×10-10 cm/s。 |  |
| 4 | 固粪处理区 | 地面进行混凝土防渗，车间密闭，地面进行混凝土防渗，防止雨水进入 造成下溢流污染 |  |
| 5 | 病死猪暂存区 | 采用混凝土防渗处理措施 |  |
| 6 | 危废暂存间 | 底部设置具有渗透系数小于10-12cm/s的垫衬进行防渗处理；铺设2mm厚高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其它人工材料 |  |
| 7 | 排污沟 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条 件，排污沟应采取硬化措施 |  |
| 8 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求 进行建设，水泥硬化 |  |

- C、沼液风险防范措施

1）沼液泄漏预防

①对可能出现的沼液储存池泄漏事故，采取针对性的预防措施，避免事故发生；

②制订应急预案，并定期演练，一旦发生泄漏事故时，要及时采取应对措施，尽全力降低危害的程度；

③各种预防措施必须建立责任制，落实到企业和个人；

④严格按照《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中要求建设沼液储存池，不得偷工俭料。

⑤沼液储送过程中应做好防渗、防漏、防雨淋措施，杜绝沼液事故排放状况的发生；

⑥日常加强员工的培训教育，树立风险意识。

2）沼液消纳地风险防范措施

肥水适当施用，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。并且，防止在雨天进行施肥，以避免肥水随雨水垂直径流进入地下水体，造成污染。

根据沼液浇灌方式及地形分布特点，在沼液消纳地易自流的区块周边设排水沟，以免沼液污染地表水体水质进而影响地下水。

## 事故应急预案

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，或在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《中华人民共和国安全生产法》，公司应制定企业级事故应急救援预案，成立以法人为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。

根据项目特点，公司应对项目中可能造成环境风险的突发性事件制定应急预案，见下表。

表 8-123    项目应急预案一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型，数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 养殖区、粪污处理区 |
| 4 | 应急组织 | 场区：场内指挥部——负责现场全面指挥，如发生疫情应立即组成防疫 小组，尽快做出确切的诊断，迅速向有关上级部门报告疫情； 专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理。 地区：地区指挥部——负责项目附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 （3）事故中使用的防毒设备与材料 贮存区： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 （3）事故中使用的防毒设备与材料 |
| 7 | 应急通讯、通知与交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施，消除泄漏方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、 降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备 一旦发现属于人畜共患病类传染疾病死因的病死猪，应立即报告有关部门，同时将整个种群隔离，限制人员流动，对病死猪类及其污染物进行 焚烧处理。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置 人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规 定，撤离组织计划及救护方案 |
| 11 | 事故状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故 警戒及善后恢复措施 一旦发生沼液储存池泄漏，应立即向上级汇报情况，报告内容为事故发生的时间、地点、事故的简要情况、污染量、性质等；初步估计直接经济损失和已采取的应急措施等；根据专项指挥部的指令，立即组建现场救援组并在第一时间赶到现场，防止事故的扩大蔓延，防止二次危害的发生；对现场的重要物资和设备进行安全转移。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品等有深刻的了解、认识和安全防患意识 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

## 环境风险评价结论与建议

（1）本项目环境风险主要表现在沼气发生泄漏，进而引起火灾、爆炸，以及污染处理设施运行过程风险分析。

沼气泄漏引起中毒事故发生的几率很小，但会对下风向区域内产生一定的污染影响；污染物产生量较少，且一旦发生风险厂区立即启动应急预案，火势预计可在30min内得到控制，预计不会造成太大的伤亡及财产损失。养殖废水经污水处理系统处理后，因沼液输送管道破裂情况下，沼液事故排放入黙河后可能对水体造成影响，水体污染事关重大，评价要求沼液存储、输送过程中应做好防渗、防漏、防雨淋措施，尽可能杜绝沼液事故排放状况的发生。

（2）对厂内各单元建筑物和场区地面采取防渗漏措施，并将沼液池作为事故状况下的事故储存池，可大大降低粪便污水泄漏对地表水体的影响。沼液储存池基础铺设HDPE防渗膜，HDPE膜的厚度不应小于1.5mm，并用素土压实，HDPE膜具有良好的断裂延伸率，能抵抗基础沉降或基础变形，正常使用情况下可以防止池内水下渗对地下水的污染。

（3）为了及时掌握项目地下水质量的影响情况，并防止地下水污染扩散事件的发生，根据当地地下水流向、污染源分布情况及污染物在地下水中的扩散形式，在厂区及周围布设地下水监控井，建立地下水污染监控预警体系，在厂区外地下水流上游设置一个地下水背景监控井，地下水下游设置地下水观测井。

本项目需严格落实本报告书提出的相应环境风险防范减缓措施，同时制定应急预案并定期进行演习。在落实本报告的相关措施后，本项目的风险在可接受的范围内。

项目环境风险结论分析见下表。

表 8-124     建设项目环境风险分析内容表

| 建设项目名称 | 牧原食品股份有限公司内乡二十九场生猪养殖建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （河南）省 | （南阳）市 | （——）区 | （内乡）县 | （）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 111.969566 | 纬度 | 33.075289 |  |
| 主要危险物质 及分布 | 甲烷 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 在生产过程中沼气的泄漏造成的火灾爆炸和沼液泄漏造成的地表水体污染。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | （1）严格执行有关防水、防爆、防中毒的规定，高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所； （2）设备、管道设计应留有一定的安全系统； （3）应有急救设施、救援通道就应急疏散通道； （4）沼气储气池设置阻火器，防止发生回火。 （5）加强岗位培训，落实安全生产责任制 （6）加强设备维护保养 |  |  |  |  |

# 第九章  环境经济损益分析及总量控制

环境影响经济损益分析包括对建设项目环保投资估算、环境损失和环境收益分析，以及建设项目的经济效益和社会效益分析。本评价报告以资料调查为主，结合一定的类比调查，了解建设项目所排放的污染物所引起的环境损失，以及建设项目采取各项环境保护措施后所得到的环境收益，估算整个建设项目建成前后的环境－经济损益。

以调查和资料分析为主，在详细了解项目的工程概况、环保投资及施工运行等各个环节影响的程度和范围的基础上，进行经济损益分析评价。

## 环境影响经济损益分析

经济损益分析是环评工作的一项重要内容，其主要内容是衡量建设项目要投入的环保投资所能收到的环保效果以及可能带来的经济效益和社会效益，是衡量环保设施投资在环保方面是否合理的一个重要尺度。

拟建工程环保投资共计474万元，占工程投资的5.9%，主要环保投资包括废气、废水、固废、噪声的治理等。

### 影响经济损失

#### 噪声影响经济损失

有关噪声影响的人群调查以及流行病学研究发现，在我国，生活在 70dB（A）以上环境中居民的人均医疗费用比 70dB（A）以下的同类地方高；噪声级在 70dB（A）以上环境的居民有 66.7%睡眠受到干扰，而睡眠受到干扰的职工会表现出生 产效率有所下降。根据前面的噪声预测结果，在采取降噪措施前，本项目昼夜间噪 声值均未达到 70dB（A），因此本项目的建设不会引起噪声影响经济损失。

#### 环境空气影响经济损失

项目运营期废气主要为养殖场恶臭气体，沼气燃烧废气，其中沼气燃烧废气均有组织排放，对环境影响较小。营运期项目的环境空气影响主要表现在场区产生的恶臭气体使周围居民的空气环境质量有所下降，有可能对居民健康产生一定的影响。

但是目前尚无环境空气影响经济损失的定量计算方法，环境空气影响造成的损失还 难以直接用货币衡量，因此，以下将对环境空气影响损失进行定性分析。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理 等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、 醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是 NH3 和 H2S。

本项目建设后，猪舍养殖、粪污处理等过程会产生恶臭气体，通过注意场区卫生、及时冲洗、添加除臭剂等措施可最大限度的减少恶臭气体的排放，另外利用场区内绿化植物及场区外大面积的农田吸收，对周围居民的影响可降至最低。

#### 水环境影响经济损失

营运期本项目产生的污水主要是养殖废水和职工生活污水，全部通过管道输入污水处理站统一处理，之后作为农肥施肥周边农田，因此对环境的影响非常有限。在此，不再估算水污染造成的经济损失。

#### 生态环境影响经济损失

本项目的建设将破坏现有农田生态系统，铲除场区现有植被，使得现有植被的经济能力消失，但是项目建成后，新的系统会产生更好的经济效益，对原有生态环境的经济损失做出补偿。

### 经济效益分析

本工程为生猪养殖项目，总投资为8033.12万元，包括生活区、猪舍、污染治理工程及辅助生产设施等。工程主要经济指标见下表。

表 9-125    项目主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 8033.12 | / |
| 2 | 年利润总额 | 万元 | 3800 | / |
| 3 | 净现值 | 万元 | 2600 | 税后 |
| 4 | 全部投资回收期 | 年 | 3.59 | 税后，含建设期0.5 年 |

由上表可以看出，该项目投资回收期较短，投资利润率高，具有较强的盈利能力，从工程的经济效益分析，该项目可行。

此外，本工程的建设具有产业链效益，能够带动一方经济的快速发展，并能促进饲料加工、种植业、养殖业等相关行业的发展。

### 环境效益分析

该项目将畜禽的粪便综合利用，做到了废物利用，变废为宝，从根本上降低了污染源，大大减轻了对周边地区的环境压力。既美化了养殖场的自然环境，消除了臭味，防止了蚊蝇孳生，又改善了周边地区的生态环境，有利于农业的可持续发展， 促进项目地区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，使项目地区规划科学、布局合理，为项目地区无公害、有机农业生产和可持续发展提供了良好的物资基础。

本项目环保总投资为474 万元，占工程总投资的 5.9%。通过各项污染防治措施的实施和清洁生产技术的落实，可做到养殖区废水最大程度的综合利用和固体废弃物的资源化利用，可取得良好的环境效益。项目环境效益分析见下表。

表 9-126    项目环境效益分析表

| 序号 | 项目 | 环境效益 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水沼气化 处理工程 | 处理后定期还田利用；沼气优先职工食堂炊事燃料；沼渣用于制作固体有机肥基料 |
| 2 | 猪粪、沼渣综 合利用 | 制作固体有机肥基料 |
| 3 | 沼气回收、处 理、利用 | 减少废气排放，实现资源的回收利用； |
| 4 | 废气处理 | 恶臭采用除臭措施处理后，实现达标排放； |
| 5 | 噪声处理 | 采用设备基础减振及厂房隔声等降噪措施，实现达标排放 |
| 6 | 雨污分流及 “四防”措 施 | 经过防渗和设置围堰防溢处置等措施后，不会对地下水、地表水及 土壤造成直接污染 |

通过上表可以看出，项目的环保投入减少了废水及固废等污染物的排放，合理地调整了生产过程中的相互关系，使一个生产过程中的排泄物（废弃物）转变为 另一个生产过程的输入物（原料资源），从而实现农业生产的无废弃物过程（零排 放目标），即废弃物资源化过程。从环境保护和资源利用的角度出发，走规模处理 和综合利用的道路，不仅能够促进畜禽养殖业的进一步发展，而且具有较好的环境效益。

### 社会效益分析

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）该项目的实施促进了养殖场的良性发展，增强了建设单位的市场竞争力。本项目利用养殖场尿液生成沼气优先用作职工食堂炊事燃料，其余火炬燃烧，实现以沼气设施为核心的物流循环和能源自供系统。养殖场的废物得到资源化的利用，促进了项目单位循环经济和生态经济的良性发展。同时，项目单位具有一定的生猪销售市场，养殖场的污染治理，实现了清洁养殖，为生猪的良性繁育创造了较好卫生环境，增强了市场竞争力。

（2）项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降 耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

（3）该项目未来的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，由此所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

（4）项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业、饲料加工业等行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质有机肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

（5）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

综合以上分析，项目具有较好经济、环境和社会效益，它的建成，将能够拉动地方经济的快速发展；废物资源化利用，将促进人类与社会的和谐发展。

### 生态效益分析

项目完成后，养殖场将建成以种植业为基础，养殖业为主体，沼气为纽带，促进物质能量良性循环的生态养殖场，明显改善区域内农业生态环境，有利农业可持续发展。

猪粪、沼渣生产有机农肥，沼液作为农肥综合利用，沼气是清洁能源，优先用作职工食堂炊事燃料，其余火炬燃烧，可减少大气污染物排放。

长期大量使用化肥，不仅导致土壤板结，土壤肥力下降，而且对环境和农作物产生污染。项目投产后，提供优质有机肥料，可减少化肥、农药用量，改善土壤理化性状。同时利用沼液节约水资源的利用，沼液本身具有防治病虫害的作用，能提高作物品质，有利于农作物增产、增收，促进农作物增产、增收，有利生产无公害农产品，保障食品安全。

### 分析结论

综合以上分析，项目具有较好经济、环境和社会效益，它的建成，将能够拉动地方经济的快速发展；废物资源化利用，将促进人类与社会的和谐发展。

## 总量控制

### 总量控制原则

实施污染物排放总量控制是改善环境质量的重要措施之一。国家提出的”总量控制”实际上是区域性的，当局部不可避免的增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量削减，使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量内，使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。

目前，我国实施污染物排放总量控制的基本原则是：由各级政府层层分解、下达具体控制指标；对扩建和技改项目，必须首先落实现有工程的“三废”达标排放，并以新带老，尽量做到增产不增污；对确实要增加排污总量的新建和扩建项目，可经企业申请，由当地政府根据当地的环境容量条件，从区域控制指标调剂解决。

### 总量控制对象

实施污染物总量控制是目前改善环境质量的具体措施之一。根据《河南省环境保护”十二五”规划》，河南省实行污染物排放总量控制的污染物共四种：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。

根据工程分析，本项目在营运期过程中产生废气、废水、固体废物和噪声，受到控制的污染物主要为废水中的化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。

### 污染物总量控制指标

水污染物总量控制指标：

废水：项目废水经沼气化处理后，沼液用于农田施肥，全部综合利用、不外排，无废水总量控制指标。

大气污染物控制指标：

项目涉及总量控制指标的是沼气燃烧废气中的SO2及NOX，经工程分析可知，项目沼气燃烧废气中SO2排放量为0.0028t/a，NOX排放量为0.102t/a。

# 第十章  环境管理及监控计划

## 环境管理计划

设置环境管理和制定环境监测计划的目的是为了贯彻落实国家和地方环保政策法规、加大环保执法力度，正确处理发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的社会、经济和环境效益的协调统一及可持续发展。

### 环境管理机构

本项目的环境管理体系可分为管理机构与监督机构。

（1）设置与组成

根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和本次工程的实际需要，建设项目的法人单位应成立专门的环境管理机构，负责项目施工、运营期间的安全生产和环境管理工作。环境管理工作由 1名副场长主抓，

并配备专职安全、环保管理人员 4 人负责企业环境管理的日常工作。

（2）环境管理机构的主要职责如下：

①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

②制定本场的环保管理制度。

③监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

④定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

⑤负责养殖场环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施。

⑥负责对场内环保人员和附近居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。

（3）废气排放口规范化设置

废气排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在排污口设立相应的环境保护图形标志牌。排污口环境保护图形标志见下表。

表 10-127     排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 图形标志 |
| --- | --- |
| 排气筒 |  |
| 噪声源 |  |
| 固废堆放场所 |  |
| 危险废物 |  |

危险废物及生活垃圾堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

### 环境管理计划

表 10-128      本项目环境管理计划

| 环境问题 |  | 管理措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 粉尘、扬尘污染 | 1.采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染，特别靠近敏感点的地方； 2.运送建筑材料的车辆须用帆布遮盖； 3.搅拌设备需良好密封并将安装除尘装置； | 牧原食品股份有限公司内乡二十九场 |
|  | 噪声 | 1.严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），确保施工期间场界噪声达标； 2.加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平； | 牧原食品股份有限公司内乡二十九场 |
|  | 固体废物 | 1.开挖土石方就近填坑筑路，实现挖填平衡； 2.多余建筑垃圾、生活垃圾及时清运； | 牧原食品股份有限公司内乡二十九场 |
| 营 运 期 | 废气污染 | 加强管理，保证项目废气处理设施正常运行。 | 牧原食品股份有限公司内乡二十九场 |
|  | 水质污染 | 加强管理，保证污水处理设施正常运行。 | 牧原食品股份有限公司内乡二十九场 |
|  | 噪声污染 | 加强管理，保证营运期噪声达标排放。 | 牧原食品股份有限公司内乡二十九场 |
|  | 固体废物 | 加强管理，保证猪粪、医疗固废、生活垃圾及病死猪尸体等分开收集处置。 | 牧原食品股份有限公司内乡二十九场 |
|  | 土壤污染 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 有资质的环境监测机构 |
|  | 环境监测 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 有资质的环境监测机构 |

### 环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理制度

（2）废水、废气、固体废物排放管理制度

（3）环保设施处理装置日常运行管理制度

（4）排污情况报告制度

（5）污染事故处理制度

（6）环保教育制度

（7）废水输送系统制度化、规范化

## 监测计划

### 环境监测目的

环境监测是环境管理技术的支持。同时，环境监测还是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解当地的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

### 环境监测机构

为了有效的了解建设项目的排污情况和环境现状，为保证建设项目排放的污染物在国家规定范围内，确保建设项目实现可持续发展，保障职工的身体健康，应对建设项目中各排放口实行监测、监督。

### 监测项目及监测计划

本项目环境监测主要包括废气、废水、噪声、固体废物等污染源监测及场区周围环境质量的定期监测。环境监测内容一览表见下表。

表 10-129     环境监测内容一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 四周场界 | 臭气浓度、H2S、NH3 | 建议每年监测一次 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1浓度参考限值 |
| 废水 | 养殖场污水处理设施进、出口 | pH、BOD5、COD、氨氮、粪大肠菌群及排水量 | 建议每年监测一次 | 控制要求：盖泻湖沼气池出水COD 浓度≤2800 mg/L |
| 地下水 | 沼液储存池南侧1口（浅水井）、配套沼液消纳地东北张坡选取一口居民饮水井（浅水井）、沼液消纳地选取一口井（借用农田灌溉井），沼液消纳地西南侧方向前马村选取一口居民饮水井（浅水井），共设4口地下水观测井，定期监测分析地下水水质。 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、铜、锌、砷、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等 | 建议每年监测一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 噪声 | 四周场界外1m | 噪声值 | 建议每季度监测一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 |
| 土壤 | 场区配套消纳地 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌及氮、磷、钾等土壤养分的跟踪监测 | 建议每5年监测一次 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1筛选值 |

上述监测任务也可委托当地有资质的单位进行监测。本项目应有专人负责联系监测和保存监测资料。

监测报告制度：委托有资质的监测单位负责监测，设置监测报告年报制度。环境监测年报内容包括：对全年的监测结果进行统计，综合评价营运期污染状况；对营运期环保措施的效果进行分析，提出建议。

## 污染物排放清单

项目污染物排放情况详见下表。

表 10-130     项目污染物排放清单一览表

| 种类 | 污染因子 |  | 产生量 |  |  | 排放量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粪污水 | 粪污水量 |  | 40426.63t/a |  |  | 0 |  | 养殖废水与生活污水一起经“预处理+盖泻湖厌氧发酵”处理，包括收集池、固液分离机、盖泻湖沼气池；雨污分流；防渗、防雨、防溢的“三防”措施 |
|  | COD |  | 13263.80 mg/L |  |  |  |  |  |
|  | BOD5 |  | 5685.77 mg/L |  |  |  |  |  |
|  | SS |  | 7391.61 mg/L |  |  |  |  |  |
|  | NH3-N |  | 947.8 mg/L |  |  |  |  |  |
| 废气 | 猪舍 | NH3 | / | 1.914t/a |  | / | 0.369 t/a | 无组织排放 |
|  |  | H2S | / | 0.133 t/a |  | / | 0.028t/a |  |
|  | 沼气燃烧废气 | SO2 | 2.21mg/m3 | 0.0028t/a |  | 2.21mg/m3 | 0.0028t/a | 3m火炬燃烧 |
|  |  | NOX | 78.98mg/m3 | 0.102t/a |  | 78.98mg/m3 | 0.102t/a |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 8mg/m3 | 0.0145t/a |  | 0.8mg/m3 | 0.00145/a | 油烟净化装置处理后经专用排气筒排放 |
| 噪声 | 猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，源强为70～90dB(A) |  |  |  |  |  |  | 减震、隔声、消声等降噪措施 |
| 固废 | 养殖舍猪粪 |  | 4606.445t/a |  | 0 |  |  | 发酵制有机肥基料，外售 |
|  | 沼渣 |  | 921.28t/a |  |  |  |  | 制作有机肥基肥外售 |
|  | 病死猪 |  | 25.6t/a |  |  |  |  | 送内乡无害化处置场进行无害化处理 |
|  | 胎盘 |  | 32t/a |  |  |  |  |  |
|  | 医疗固废 |  | 0.04t/a |  |  |  |  | 场内暂存，定期交由资质单位处置 |
|  | 废脱硫剂 |  | 0.29t/a |  |  |  |  | 生产厂家统一 回收处置 |
|  | 废UV灯管 |  | 0.009t/a |  |  |  |  | 场内暂存，定期交由资质单位处置理 |
|  | 生活垃圾 |  | 19.345t/a |  |  |  |  | 由环卫部门定期处理 |

# 第十一章  评价结论和建议

## 评价结论

### 工程概况

牧原食品股份有限公司从企业自身发展考虑，投资8033.12万元，占地241.12亩，拟在内乡县灌涨镇后马村建设“牧原食品股份有限公司内乡二十九场生猪养殖建设项目”，建设规模为年存栏母猪0.8万头。建设内容：怀孕舍、哺乳舍、固粪处理区、盖泻湖沼气池、沼液储存池、病死猪暂存间以及其他配套生活服务设施等，其建筑面积为39796.602m2。

### 相关规划相符性

#### 产业政策相符性

经比对《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目属于第一类鼓励类中“一、农林业第5条畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家现行的有关产业政策。因此，项目建设符合国家当前产业政策要求。

#### 规划相符性

本项目位于内乡县灌涨镇后马村，经对比，不在内乡县城区规划范围为，项目用地类型为一般农田，符合内乡县土地利用规划。符合内乡县农业、林（果）业规划、河南省畜牧业“十三五”发展规划、《内乡县畜牧业“十三五”规划》（2016-2020年）、内乡县“十三五”环境保护专项规划要求。

项目不在内乡县级级乡镇集中式饮用水水源保护区范围内，项目建设不会对内乡县乡镇集中式饮用水水源保护区造成影响。

项目不在丹江口水库（河南部分）饮用水水源保护区及南水北调水源二级保护区范围内，项目建设不会对丹江口库区及水源保护区水质造成影响。

项目选址不在内乡县划分的禁养区、限养区范围内。

### 环境质量现状评价

（1）地表水：监测期间各监测断面监测因子总氮均不达标，除1#断面化学需氧量不达标之外，其余因子均能够满足《地表水环境质量标准》相应指标标准要求。项目所在区域总氮超标原因主要是受到上游农业面源污染，硝态氮肥随地表径流进入地表水体等。

（2）地下水：周围村庄水井水质均满足《地下水质量标准（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，项目区域地下水环境质量良好。

（3）环境空气：根据《南阳市环境质量报告书》（2018年度），南阳市区二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳三项指标年均值和特定百分位数浓度均达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。可吸入颗粒物、细颗粒物、臭氧8小时项目不达标，存在不同程度的超标现象。根据监测数据可知NH3、H2S均符合《环境影响评价技术导则大气环境》附录 D 表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

（4）声环境：项目拟建区域四周厂界噪声值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，声环境质量状况良好。

（5）土壤：监测点位各项因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险 管控标准（试行）》（GB15618—2018）农用地土壤污染风险筛选值。

### 环境污染防治措施

（1）废水

项目工程粪污水主要为生活污水、猪尿液、猪舍冲洗废水、粪尿混合物等，经“预处理+盖泻湖厌氧发酵”处理，包括收集池、固液分离机、盖泻湖沼气池处理后，沼液在沼液储存池内暂存，沼液在施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非施肥期于场内沼液储存池中暂存，沼渣收集后送用于生产有机肥基料，沼气除部分作为炊事燃料外其余用于发电，全部综合利用。

项目产生的沼液与厂区周边村民委员会签订农田沼液利用协议，协议农田分布见附图，该区域以旱作小麦、玉米种植为主，消纳方式为底肥施用和追肥施用两种。公司计划铺设沼液输送管网能完全消纳本项目产生沼液，不外排。

经上述措施处理后，废水实现资源化利用不排入地表水体，措施可行。

（2）废气

工程产生废气为猪舍、收集池、沼液储存池、固粪处理区等产生的恶臭气体、沼气燃烧废气等。

废气根据不同产生单元，采取相应的处理方式：①猪舍：控制饲养密度、及时清理粪尿、对猪舍喷洒除臭剂、加强通风；②收集池：收集池加盖，区域喷洒除臭剂，四周绿化；③固粪处理区：车间密闭，UV光解+喷淋除臭剂，四周绿化；④沼液储存池：上方黑膜覆盖，区域喷洒除臭剂，四周绿化；⑤沼气燃烧：火炬燃烧+3m高排气筒排放；⑥食堂油烟：安装净化效率不低于90%的油烟净化装置一套。

通过各项防护措施后，经预测场区周围各敏感目标处可满足《环境影响评价 技术导则大气环境》附录 D 表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值，废气在对周围环境的影响较小。

（3）噪声

本项目噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、空压机、水泵等设备运行噪声，源强为70～85dB(A)。根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到10～20dB(A)，经预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物主要猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸及胎盘、疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂及职工生活垃圾等。其中医疗废物定期交由有资质的单位处置；病死猪尸及胎盘在厂区病死猪暂存间暂存后每天运至无害化处理厂；堆肥猪粪及沼渣制有机肥基料外售，沼渣发酵后作为有机肥基料外售；废脱硫剂由厂家统一回收处置；职工生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。

（5）危险废物

项目疾病防疫产生的医疗废物应按要求储存在危废暂存间并委托有危废处理资质的单位处置。危废贮存设施必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准的要求进行设计、施工；各类固废分开存放；容器材质要满足强度要求；危废暂存间地面要用坚固、防渗材料建造，铺设2mm厚高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其它人工材料，避免对环境造成二次污染；危废贮存设施按规定设置警示标志。

项目产生的危险固废需委托相应资质的单位处置，项目所有危险固废均有资质单位转运车收集并合理处置，对区域环境影响很小。

### 环境影响预测与评价

#### 地表水

①正常工况

由工程分析可知，项目废水属简单高浓度有机废水，经场区内污水处理站处理后，沼液作为农肥施于配套农田资源化利用，因此项目废水对地表水无影响。

②雨季及非施肥期

项目采取雨污分流，雨季及非施肥期沼液由沼液储存池暂存，不外排。

#### 环境空气

①项目实施后，采取脱臭措施后排放的H2S、NH3在各敏感点处的污染物浓度均能满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）；

②四周场界 H2S 和 NH3 浓度值均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中场界标准值的要求。

③项目卫生防护距离为500m，目前卫生防护距离内没有敏感目标。为保证周围环境及人民群众身体健康并满足工程建设的需要，评价建议本次工程实施后，厂区边界外卫生防护距离内不再规划新建学校、医院、居民区等环境敏感点。

#### 噪声

建设项目实施后，通过对主要高噪声源采取隔声、减振、厂房屏蔽等降噪措施后，各厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）要求。

#### 固体废物

本项目产生的固体废物均得到合理处理、处置，不会对周围环境造成二次污染。

### 厂址选址及厂区平面布置合理性分析

项目选择符合畜禽养殖规划选址要求，该场址具有较好的区位优势，场区平面布置比较合理，评价综合分析后认为，从环保角度考虑，本工程在该场址建设可行。

工程总图布置工艺流程顺畅、物流简洁合理、运输短捷，交通运输布局组织合理、功能分区明确，充分考虑工艺流程衔接，布置紧凑，符合国家卫生、安全规定及有关设计规范，符合有关环保要求。评价认为本工程总图布置较为合理。

### 公众参与调查

建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令 部令第4号（2018年7月16日），采取网上公示、报纸公开、张贴公告等方式进行了公众参与。根据公众参与调查结果，公众对项目建设持支持态度，环评采纳了部分公众提出的加强废气、废水防治措施等建议，最大限度减轻项目建设对环境造成的影响。

### 总量控制指标

项目总量控制指标为：大气污染物总量建议指标：

SO2产生量≤0.0028t/a，NOX产生量≤0.102t/a。

## 评价建议

（1）严格执行环保“三同时”制度，评价中提出的各项污染防治设施必须与主体

工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（2）合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐段施工方式；优先选用低噪声设备，日常应注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态；施工现场应设污水收集和简易处理设施；现场搅拌砂浆、混凝土时应按用量进行配料, 尽量做到不洒、不漏、不剩、不弃。

（3）加强全场卫生管理，防止疫病传播与扩散；定期对养殖区、粪污处理区域进行消毒，防止蝇、蛆滋生，防止病原体的传播与扩散；场区应合理布局，实现安全生产和无害化管理；病死猪尸体，定期由密闭罐车运送至内乡牧原无害化处理厂处理。

（4）企业应积极稳妥地采取措施，按《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）要求强化流程管理，防止各主要环节恶臭污染物的产生。在项目养殖区周围防护距离内，规划部门不得再规划建设居民区、学校、医院、疗养院等环境敏感点。

（5）高噪声设备如鼓风机应采取设备基础减振、场房密闭隔声等措施，实现场界噪声达标排放。

（6）评价采用厌氧处理工艺进行处理，出水输送至农田综合利用，实现废水全部还田。

本项目猪舍产生的粪尿依靠重力和猪的踩踏经漏缝板进入猪舍下方粪尿储存池，各批次生猪养殖周期完成后，粪尿离开储存池即进行厌氧发酵产沼气，养发发酵后进行固液分离、无害化处理并综合利用。建议企业尽量延长废水停留时间，提高污水处理效率，降低环境风险。

（7）项目建设过程中雨、污管网不得影响行洪，项目建筑物应按照20年一遇即0.05%洪水频率进行设计，并在场界周边建设防洪堤，在场区设置泄洪排水沟，能够容纳当地最大降雨强度，同时在周边修建生态护坡，能够有效防止水土流失，并加强场区绿化。

## 总体结论

综上所述，牧原食品股份有限公司内乡二十九场生猪养殖建设项目符合国家产业政策和清洁生产要求，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，在落实各项协议及承诺的前提下，从环保角度分析，本工程的建设是可行的。